Crossassembler f�r den Commodore 64 Computer

------------------------------------------------

Version 1.0

Copyright (c) 1995 Thomas Terhaar/The Dreams/JPT

Dieses Programm ist SHAREWARE !!

Lesen Sie dazu bitte die Informationen am Ende dieses Files !

In dieser Version ist die Quelltextgr��e leider auf 64KB beschr�nkt,

(das liegt an dem Programmiertool,welches den Editor zur Verf�gung stellt)

ich habe vor,diesen Mi�stand in kommenden Versionen zu beheben.

Zur Not kann man ja f�r gr��ere Projekte mehrere Files mit dem .fi-Befehl

(siehe unten) linken.

Informationen zum Verbinden von PC und C64 finden Sie im Abschnitt

'Das Verbindungskabel' in diesem File.

Der Crossassembler versteht alle Befehle und Adressierungsarten des C64.

Zus�tzlich gibt es noch einige Pseudo-Befehle,die nachfolgend erl�utert

werden :

Pseudo-Befehle

-------------------

ANMERKUNG : Die Pseudobefehle beginnen immer mit dem Zeichen "." !

.ba     gibt die Startadresse des Programms an und mu� als erster

Befehl im Quelltext stehen.

Die Kleinste m�gliche Startadresse ist 2.

ACHTUNG: Die Empfangsroutine des C64 verschiebt sich nach dem

Start in den Bereich von $0100 bis $0163,Sie sollten also

keine Programme in diesen Bereich assemblieren,da die Routine

sich sonst selbst �berschreibt !!!

Beispiel : .ba $c000

.eq     weist dem angegebenen Symbol den angegebenen Wert zu.

Beispiel :  CLS: .eq $e544

.by     legt eine Bytefolge im Speicher ab.

Beispiel :  TEXT: .by "Hier steht Text",0

.wo     wie .by ,jedoch werden die Operanden Wortweise im Speicher

abgelegt (lo-,high-byte).

ACHTUNG: Text (in "" eingeschlossen) wird IMMER Byteweise

abgelegt !!

.db     reserviert soviele bytes,wie der wert nach .db angibt.

Die Bytes werden mit dem Wert 0 initialisiert.

Beispiel : .db 10  ;reserviert 10 Bytes

.dw     wie db ,jedoch werden w�rter reserviert.

.fi     F�hrt die Assemblierung im angegebenen File fort.

Beispiel : .fi next.src

Operanden

------------

Als Operand eines Befehls mu� nicht immer nur ein Wert oder eine Adresse

angegeben werden,es kann auch im Quelltext gerechnet werden.

Verf�gbare Rechenoperatoren sind :

"+"  "-"  "/"  "*"  "\"

Zus�tzlich sind noch die Symbole "<" und ">" bekannt,um z.B. die Adresse einer

Routine in einen Vektor einzutragen:

lda #<irq               ;Adresse Low-Byte

sta irqvector

lda #>irq               ;Adresse High-Byte

sta irqvector+1

Unklar d�rfte wohl nur der Operator "\" sein ; er ergibt den Modulus

(den Rest) einer Division.

G�ltige Operationen sind z.B.:

lda adresse-adresse2

lda #320/8

Zu beachten ist,das immer von links nach rechts gerechnet wird,die Operation

LDA 3+5*7 ergibt (3+5)*7=56 und nicht 3+(5*7)=38 ,was mathematisch exakt w�re.

Eine weitere Besonderheit hat der BIT-Befehl aufzuweisen :

Steht er ohne Opertor im Quelltext,wird der Code $2c generiert,womit sich

dann folgende Operationen bewerkstelligen lassen :

cmp wert

bcc kleiner

ldx #0

bit             ;entspricht ".by $2c"

kleiner:        ldx #1          ;wird nach BIT �bersprungen

rts

Dies ist nat�rlich ein schlechtes Beispiel,demonstriert jedoch die

Verwendung dieses Befehls.

Achso,Kommentare im Quelltext werden �brigens,wie gezeigt,mit einem Semikolon

eingeleitet,aber das versteht sich schon fast von allein.

Zahlenformate

----------------

Der Crossassembler versteht folgende Formate von Zahlen,die in Befehlen

verwendet werden k�nnen :

Bin�r:          lda #%01010101

Hexadezimal:    lda #$ff

Dezimal:        lda #44

ASCII:          lda #'A

Dies ist die �bliche Schreibweise und wird in allen mir bekannten Assemblern

f�r den C64 auf dieselbe Art behandelt.

Label

---------

Label oder Sprungmarken stehen immer am Anfang einer Zeile und werden mit

einem Doppelpunkt abgeschlossen.

Zwischen Gro�- und Kleinschreibung wird unterschieden,der Label "Skip:" ist

also ein anderer als der Label "skip:" !

Die Maximale L�nge eines Labels ist 40 Zeichen,was v�llig ausreichen sollte.

(Vermeiden Sie unbedingt l�ngere Label,sonst k�nnte es zu unvorhersehbaren

Fehlern kommen !)

Das Verbindungskabel

-----------------------

Userport             Parallel-Port

64'er-Pin               PC-Pin

-----------           ----------

A                     25

B                     9

C                     15

D                     13

E                     12

F                     10

H                     2

J                     3

K                     4

L                     5

M                     11

Das Kabel sollte nicht l�nger als 3 Meter sein,sonst kann es zu

�bertragungsproblemen kommen.

Das Kabel ist kompatibel zu dem Verbindungskabel des 64'er Emulators

'PC64' von Wolfgang Lorenz.Besitzer eines solchen Kabels brauchen sich also

kein neues mehr zu basteln.

Zur Zeit findet noch keine �berpr�fung auf eine fehlerfreie �bertragung

der Daten statt (dies wird sich in kommenden Versionen �ndern),sollte also

ein �bertragenes Programm einmal nicht laufen wollen,so versuchen Sie es mit

einer erneuten �bertragung !

(Bei mir sind bis heute noch keine �bertragungsfehler aufgetreten)

HINWEIS: Als Standart-Port ist in allen Programmen LPT2 voreingestellt.

Sollten bei der �bertragung von Daten Fehler auftreten,

so pr�fen Sie zun�chst,ob Sie den richtigen Port eingestellt haben !

(Bei CROSS64 im Men�punkt OPTIONS/LPT-PORT,in den anderen Programmen

wird der Port �ber Befehlszeilenparameter eingestellt)

Die 64'er Programme:

-----------------------

SENDFILE schickt einzelne Files vom C64 zum PC,die dort mit dem Programm

GET64 empfangen werden.

Nachdem SENDFILE geladen wurde (mit 8,1 !) kann ein File mit dem Befehl

SYS 2060"FILENAME",8

vom Diskettenlaufwerk �bertragen werden.

Die Empfangsroutine des Crossassemblers

----------------------------------------

Das File "CROSS64" auf dem C64 laden und mit "RUN" starten,wenn der

Crossassembler Sie dazu auffordert.

In dieser Version wird der empfangene Code im Speicher des C64 abgelegt,

zum abspeichern m�ssen Sie sich (leider) noch eines Monitors bedienen.

In kommenden Versionen wird es jedoch m�glich sein,direkt auf Diskette zu

speichern.

Um die Programme f�r den C64 zu installieren,geben Sie bitte folgendes

Programm ein :

10 PA=56576:PB=PA+1:RB=PA+3:F=PA+13

20 POKE RB,15:POKE PA,147:A=PEEK(F)

30 OPEN 1,8,1,"@:SENDFILE,P,W":FOR I=1 TO 182

40 GOSUB 70:NEXT:CLOSE 1

50 OPEN 1,8,1,"@:CROSS64,P,W":FOR I=1 TO 167

60 GOSUB 70:NEXT:CLOSE 1:END

70 WAIT F,16:H=PEEK(PB):POKE PA,151

80 WAIT F,16:B=(H AND 240)+(PEEK(PB)/16)

90 PRINT#1,CHR$(B);:POKE PA,147:RETURN

Dann starten Sie auf dem PC das Programm 'GO64'.

Sie werden nun zun�chst nach dem LPT-Port gefragt,mit dem der C64 verbunden

ist (1 oder 2).Starten Sie das Empfangsprogramm,welches Sie eben abgetippt

haben,wenn das Programm Sie dazu auffordert.

Die Programme werden nun zum C64 �bertragen und auf Diskette geschrieben.

Beachten Sie bei der Eingabe des Programms bitte das Semikolon in Zeile 90 !

Zusatzprogramme :

------------------

GET64 :         Damit werden in Verbindung mit dem C64-Programm "SENDFILE"

Files vom C64 zum PC �bertragen.

Nachdem mit "SENDFILE" ein File geladen wurde,werden Sie

dazu aufgefordert,den PC zu starten.Starten Sie nun auf dem

PC das Programm "GET64" und das File wird auf Festplatte

gespeichert.

Hilfe zu den Kommandozeilenparamtern erhalten Sie,wenn Sie

am DOS-Prompt "GET64" eingeben.

BLASCONV :      Diese Utility konvertiert Quelltexte des C64-Assemblers

"ASSBLASTER+TURBO" in das Format des Crossassemblers.

Um einen Quelltext zu konvertieren m�ssen Sie ihn zun�chst

mit "GET64" auf Ihrem PC gespeichert haben.

Starten Sie nun "BLASCONV" mit dem Namen des Original-

Quelltextes und dem Namen des konvertierten Quelltextes als

Kommandozeilenparamter.

Auch hier erhalten Sie Hilfe,wenn Sie am DOS-Prompt

"BLASCONV" eingeben.

(Eine Konvertierung war notwendig,da die Quelltexte in einem

speziellen Format abgespeichert werden.Andere Assembler

arbeiten mit ASCII-Quelltexten,�hnlich,wie der Crossassembler.

Diese Quelltexte k�nnen nach der �bertragung direkt mit dem

Crossassembler bearbeitet werden.)

HINWEIS: Der Konverter konvertiert nicht alle Pseudo-Befehle

des Assblasters !

Zur Zeit werden die Pseudo-Befehle

BA,LA,BY,WO und TX umgesetzt.

Andere Befehle k�nnten u.U. fehlerhafte Zeichen im

Quelltext produzieren,haben auf andere Befehle

jedoch keinen Einflu�.

Wenn Sie irgendwelche Fragen,Kritik oder Anregungen haben,die den

Crossassembler betreffen,schreiben Sie bitte an folgende Adresse :

Thomas Terhaar

Alter Postweg 15

46244 Bottrop-Kirchhellen

BTX:020456531-0002

Compuserve:100542,2043

Schreiben Sie bitte auch,wenn Sie Fehler in der Software gefunden haben

sollten,damit diese in folgenden Versionen beseitigt werden k�nnen !!

SHAREWARE-INFORMATION

-------------------------

Dieses Programm ist SHAREWARE,jedoch in keiner Weise eingeschr�nkt.

Sie d�rfen es frei kopieren und in aller Ruhe austesten.

Sollten Sie dieses Programm l�nger als 30 Tage benutzen,m�ssen Sie sich

registrieren lassen.Schicken Sie dazu bitte 20DM an die oben genannte Adresse.

Sie bekommen dann Informationen �ber kommende Versionen und Updates der

Software,die Sie dann zum Vorzugspreis von nur 5DM erwerben k�nnen.

WICHTIG:

----------

F�r Sch�den jegwelcher Art an Mensch oder Maschine,die durch die

Benutzung der Software/des Kabels enstehen sollten,kann keine Haftung

�bernommen werden !!!!!

Die Benutzung der Software/des Kabels erfolgt auf eigene Gefahr !!!!