Hier in Krze ein paar Hinweise zum Thema SuperCharger in

Verbindung mit unseren Hostadaptern AdSCSI ST und AdSCSI Plus ST:

o   Die auf dieser Diskette enthaltene Software untersttzt ab

sofort den SuperCharger PC-Emulator. Dazu mu die SCSI-ID, auf

die der SuperCharger eingestellt ist, im Booter ausgeblendet

werden. Normalerweise wird der SuperCharger mit der ID 3

ausgeliefert. Zum Deaktivieren dieser ID starten Sie bitte das

HDUTIL.PRG (Zur Bedienung des Programms sehen Sie bitte in Ihrem

Handbuch bzw. im LIESMICH nach). Unter dem Punkt 'Config' sehen

Sie am unteren Boxenrand die IDs 0 bis 7. Werksseitig ist die ID

6 bereit deaktiviert, da auf dieser Adresse unsere Uhr im AdSCSI

Plus ST abgefragt wird. Deaktivieren Sie zustzlich ID 3 durch

Anklicken des Buttons. Alle deaktivierten IDs sind schwarz her-

vorgehoben.

Auerdem mu der 'Write Cache' des Booters abgeschaltet werden,

da sonst kein Schreibzugriff auf die Platte mglich ist. Zum

Abschalten gibt es mehrere Mglichkeiten. Einmal durch den

'Config'-Teil im HDUTIL.PRG, dann durch das Programm CACHEOFF.PRG

oder durch Deaktivierung im Accessory DESKTOP.ACC

Beachten Sie bitte, da der SuperCharger zu unserem alten ST-

Hostadapter voll kompatibel ist. Er ist nicht kompatibel zu den

ersten Versionen der Modelle AdSCSI ST und AdSCSI Plus ST. Fr

diese Hostadaptertypen brauchen Sie ein zustzliches Hardware-

Upgrade. Dieses Upgrade erhalten Sie durch Einsendung Ihres

Hostadapters und den Betrag von US $15 in bar oder per Scheck.

Senden Sie den Hostadapter gut verpackt zusammen mit der

Upgradegebhr an

ICD

1220 Rock St.

Rockford, IL 61101 USA

Im Zweifelsfall rufen Sie bitte zuerst unseren Technischen

Support unter (001) 815 968-2228; FAX (001) 815 968-6888; Mailbox

(001) 815 968-2229.

Beachten Sie bitte auch, da alle nach dem 08.08.90 ausgeliefer-

ten Hostadapter diesen Upgrade bereits enthalten!