ASM56K V1.05 �1996 by Peter Koletzki

Dieses ist nur eine Kurzanleitung. Eine ausf�hrliche Anleitung gibt es, wenn ich

Zeit dazu habe ;-)

1. Systemvorraussetzung

- Amiga mit 1MB freien Speicher

- > OS3.0 ( andere Versionen sind nicht getestet )

- Motorola EVM56K Board ( mu� aber nicht sein:-) )

2. Installation

- Asm56k und Load56k in ein Verzeichnis kopieren, wo ein Suchpfad drauf

existiert, oder ein Verzeichnis einrichten und ein Suchpfad drauf legen.

z.B. makedir dh0:DSP/bin

path dh0:DSP/bin add

3. Registrierung

Benutzter dieses Paketes, die sich Registrieren lassen m�chten, k�nnen das als

e-mail unter :

whisky@dreamland.ruhr.de

Registrierte Benutzter werden schon vorzeitig �ber Ver�nderungen informiert und

bekommen ebenso in den Genu� von Beta-Versionen, z.B des Debuggers.

Die Registrierung ist KOSTENLOS und soll eigendlich nur dazu dienen, ob es in der

AMIGA-Welt �berhaupt Interesse an DSP Systemen gibt.

5. Beschreibung des Assemblers

In dieser Anleitung werden nur die Steueranweisungen f�r den Assembler

beschrieben, jedoch nicht die Instructions. Dazu sollte man sich das

DSP56000 Family-Manual ( DSP56KFAMUM/AD ) besorgen, falls man nicht das

EVM-Board gekauft hat, wo dieses Buch beiliegt.

5.1 Assembler starten

asm56k [options] <Filename>.asm

Das File mit dem Namen <Filename> wird in ein Lod-File <Filename>.lod

�bersetzt. Dieses Load-File kann mit dem Lader Load56k [<Filename>.lod]

in den DSP �bertragen werden. Dazu ist des EVM-Board gem�� der EVM-

Anleitung anzuschlie�en.

Treten beim assemblieren Fehler auf, so werden diese Ausgeben mit einer

Beschreibung der Ursache, soweit wie m�glich.

Optionen :

Der Assembler unterst�tzt im Moment folgende Optionen :

-V : Verbose

Der Assembler gibt Zusatzinformationen aus

-L : List

Es wird ein zus�tzlich ein Listfile mit der Extension *.lst erzeugt

-D : Debug

Diese Option erzeugt eine Symboltabelle, die f�r das Betreiben des

Debuggers erforderlich.

5.2 Source-Statement-Format

Eine Assemblerzeile setzt sich wie folgt zusammen :

LOOP     mpy x0,y0,a   x:(r1)+,x0    y:(r5)+,y0   ;Text

^^^^     ^^^ ^^^^^^^   ^^^^^^^^^^    ^^^^^^^^^^   ^^^^^

|        |     |          |             |          |

|        |     |          |             |          Kommentar

|        |     |          |             Y-Memory Move

|        |     |          X-Memory-Move

|        |     Operanden

|        Opcode oder Direktiven

Label oder Name

- Alle Statements die in Spalte 1 beginnen werden als Label behandelt

- Labels m�ssen mit '_' oder einem Buchstaben beginnen und d�rfen

h�chstens 32 Zeichen lang sein.

- Es wird nicht zwischen Gro�- und Kleinschreibung unterschieden

- Kommentare beginnen mit einem ';'

5.3 Assembler Direktiven

END       -  Ende des Source. Die Assemblierung wird mit diesem Befehl

abgebrochen.

INCLUDE   -  Syntax : include 'file' . Der Assembler l�dt das Includefile

und setzt die Assemblierung im Includefile fort.

ORG       -  Syntax : org Memory-Descriptor:[Addresse][,Memory-Descriptor:[Addresse]]

Memory-Descriptor : x,y,p

Addresse          : Ausgabeaddresse optional

Setzt den Ausgabezeiger auf eine bestimmet Addresse. Wird keine

Addresse angegeben, wird die letzte Addresse zu dem

Memory-Descriptor genommen.

EQU       -  Setzt ein Symbol auf ein Wert.

SET       -  Setzt ein Symbol auf ein Wert. Der Wert ist ver�nderbar durch

einen weiteren Set-Befehl.

DC        -  Konstante wird angelegt.

DS        -  Speicher wird belegt.

DUP       -  Dublizeieren von Source-Sequenzen. Die Direktive mu� mit ENDM

abgeschlossen werden.

MACRO     -  Beginn einer Macro-Definition

ENDM      -  Ende der Macro-Definition

Eine weitere Beschreibung der Befehle befindet sich in der Datei asm_man.txt

auf der Diskette zum EVM-Board. Der Assembler sollte zum Motorola-Assembler

kompatiebel sein, falls es zu Problemen kommt, bitt ich die Probleme aus-

f�rlich zu schildern, damit ich sie beheben kann.

6. Was ist noch geplant an Software ?

Der Debugger ist in Arbeit. Ich hoffe ihn noch in diesem Jahr ins Aminet zu uppen.

Der Assembler wird st�ndig weiterentwickelt und soll nacher den selben Umfang

bieten, wie die Motorola-Version, die einige hundert Dollar kostet. Es ist nicht

die Light-Version gemeint, die dem EVM-Board bei liegt.

Zu diesem Assembler werde ich ebenfalls noch einen Debugger mit Symbol-Support

entwickeln.

Nach dem Assembler wird noch ein Linker folgen, damit auch gr��ere Projekte

hanhabbar sind.

�ber einen C-Compiler habe ich auch schon nachgedacht, aber alles zu seiner Zeit.

7. Was ist noch geplant an Hardware ?

Geplant ist eine Hostport-Parallel-Schnittstelle. Damit kann das Board als

Replace f�r diverse Parport-Sampler arbeiten.

Eine Zorro-Anbindung �ber den Hostport.

Und eventuell eine Zorro-Karte mit ansprechenden Leistungsmerkmalen.

--------------------------------------------------------------------------------

Ich hoffe mit dieser Aktion etwas Leben in das Thema Amiga und DSP zu bringen und

w�nsche allen Benutzern dieses DSP-Paketes viel Spa�.

whisky@dreamland.ruhr.de (Peter Koletzki)