Willkommen bei SetAtapiSpeed!!!

-----------------------------------------------------------------------------

LEGAL STUFF

SetAtapiSpeed � Elaborate Bytes, Oliver Kastl

Alle Rechte vorbehalten.

-----------------------------------------------------------------------------

ALLGEMEINES

SetAtapiSpeed erm�glicht Ihnen die Zugriffsgeschwindigkeit des atapi.device,

des ad_atapi.device und des tandemat.device abzustimmen.

Das erschien uns sinnvoll, da einige CD-Rom Laufwerke langsamer sind als andere

und wegen der Timingunterschiede in den verschiedenen Hardwarekonstruktionen.

GEBRAUCH

Wenn es Ihr Wunsch ist die Zugriffsgeschwindigkeit des atapi.device

abzustimmen, geben Sie bitte folgendes ein:

SetAtapiSpeed Name.device Laufwerk Geschwindigkeit

Wobei Name.device f�r die verschiedenen Modelle der Atapiger�te steht

und Laufwerk f�r das CD-Romlaufwerk steht, das modifiziert werden soll.

Die Geschwindigkeit kann irgendein Wert zwischen 0 und 3 sein. 0 ist die

langsamste und 3 ist die schnellste Zugriffsgeschwindigkeit.

Wenn Sie keinen Geschwindigkeitswert eingeben, wird SetAtapiSpeed den

aktuellen Wert anzeigen.

Die Voreinstellung f�r das atapi.device ist die Geschwindigkeit 3; f�r alle

anderen Versionen ist es die Geschwindigkeit 1.

Wenn Ihr CD-Romger�t mit der Geschwindigkeit 3 arbeitet, sollten Sie das

SetAtapiSpeed Kommando in ihre Datei "User-Startup" (mit gesetztem "QUIET"

Schalter. z.B.: SetAtapiSpeed atapi.device 2 3) eintragen.

Wenn Ihr CD-Romger�t nur mit einer langsameren Geschwindigkeit arbeitet als

die voreingestellte, setzen Sie SetAtapiSpeed in Ihrer startup-sequence

vor die Anmeldung Ihres CD-Romger�tes.

CD32-EMULATOR

Der CD32-Emulator hat nun ein "eingebautes" SetAtapiSpeed.

Schauen Sie sich das Untermenue "Speed" des Menuepunktes "Atapi" an.

Die Voreinstellung ist immer 0. Bestimmen Sie die optimale Geschwindigkeit f�r

Ihr Laufwerk. Vergessen Sie nicht, den optimalen Wert mit "Save Settings"

abzuspeichern!

WICHTIG!!!

A1200/A4000, die IDEfix und/oder atapi.device mit dem internen IDE Port

benutzen, sollten einen Wert von 3 gesetzt haben f�r beste

Leistungsentfaltung!

So, das war's!

Falls Ihnen Kommentare, Programmfehler, Anregungen, etc. einfallen

bzw. auffallen kontaktieren Sie uns:

Elaborate Bytes

Oliver Kastl

Am Westpark 5

81373 M�nchen

Germany

EMail: okastl@msn.com

Tel.: +49-89-7603916

Fax: +49-89-74371135

F�r die Bestellung eines IDE-fix 97 stehen wir Ihnen, unter den oben genannten

Kontaktm�glichkeiten, gerne zur Verf�gung.

ENDE DES DOKUMENTS.