Anleitung zu text2mode

Aufruf: text2mode <Beschreibungsdatei> <Monitordatei>

Aufbau der Beschreibungsdatei:

Mode

<Leerzeile>

Mode

<Leerzeile>

...

Mode

Aufbau einer Mode-Beschreibung (3 Zeilen)

MODE <Zahl> PC <Zahl> <Scanmode>

HR <Zahl> HSL <Zahl> HSO <Zahl> HPL <Zahl> <Polarit�t>

VR <Zahl> VSL <Zahl> VSO <Zahl> VPL <Zahl> <Polarit�t>

Mode-Parameter:

MODE     : 8, 16 oder 24

PC       : Pixelclock in Hz

ScanMode : leer, INTERLACE oder DOUBLESCAN

Horizontale Parameter:

HR       : Aufl�sung in Pixeln

(mu� durch 8 teilbar sein!)

HSL      : Synchronisationsl�nge in Pixeln

(mu� durch 8 teilbar sein!)

HSO      : Offset des Synchronisationsimpulses in Pixeln

(mu� durch 8 teilbar sein!)

HPL      : L�nge des Synchronisationsimpulses in Pixeln

(mu� durch 8 teilbar sein!)

Polarit�t: leer (positive) oder NEGATIVE (negative) Polarit�t des

Synchronisationsimpulses

Verticale Parameter:

VR       : Aufl�sung in Zeilen

VSL      : Synchronisationsl�nge in Zeilen

VSO      : Offset des Synchronisationsimpulses in Zeilen

VPL      : L�nge des Synchronisationsimpulses in Zeilen

Polarit�t: leer (positive) oder NEGATIVE (negative) Polarit�t des

Synchronisationsimpulses

Die Parameter werden NICHT gepr�ft! Benutzung auf eigene Gefahr! Die  mit

text2mode erzeugten Monitordateien sollten nicht  mit  CVMode  bearbeitet

werden.

Beispieldatei:

--------------------- Cut Here ----------------------

MODE 8 PC 15000000 DOUBLESCAN

HR 320 HSL 104 HSO 40 HPL 24 NEGATIVE

VR 240 VSL 38  VSO 14 VPL 2  NEGATIVE

MODE 16 PC 15000000 DOUBLESCAN

HR 320 HSL 104 HSO 40 HPL 24 NEGATIVE

VR 240 VSL 38  VSO 14 VPL 2  NEGATIVE

MODE 24 PC 15000000 DOUBLESCAN

HR 320 HSL 104 HSO 40 HPL 24 NEGATIVE

VR 240 VSL 38  VSO 14 VPL 2  NEGATIVE

--------------------- Cut Here ----------------------