****************************************************************************

*                            LIGHT-MASTER                                  *

****************************************************************************

VORWORT:

LIGHT-MASTER ist eine Lichtsteuer-Software, die speziell fr die  Steuerung

von Lichtksten, Strahlertraversen, Strobos, etc. in Discos, Schwoofs,

Parties, etc. entwickelt wurde.

Sie erlaubt wahlweise eine Ansteuerung auf Vier- oder Achtkanal-Basis ber

den Druckerport des Atari ST's. Die Lichtmuster knnen auch im Rythmus

des Musik-Taktes, der vier-kanalig ber das Joystick-Port empfangen werden

kann, ablaufen.

Eigene Lichtmuster knnen komfortabel mit der Maus entworfen werden.

LIGHT-MASTER wurde in SOZOBON-C geschrieben und ist public-domain.

Es darf frei kopiert werden, solange niemand einen komerziellen Gewinn

daraus erzielt.

Wer jedoch die Schaltplne und Bauteilliste fr das Interface, das zur

Ansteuerung von 220 V Lampen ber das Druckerport notwendig ist, mchte,

sollte DM 30 an mich senden. Er bekommt dann zustlich die neueste Version

des Programmes zugeschickt.

Bei Fragen, Anregungen, Kritik und Bestellungen wendet euch an:

Jens Khner

Forchenweg 5

89555 Steinheim

07329/6438

ANLEITUNG:

WICHTIG: Wenn die Konfigurationsdatei "LIGHT.CFG" geladen werden soll,

sollte sie entweder im Wurzelverzeichnis von Laufwerk A (A:\)

stehen oder im gleichen Verzeichnis aus dem das Programm gestartet

wurde.

Die zu ladenden Lichtmuster werden  entweder im Wurzelverzeichnis

von A (A:\) oder falls vorhanden in dem Ordner A:\PATTERN gesucht.

Sie werden zustzlich im gleichen Verzeichnis wie das Programm

und falls dort vorhanden aus dem Ordner "PATTERN" gesucht.

HAUPTMEN:

KANAL-GESAMMTBERSICHT:

Hier knnen die einzelnen Menpunkte fr jeden Kanal einzeln mit

der Maus angewhlt werden.

PROG   - Die Lampen des entsprechenden Kanales reagieren nun auf

selbstentworfene Lichtmuster oder auf zufllige Muster

von Menpunkt ZUFALL.

ON     - Anschalten eines Kanales.

OFF    - Ausschalten eines Kanales.

MUS 1  - Der Kanal reagiert nun auf Musiksignal Nr. 1.

MUS 2  - Der Kanal reagiert nun auf das 2. Musiksignal.

MUS 1 und MUS2 knnen gleichzeitig selektiert werden.

MEN:

Die Menpunkte von SET, OPT und EXTRA knnen ebenfalls mit der Maus

angewhlt werden.

SET:

CONST    - Die Lichtmuster laufen mit einer konstanten Geschwindigk.

ab. Die Geschw. kann mit den [+]- und [-]-Tasten geregelt

werden. Bei [-] wird sie kleiner, bei [+] grer.

MUS 1    - Die Lichtmuster werden nun nur bei Anliegen eines Signales

auf der 1. Musikleitung des Joystick-Portes weiterge-

schaltet.

MUS 2    - ... 2. Musikleitung ...

MUS 3    - ... 3. ...

MUS 4    - ... 4. ... Es knnen MUS 1-4 gleichzeitig, nur 2 und 4 oder

nur 1 usw. selektiert werden.

8/4 MODE - Hier kann die Aufteilung der 20 im Speicher gehaltenen

Lichtmuster in 8 und 4 Kanal ausgewhl werden.

G/N MODE - Ist der GURATZ-MODE aktiv, so wird der erste Kanal

invertiert. Diese Funktion ist aus Kompatibilittsgrnden

zu Interfacen, des SCHNEIDER CPC's etc., vorhanden.

OPT:

Alle PROG - Es werden mit einem Tastendruck alle Kanle auf PROG

gestellt.

Alle AN   - Alle Kanle werden angeschaltet.

Alle AUS  - ... ausgeschaltet.

5-8 AUS   - Die zweite Hlfte der Kanle wird ausgeschaltet. Dies ist

nur sinnvoll, wenn gerade ein 4-Kanal Lichtmuster luft,

weil normalerweise bei 4-Kanalbetrieb die Kanle 1-4

nach 5-8 (unbenutzt) kopiert werden, so da trotzdem auf

allen 8 Kanlen gesendet wird.

EDITOR    - Man gelangt in den Pattern-Editor.

PRG Laden - Ldt ein Lichtmuster.

SET Laden - Ldt eine Konfigurations-Datei, in der alle Einstellungen

gespeichert sind. Bei Programmstart wird, sofern

vorhanden, "LIGHT.CFG" vom Wurzelverzeichnis von Laufwerk

A oder "LIGHT.CFG" aus dem aktuelen Verzeichnis geladen.

"LIGHT.CFG" liegt auf Diskette bei und zeigt eine

mgliche Konfiguration. Mit "LEER.CFG" kann der Urzustand,

der ohne "LIGHT.CFG" hergestellt wrde, geladen.

SET Saven - Speichert die Einstellungen.

INFO      - Zeigt eine Info-Box mit Programm-Namen und Autor an.

QUIT      - Verlt das schne Programm.

EXTRA:

INV       - Stellt alle Kanle invers dar; gilt nicht fr Kanle

auf ON und OFF.

FLASH     - Lt die Kanle bis zum Weiterschalten mehrmals schnell

an- und ausgehen. (Noch nicht verfgbar - geplant)

LAUFL     - Lauflicht nur fr Kanle auf PROG. ( geplant)

ZUFALL    - Erzeugt ein zuflliges Lichtmuster.

LAZY      - Schaltet nach Durchlauf eines Lichtmuster auf ein zu-

flliges benuztes Muster um.

SONSTIGES:

-Oben links befindet sich die Kanalkontolle. Oben links wird die

Geschwindigk. grafisch dargestellt.

-Hinter MUS 1-4 unter Menpunkt SET wird das Anliegen eines Musik-

signales grafisch angezeigt.

-Rechts unten werden die sich im Speicher befindlichen 20 Lichtmuster

mit Namen angezeigt. Das jeweils aktive Muster kann mit der Maus

oder den F-Tasten bzw. SHIFT- und F-Tasten gewhlt werden. Es wird

dann  invers dargestellt. Wurde bei 8/4 MODE der 8/4-Mode gewhlt,

so befinden sich bei  1-10 die 8-kanligen, bei 11-20 die 4-kanligen

Programme. Beim Laden bzw. Editieren wird die Programm-Namen-Endung

bzw. das Zeichenfeld im Editor angepat.

TASTATUR-KOMMANDOS:

-Das Programm kann auch mit der [ESC]-Taste verlassen werden.

-Das aktuelle Lichtmuster kann mit den Tasten F1 - F10 + Shift ausge-

whlt werden.

-Die Geschwindigkeit kann mit den [+]- bzw. [-]-Tasten geregelt werden.

-Um die Musik-Signal-Steuerung auszuprobieren kann auch der Joystick

verwendet werden. (einfach mal probieren!).

-Mit [SPACE] lassen sich im Notfall alle Lampen anschalten. Es kann

nach einem beliebigen Tastendruck wieder weitergehen.

-Die [P]-Taste hlt alles bis zu einem weiteren Tastendruck an.

-Die [S]-Taste kann vor Beginn einer Partie gedrckt werden. Bei einem

erneuten Tastendruck geht's dann los.

LICHTMUSTER-EDITOR:

MEN:

Die einzelnen Menpunkte lassen sich mit der Maus und den Tasten 1-9

erreichen.

CLEAR          - Lscht das aktuelle Pattern.

SAVE           - Speichert das aktuelle Pattern.

LOAD           - Ldt ein neues Pattern.

SAVE ALL       - Speichert alle sich im Speicher befindenden Programme

auf einmal unter ihren jeweiligen Namen ab. (geplant).

AUF CLIP-BOARD - Legt das aktuelle Muster in einem Zwischen-Speicher ab.

VON CLIB-BOARD - Holt das Muster im Zwischen-Speicher. Dies ist eine

Mglichkeit, um z.B Muster 1 nach 6 zu kopieren.

TEST           - Hier kann das entworfene Muster ausprobiert werden.

NAME NDERN    - ndert den Namen eines Musters.

EXIT           - Kehrt zurck zum Hauptmen.

SONSTIGES:

-Oben befindet sich des Muster-Zeichenfeld. Die senkrechte Achse stellt

die Kanle 1-8 bzw. 1-4 dar. Die waagrechte Achste die Zeiteinheit,

d.h. jedes Kstchen stellt einen Zustand fr die Kanle dar, der bis

zum Weiterschalten gesendet wird. Mit der linken Maustaste kann ein

Kanal angeschaltet werden, mit der Rechten aus. Direckt ber und

unter dem Zeichenfeld befindet sich auf der waagrechten Achse ein

schwarzes Kstchen; den Umkehrpunkt d.h das Ende des Musters.

Er kann mit der Maus versetzt werden.

-Rechts unten werden ebenfalls die 20 sich im Speicher befindlichen

Musternamen angezeigt.

-Whrend man sich im Editor befindet, wird weiterhin ein einfaches

Lauflicht gesendet, soda man whrend einer Party ein Muster entwerfen

kann. Dieses Lauflicht wird in der Mitte des Bildschirmes angezeigt.

Die Anzeige kann mit der [SPACE]-Taste aus- und angeschaltet werden.

Sogar die Geschwindigkeit kann mit [+] und [-] geregelt werden.

TASTATURKOMMANDOS:

-Das aktuelle Muster kann mit den F-Tasten angewhlt werden.

-Die Menpunkte lassen sich mit den Tasten 1-9 und der Maus erreichen.

-Der Editor kann auch mit der [ESC]-Taste verlassen werden.

NACHWORT:

Ich wnsche Euch viel Spa mit LIGHT-MASTER und hoffe er gestaltet eure

Parties und Discos aufregender.

Ich danke

ACHIM DUMBERGER

fr die vielen Anregungen und gre berhaupt den Rest des Disco-Teames

CRAZY-BANANA mit

MISTER 1000 VOLT bzw. DJ SCHORSCH d.h  BERND GAISER

GOLLE            bzw. W.U.B.      d.h  THOMAS GOLLER

fr welches LIGHT-MASTER entwickelt wurde und fr welches es schon mehrmals

in der Praxis zum Einsatz kam.

Disco-Team

CRAZY BANANA

c/o Bernd Gaiser

Schwalbenstr. 12

89555 Steinheim

07329/5755

Jens Khner

Forchenweg 5

89555 Steinheim

07329/6438