Benutzerhandbuch zum Assembler ASMxxx

=====================================

Aktueller Stand: Dezember 1990, ASMxxx-Version 1.1

xxx310         1.1 (NEC 78310/312)

xxx51          1.0 (8051-Familie)

xxx48          1.0 (MCS48-Familie)

Preambel:

---------

Der Assembler und dieses Handbuch wurden mit grter Sorgfalt er-

stellt.

Dennoch kann ich Fehler darin nicht ausschlieen, daher kann ich auch

keinerlei Haftung fr irgendwelche Schden durch die Benutzung des

Programms bernehmen.

Weiterhin behalte ich mir das Recht vor, nderungen zur Fehlerbesei-

tigung und Weiterentwicklung vorzunehmen, ohne diese in jedem Fall zu

dokumentieren.

Inhalt:

-------

Copyright und Registrierung

Einfhrung

Die Arbeitsweise des Assemblers

Aufruf

Quelltext und Zeichensatz

Symbole

Konstanten

Ausdrcke

Kommentare

Prozessor-Befehle

Pseudo-Befehle

Listingdatei

Fehlermeldungen

Copyright und Registrierung:

----------------------------

Alle Rechte an ASMxxx liegen bei mir. Ohne meine Zustimmung darf das

Programm nicht verkauft oder kommerziell genutzt werden. Die Verbrei-

tung maximal zum Selbstkostenpreis durch privat oder Public-Domain-

Sammlungen ist dagegen erlaubt und erwnscht, allerdings nur vollstn-

dig mit allen erhaltenen Dateien (insbesondere der Dokumentation).

Der Assembler wird als "shareware" verbreitet, also darf jeder das

Programm kopieren und ausprobieren, es ist in meiner Originalfassung

natrlich virenfrei und nicht kopiergeschtzt.

Wenn jemand den Assembler jedoch ausfhrlich benutzen, meine Unter-

sttzung in Anspruch nehmen oder gar eine noch nicht bestehende Ver-

sion fr einen bestimmten Prozessor will, sollte er sich direkt an

mich wenden. Die erfolgte Registrierung wird durch Zuweisung einer

Benutzernummer besttigt.

Fr "normale" Benutzer betrgt die Registrierungsgebhr DM 20. Dafr

erhlt er kostenfrei Nachrichten ber Updates (Fehlerbeseitigungen)

und Upgrades (Erweiterungen). Bei Bedarf erhlt er dann gratis die

neue Version. Weiterhin werden gemeldete Fehler so schnell wie mglich

beseitigt und sonstige Wnsche nach Absprache bearbeitet.

Wer aber eine noch nicht bestehende Version mchte, sollte mir zu-

nchst eine Anfrage (mit, wenn mglich, vollstndigen Prozessorunter-

lagen) schicken. Je nach Aufwand mache ich dann einen Vorschlag ber

Kosten und Bearbeitungszeit.

Meine Adresse:  Dipl.-Ing. Bodo Wenzel

Karlstrae 41

3300 Braunschweig

Einfhrung:

-----------

Ein Assembler ist ein bersetzungsprogramm fr Assembler ("oh garstige

Begriffsverwirrung!"). Die Assembler-"Sprache" ist die menschlich les-

bare Darstellung des Maschinencodes fr einen Mikroprozessor. Dabei

wird jeder Befehl an den Prozessor durch ein Wort (Mnemonic, grie-

chisch "mnemo"=Gedchtnis) dargestellt und bei Bedarf durch Parameter

ergnzt.

Historisch begrndet ist dabei in jeder Zeile des Quelltextes nur ein

Befehl erlaubt, obwohl es bereits Versuche gab, wie in Hochsprachen

eine formatfreie Darstellung zuzulassen.

Um das Schreiben von Assemblerprogrammen zu erleichtern, wurden mehre-

re Erweiterungen vorgenommen. Die wichtigste davon ist die symbolische

Darstellung von Werten und Adressen. Dazu gehrt gleich auch die Mg-

lichkeit, den Assembler-"bersetzer" bestimmte Werte ausrechnen zu

lassen, also an passenden Stellen arithmetische und logische Ausdrcke

zu benutzen.

Um den bersetzungsvorgang zu steuern, wurden weiter bestimmte Mnemo-

nics eingefhrt, die nicht in Maschinencode bersetzt werden. Mit

solchen Befehlen (die sogenannten Pseudobefehle) wird z. B. eine be-

stimmte Adresse fr den erzeugten Code definiert.

ASMxxx (xxx steht fr einen bestimmten Prozessortyp) ist ein Assembler

der blichen Art, d. h. er bildet keine Shell, enthlt keinen Editor

und wird mit einer Parameterliste aufgerufen. Mit ihm knnen Programme

fr alle Prozessoren mit bis zu 64 KByte Speicherraum erzeugt werden.

Er arbeitet bei Bedarf in mehreren Durchgngen.

Der Assembler entstand aus dem Wunsch, kleine Programme fr Mikrocon-

troller (vollstndige Computer mit Prozessor, RAM und Peripherie auf

einem Chip) und Einplatinen-Rechner schreiben zu knnen. Daher, und

weil ihre Implementierung (besonders bei Makros) sehr aufwendig ist,

fehlen Makros, bedingte Assemblierung und Linkfhigkeit allerdings

noch.

Der Assembler ist fr verschiedene Prozessoren erhltlich, wobei in

diesem Handbuch nur der gemeinsame Teil beschrieben wird. Die prozes-

sorabhngigen Einzelheiten werden in speziellen Handbchern beschrie-

ben (___xxx.DOC).

ASMxxx ist fr GEMDOS (Atari ST und TT als "ASMxxx.TTP") sowie fr DOS

(IBM-Kompatible als "ASMxxx.EXE") kompiliert worden.

Die Arbeitsweise des Assemblers:

--------------------------------

ASMxxx wird mit einer Parameterliste aufgerufen. Diese Liste enthlt

mindestens den Namen der zu bersetzenden Quelltextdatei.

Auerdem knnen Optionen zur Erzeugung einer Listingdatei, einer Feh-

lerdatei usw. angegeben werden.

Der Quelltext kann mit jedem beliebigen ASCII-Editor erstellt werden.

Zur besseren Lesbarkeit sollten Zeilenanfang bzw. Marken, Befehle,

Parameter und Kommentare mit TABs tabuliert werden. Es reichen hier

aber auch Leerzeichen als Trennzeichen aus.

Falls eine Zeile lnger als 80 Zeichen ist, wird sie zwar bearbeitet,

aber trotzdem ein Fehler gemeldet. Vor dem nchsten Aufruf sollte

diese Zeile gekrzt werden.

Im ersten Durchlauf (englisch "Pass") wird bereits Code erzeugt. So-

fern keine Vorwrtsreferenzen bei Marken auftreten, ist damit die

bersetzung schon fertig.

Falls der Assembler Fehler feststellt, die er nicht ignorieren kann,

luft er zwar noch bis zum Ende des Quelltextes durch, beendet dann

aber seine Arbeit. Bei ganz harten Fehlern (z. B. Disketten-/Platten-

fehlern oder eigentlich niemals auftretenden internen Fehlern) bricht

das Programm aber im allgemeinen sofort ab.

Wenn bei einem Pass der Wert eines Symbols bei seiner Benutzung noch

nicht bestimmt werden konnte oder bei seiner Definition sich zum vor-

herigen Pass gendert hat, werden weitere Passes durchgefhrt. Um

einen endlosen Programmlauf zu verhindern, wurde die Anzahl Passes

begrenzt.

Der Assembler kann drei verschiedene Dateien anlegen. Die wichtigste

davon ist die binre Codedatei. Sie enthlt den erzeugten (und hof-

fentlich lauffhigen) Code ab der Adresse 0. Als zweites wird automa-

tisch eine Fehlerdatei "ERRORS.OUT" angelegt, wenn Fehler auftreten.

Diese Datei entsteht nicht, wenn die entsprechende Option gegeben

wurde. Schlielich kann zur Dokumentation und Fehlersuche ein Listing

erzeugt werden.

Aufruf:

-------

ASMxxx wird mit einer Parameterzeile aufgerufen. Als erstes Argument

mu der Name der Quelltextdatei angegeben werden. Danach knnen mehre-

re Optionen folgen, die durch Leerzeichen getrennt sein mssen. Bei

einem erkannten Fehler in der Parameterzeile wird diese ignoriert und

es erscheint ein Hilfetext.

Folgende Optionen sind mglich:

-L      eine Listingdatei erzeugen, deren Name direkt hinter dem "L"

stehen mu.

-E      nicht die normale, sondern eine anderen Fehlerdatei benutzen,

deren Name direkt hinter dem "E" stehen mu.

-C      den erzeugten Code in einer Datei sichern, deren Name direkt

hinter dem "C" stehen mu.

-H      am Ende des Programmlaufs auf eine Taste warten (fr grafische

Benutzeroberflchen wie z. B. GEM).

Wenn hinter einer Option kein Dateiname steht, wird die gewnschte

Datei nicht erzeugt. Dies kann z. B. dazu benutzt werden, die Erzeu-

gung der Fehlerdatei zu verhindern.

Beispiel einer Parameterzeile:  "TEXT.ASM -LLIST.LST -E -H"

Hier wird die Datei "TEXT.ASM" bersetzt und dabei das Listing in der

Datei "LIST.LST" gespeichert. Falls Fehler austreten, wird keine Feh-

lerdatei geffnet. Der erzeugte Code wird nicht gespeichert und am

Ende des Programmlaufs mu eine beliebige Taste gedrckt werden.

Whrend des Programmlaufs kann jederzeit die Tastenkombination Control

und "C" gedrckt werden, um das Programm zu stoppen. Dieses wird dann

als Fehler ordnungsgem dokumentiert.

Quelltext und Zeichensatz:

--------------------------

Der Quelltext besteht aus Zeilen, die auch leer sein drfen. Je Zeile

ist nur ein Befehl zulssig. Wenn ntig, mssen nach dem Befehl noch

Parameter angegeben werden. Nach dem Befehl darf Kommentar folgen,

wenn die Zeile keinen Befehl enthlt, natrlich auch am Zeilenanfang.

Der allgemeine Aufbau ist daher ([] = optional):

"[symboldefinition] [befehl [parameter] ] [kommentar]"

Die einzelnen Bestandteile werden in folgenden Kapiteln erklrt.

Im Text drfen Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen und Trennzeichen

auftreten.

Als Trennzeichen gelten dabei im allgemeinen das Leerzeichen und das

Tabulatorzeichen. Je nach Implementierung werden noch weitere Zeichen

als Trennzeichen anerkannt, sollten aber nicht benutzt werden.

Alle Buchstaben werden innerhalb des Assemblers nur in ihrer groen

Fassung behandelt. Daher gibt es keine Unterscheidung zwischen gro

und klein geschriebenen Buchstaben.

Einige Sonderzeichen werden fr spezielle Zwecke benutzt:

_       gilt als Buchstabe

,       trennt im allgemeinen Parameter voneinander

;       steht vor Kommentaren

:       kennzeichnet als letztes Zeichen ein Symbol als Marke

/       dient als Divisionsoperator

+       dient als Vorzeichen- oder Additionsoperator

-       dient als Vorzeichen- oder Subtraktionsoperator

*       dient als Multiplikationsoperator

\       dient als Modulo-Operator

' '     schliessen Zeichen- und Textoperanden ein

" "     schliessen Zeichen- und Textoperanden ein

( )     schliessen Ausdrcke ein, um Prioritten zu ndern

Innerhalb von Zeichen- und Textoperanden werden alle Zeichen akzep-

tiert (insbesondere Umlaute).

Je nach Prozessor werden weitere Sonderzeichen als spezielle (und da-

mit erlaubte) Zeichen akzeptiert. Besonders das Zeichen fr den Wert

des momentanen Codezeigers ist von Prozessor zu Prozessor unterschied-

lich.

Symbole:

--------

Als Symbole gelten Worte, die mit einem Buchstaben (oder Unterstrich,

siehe oben) beginnen und nur Buchstaben oder Ziffern enthalten. Die

Anzahl der Zeichen ist nur durch die Zeilenlnge begrenzt, wobei auch

alle Zeichen zur Unterscheidung herangezogen werden.

Ein Symbol wird entweder als Marke (siehe ":") oder direkt (siehe

"EQU") definiert. Bei der Definition mu der Name des Symbols in der

ersten Textspalte beginnen. Es ist ein Fehler, ein Symbol zweimal zu

definieren, oder den Namen eines Registers (oder sonstiger reservier-

ter Worte, je nach Prozessor) zu benutzen.

Nach der Definition eines Symbols als Marke kann noch ein Befehl fol-

gen. Bei der direkten Definition ist dies unmglich, weil die direkte

Definition bereits ein (Pseudo-)Befehl ist.

Im Quelltext ist jedes Symbol berall bekannt. Es sollte innerhalb der

maximalen Anzahl Passes berechenbar sein, sonst gibt es eine Fehler-

meldung.

Symbole drfen an jeder Stelle verwendet werden, an der ein Wert er-

wartet wird. Jedes Symbol wird innerhalb des Assemblers mit sechszehn

Bit Breite gefhrt. Bei der Verwendung des Symbols wird aber der je-

weilige Wertebereich geprft.

Der Assembler sammelt im ersten Pass alle Symbole, die definiert wer-

den, solange er dafr Speicher hat. Bei sehr vielen Symbolen oder bei

wenig Speicher kann es sein, da der Speicher nicht reicht.

Je nach Prozessor gibt es bestimmte Symbole (meistens sogenannte "spe-

cial function register"), die bei Bedarf im Quelltext durch das Ein-

fgen einer entsprechenden Definitionsdatei bekannt gemacht werden

(siehe auch bei "INCLUDE" und das jeweilige Handbuch).

Konstanten:

-----------

Der Assembler kennt nur numerische Konstanten, die auf vier verschie-

dene Arten beschrieben werden knnen.

- Dezimale Konstanten bestehen nur aus Ziffern ohne weitere Zeichen.

Der Wert der Konstanten darf den gltigen Bereich zwischen -32768

und +65535 nicht berschreiten.

- Sedezimale Konstanten beginnen mit einer Ziffer (bei Bedarf "0").

Dann knnen die blichen Zeichen ("0" .. "9" und "A" .. "F") folgen.

Das letzte Zeichen mu ein "H" sein, damit die Konstante als sedezi-

mal erkannt wird. Der gltige Bereich liegt zwischen -08000H und

+0FFFFH.

- Binre Konstanten besitzen nur die Ziffern "0" und "1". Das letzte

Zeichen mu zur Kennzeichnung ein "B" sein. Gltig sind Werte von

-1000000000000000B bis +1111111111111111B.

- Zeichenkonstanten werden durch Hochkommata (') oder Anfhrungszei-

chen (") eingeschlossen. Dabei wird nur ein einzelnes Zeichen aner-

kannt, dessen ASCII-Wert im niederwertigen Byte gesetzt wird.

Ein spezieller Fall liegt vor, wenn ganze Textketten erlaubt sind.

Hier sind auch mehrere Zeichen nacheinander mglich.

Eine spezielle Konstante enthlt den Wert des momentanen Codezeigers,

also die Adresse, an der der als nchstes erzeugte Code abgelegt wird.

Sie ist eigentlich keine Konstante, da sie sich mit dem erzeugten Code

verndert, kann aber wie jede andere Konstante eingesetzt werden. Je

nach Prozessor werden verschiedene Zeichen fr diese Konstante be-

nutzt, dieses ist in den entsprechenden Handbchern beschrieben.

Ausdrcke:

----------

berall, wo ein Wert erwartet wird, kann ein Ausdruck arithmetischer

oder logischer Art stehen. Dabei besteht ein Ausdruck aus Operanden

und Operatoren.

Die runden Klammern "(" und ")" knnen einen Ausdruck einschlieen, um

ihn als einen einzelnen Operanden zu kennzeichnen. Damit kann die nor-

male Priorittenfolge einer Berechnung gendert werden.

Es gibt drei Arten von Operatoren: unre, binre und Funktionsopera-

toren:

- Unre Operatoren sind "+" und "-". Sie bilden das positive und das

negative Vorzeichen und haben die hchste Prioritt.

- Von den binren Operatoren gibt es drei Priorittsgruppen. Sie sind

hier in absteigender Reihenfolge aufgelistet:

"*", "/", "\" und "MOD" sind die Operatoren fr Multiplikation,

Division und Modulorechnung.

"+" und "-" geben Addition und Subtraktion an.

"&", "AND", "|" und "OR" und "^" und "XOR" sind die Operatoren fr

Konjunktion, Disjunktion und Antivalenz.

- Weiter gibt es zwei Funktionsoperatoren. Ihr Operand mu in runde

Klammern gesetzt werden. Dabei gibt "HIGH()" das hherwertige Byte

und "LOW()" das niederwertige Byte des Operanden zurck. Wegen der

Klammern gelten sie wie ein Operand.

Kommentare:

-----------

In einem Assembler-Quelltext sind auer Symbolen Kommentare extrem

wichtig, damit das Programm lesbar und pflegbar ist.

Als Kommentarzeichen wird das Semikolon ";" benutzt. Dieses und alle

darauf folgenden Zeichen einer Zeile werden ignoriert. Falls das Zei-

chen aber in einer Zeichenkonstante steht, wird es nicht als Kommen-

tarzeichen behandelt. Das Kommentarzeichen darf auch das erste Zeichen

der Zeile sein.

Prozessor-Befehle:

------------------

Die Befehle des jeweiligen Prozessors werden durch den Assembler in

Code bersetzt. Zu einem vollstndigen Befehl gehren auch eventuelle

Parameter. Die Parameter knnen Prozessor-Register, Adressierungsanga-

ben oder Ausdrcke sein.

Die Syntax (Befehle und Parameter) mu in den jeweiligen Handbchern

nachgelesen werden.

Je nach Prozessor werden bestimmte Worte als Registernamen benutzt

(sehr oft "A" als Akkumulator) und knnen daher nicht fr Symbole ver-

wendet werden.

Pseudo-Befehle:

---------------

Im Gegensatz zu Prozessor-Befehlen dienen Pseudo-Befehle (Direktiven)

zur Steuerung des Assemblierungsvorgangs. Die folgenden Pseudobefehle

sind allen Assemblern ASMxxx gemeinsam.

ORG address             (origin)

ORG setzt die aktuelle Codeadresse auf den als Parameter bergebenen

Ausdruck. Der folgende Code wird daraufhin ab dieser Adresse abgelegt.

symbol:                 (label)

Der Doppelpunkt definiert ein am Anfang der Zeile stehendes Symbol als

Marke und mu dem Symbol als letztes Zeichen angehngt sein.

Der Wert dieses Symbols entspricht dem Wert der aktuellen Codeadresse.

Weitere Parameter sind nicht erforderlich, in der gleichen Zeile darf

auch ein Befehl stehen.

symbol EQU value        (equate)

EQU definiert ein am Zeilenanfang stehendes Symbol direkt. Der Symbol-

wert wird durch den als Parameter bergebenen Ausdruck festgelegt.

Dem Symbol darf in diesem Fall kein Doppelpunkt folgen.

DB list                 (define byte)

DB erzeugt beliebige Bytewerte im Code. Als Parameter kann mehr als

ein Ausdruck bergeben werden, jeweils durch Kommata getrennt.

Ein spezieller Ausdruck ist eine Zeichenkette, in Hochkommata (') oder

Anfhrungszeichen (") eingeschlossen. In diesem Fall werden alle Zei-

chen aufeinanderfolgend im Code abgelegt.

DW list                 (define word)

DW legt im Code 16-Bit-Werte ab. Die Werte mssen als Parameter durch

Kommata getrennt bergeben werden (mindestens einer). Das niederwerti-

ge Byte wird zuerst abgelegt, dann folgt das hherwertige Byte.

DS count                (define space)

DS ndert die aktuelle Codeadresse entsprechend dem Wert des als Para-

meter bergebenen Ausdrucks. Dazu wird die aktuelle Codeadresse um den

Wert erhht, ohne jedoch Code zu erzeugen.

Im allgemeinen dient dieser Befehl dazu, Variablen des bersetzten

Programms zu definieren.

INCLUDE filename        (include file)

INCLUDE besitzt als Parameter einen Dateinamen. Dieser Name wird als

Zeichenkette bergeben. Die angegebene Datei wird dann an der Stelle

des Befehls in den Quelltext eingefgt. Daher sollte die Datei eben-

falls einen Quelltext enthalten.

Innerhalb eines eingefgten Textes drfen noch weitere INCLUDE-Befehle

enthalten sein.

Oft wird INCLUDE benutzt, um die prozessorspezifischen Adressen in den

Quelltext aufzunehmen.

TTL text                (title)

TTL legt im Listing eine weitere Seitenberschrift fest, die auf den

folgenden Seiten unter der normalen berschrift erscheint. Der Text

der berschrift mu als Parameter bergeben werden.

Wenn keine Zeichen zwischen den Hochkommata stehen oder kein Parameter

bergeben wird, wird auf den folgenden Listingseiten keine zweite

berschrift ausgegeben, auch wenn es vorher der Fall war.

PAGE count              (page)

PAGE hat zwei Funktionen, je nachdem, ob ein Parameter bergeben wird

oder nicht.

Wenn kein Parameter bergeben wird, wird im Listing eine neue Seite

erzeugt.

Falls aber ein Ausdruck bergeben wird, wird die Seitenlnge auf den

Wert dieses Ausdrucks gesetzt. In diesem Fall wird nicht zwangsweise

eine neue Seite erzeugt.

NOLIST                  (no listing)

NOLIST schaltet die Listingausgabe ab, falls ein Listing erzeugt wird.

LIST                    (listing)

LIST schaltet die Listingausgabe wieder ein, falls ein Listing erzeugt

wird.

Die beiden Befehle "NOLIST" und "LIST" drfen auch geschachtelt wer-

den, da im Assembler ein Zhler gefhrt wird.

;                       (comment)

Das Semikolon beendet die Zeile. Dieses und alle darauf folgenden Zei-

chen der Zeile werden ignoriert (siehe "Kommentare").

END                     (end)

END kennzeichnet das Ende des Quelltextes. Falls noch weitere Zeilen

im Quelltext enthalten sind, werden sie ignoriert.

Dieser Befehl mu immer am Ende des Quelltextes stehen, sonst gibt es

eine Fehlermeldung.

Listingdatei:

-------------

Das Listing dient zu Dokumentationszwecken. Es enthlt daher eine lau-

fende Zeilennummer, die Adresse des Codes, den erzeugten Code und den

Quelltext.

ber jeder Seite wird eine Seitennummer und der Name der Listingdatei

ausgegeben. Wahlweise wird noch eine zweite benutzerdefinierbare ber-

schrift erzeugt (siehe "TTL").

Die Seitenlnge kann durch den Pseudobefehl "PAGE" gendert werden.

Jede Listingzeile beginnt mit der Zeilennummer. Danach folgt die

Adresse und der Code in sedezimaler Schreibweise. Maximal vier Bytes

werden pro Zeile ausgeben, wenn eine Quelltextzeile mehr Bytes er-

zeugt, werden weitere Listingzeilen ausgegeben.

Rechts daneben steht die Quelltextzeile, so wie sie aus der Quelldatei

gelesen wurde.

Falls die Zeile Fehler erzeugte, werden diese direkt darunter ausgege-

ben. Wenn eine Fehlerdatei erzeugt wird, erscheinen die Fehlermel-

dungen auch dort.

Fehlermeldungen:

----------------

Es gibt zwei Arten von Fehlern: Fehler im Quelltext und Fehler aus dem

Programmlauf.

Die zweite Art wird nur auf dem Bildschirm ausgegeben und fhrt im

allgemeinen direkt zum Programmende. Hierunter fallen z. B. Fehler

beim Lesen oder Schreiben von Dateien.

Die meisten anderen Fehler erkennt der Assembler aus Mngeln im Quell-

text. Oft handelt es sich dabei um Schreibfehler oder vergessene Sym-

bole.

Die entsprechenden Fehlermeldungen werden sowohl in der Fehlerdatei

als auch im eventuell erzeugten Listing ausgegeben.

Je nach Prozessor knnen weitere als die folgenden Meldungen erschei-

nen, die im entsprechenden Handbuch aufgelistet sind.

*** Interner Fehler! (Nummer=Beschreibung) ***

(Sollte niemals auftreten.)

Achtung, es gibt noch unberechnete Werte.

(Bei nur einem fehlerhaften Pass mit Vorwrtsreferenzen.)

Die Datei kann nicht geffnet werden.

Die INCLUDE-Schachtelung ist zu tief.

Maximale Pass-Anzahl berschritten.

Hier fehlt die END-Anweisung.

An dieser Stelle erfolgte der Benutzer-Abbruch.

(Wenn Control-C gedrckt wurde.)

Der Adrebereich ist berschritten.

Dieser Befehl ist unbekannt.

Der Befehl besitzt falsche Zeichen.

Diese Zeile enthlt zuviele Zeichen.

Hier wird kein Symbol definiert.

Dieses Symbol ist unbekannt.

Ein reservierter Name darf nicht als Symbol verwendet werden.

Dieses Symbol ist bereits definiert.

Der Speicher ist voll, das Symbol ist zuviel.

Das Symbol besitzt falsche Zeichen.

Das Symbol ist bekannt, aber ohne Wert.

Hinter dem Symbol fehlt der Doppelpunkt.

Der Doppelpunkt nach dem Symbol ist zuviel.

Hier fehlt ein Parameter.

Der Parameter erzeugt einen berlauf.

Der Wert des Parameters ist zu gro oder zu klein.

Es soll durch 0 (Null) dividiert werden.

Der Parameter ist keine Zeichenkette.

Der Parameter ist nicht berechenbar.

Hier fehlt eine Klammer.

Hier fehlt ein Komma.

Der Parameter enthlt falsche Zeichen.

Dies ist kein Einzelzeichen.

Der Parameter wird ignoriert.

Zuviele Fehler in dieser Zeile.