Ergnzendes Benutzerhandbuch zum Assembler ASM51

================================================

Aktueller Stand: Dezember 1990, Version 1.0 fr die 8051-Familie

Preambel:

---------

Der Assembler und dieses Handbuch wurden mit grter Sorgfalt er-

stellt.

Dennoch kann ich Fehler darin nicht ausschlieen, daher kann ich auch

keinerlei Haftung fr irgendwelche Schden durch die Benutzung des

Programms bernehmen.

Weiterhin behalte ich mir das Recht vor, nderungen zur Fehlerbesei-

tigung und Weiterentwicklung vorzunehmen, ohne diese in jedem Fall zu

dokumentieren.

Inhalt:

-------

Copyright und Registrierung

Wichtiger Hinweis

Der untersttzte Mikroprozessor

Zeichensatz

Prozessor-Befehle

Pseudo-Befehle

Optimierungen

Operanden

Prozessor-spezifische Symbole

Fehlermeldungen

Copyright und Registrierung:

----------------------------

Alle Rechte an ASM51 liegen bei mir. Ohne meine Zustimmung darf das

Programm nicht verkauft oder kommerziell genutzt werden. Die Verbrei-

tung maximal zum Selbstkostenpreis durch privat oder Public-Domain-

Sammlungen ist dagegen erlaubt und erwnscht, allerdings nur vollstn-

dig mit allen erhaltenen Dateien (insbesondere der Dokumentation).

Der Assembler wird als "shareware" verbreitet, also darf jeder das

Programm kopieren und ausprobieren, es ist in meiner Originalfassung

natrlich virenfrei und nicht kopiergeschtzt.

Wenn jemand den Assembler jedoch ausfhrlich benutzen, meine Unter-

sttzung in Anspruch nehmen oder gar eine noch nicht bestehende Ver-

sion fr einen bestimmten Prozessor will, sollte er sich direkt an

mich wenden. Die erfolgte Registrierung wird durch Zuweisung einer

Benutzernummer besttigt.

Fr "normale" Benutzer betrgt die Registrierungsgebhr DM 20. Dafr

erhlt er kostenfrei Nachrichten ber Updates (Fehlerbeseitigungen)

und Upgrades (Erweiterungen). Bei Bedarf erhlt er dann gratis die

neue Version. Weiterhin werden gemeldete Fehler so schnell wie mglich

beseitigt und sonstige Wnsche nach Absprache bearbeitet.

Wer aber eine noch nicht bestehende Version mchte, sollte mir zu-

nchst eine Anfrage (mit, wenn mglich, vollstndigen Prozessorunter-

lagen) schicken. Je nach Aufwand mache ich dann einen Vorschlag ber

Kosten und Bearbeitungszeit.

Meine Adresse:  Dipl.-Ing. Bodo Wenzel

Karlstrae 41

3300 Braunschweig

Wichtiger Hinweis:

------------------

Dieses Handbuch ist nur die Ergnzung zum Assembler-Handbuch. Im As-

sembler-Handbuch werden allgemeine Erklrungen zum Assembler und zu

den allen Versionen gemeinsamen Eigenschaften gegeben.

Dieser Assembler wird auch fr andere als dem hier beschriebenen Pro-

zessor angeboten. Nheres dazu steht ebenfalls im Assembler-Handbuch.

Der untersttzte Mikroprozessor:

--------------------------------

ASM51 ist ein Assembler fr die Single-Chip-Mikrocontroller-Familie

8051, die auch von Siemens hergestellt wird. Zu ihren Typen zhlen der

"Vater" 8051/8031, die Typen 8052 und 80252, der sehr beliebte 80535

und der neue 80517/537 (mit Arithmetik-Einheit).

Die Mikrocontroller-Familie besitzt auer der 8-Bit-CPU u. a. noch RAM,

verschiedene Ports, Timer/Counter, serielle Schnittstellen und Analog-

Digital-Umsetzer mit mehreren Eingngen.

Auf den Mikrocontroller selbst kann in diesem Benutzerhandbuch nicht

eingegangen werden. Daher wird an dieser Stelle auf die einschlgig

erhltliche Literatur verwiesen.

Zeichensatz:

------------

Folgende Sonderzeichen sind zustzlich zu den bestehenden definiert:

@       zeigt indirekte Adressierungsargumente an

#       zeigt direkte Datenparameter an

/       dient auch als Negationszeichen bei Bitparametern

.       trennt die Byteadresse von der folgenden Bitnummer

Prozessor-Befehle:

------------------

Die Befehle des Prozessors werden durch ASM51 in Code bersetzt. Zu

einem vollstndigen Befehl gehrt das Mnemonic und eventuelle Para-

meter. Die Syntax wurde entsprechend der erhltlichen Literatur imple-

mentiert. Dort knnen auch die Details nachgelesen werden.

Folgende Befehle sind implementiert: ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL,

DIV, DA, ANL, ORL, XRL, CLR, CPL, RL, RLC, RR, RRC, SWAP, MOV, MOVC,

MOVX, PUSH, POP, XCH, XCHD, SETB, JC, JNC, JB, JNB, JBC, ACALL, LCALL,

CALL, RET, RETI, AJMP, LJMP, SJMP, JMP, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ und NOP.

Pseudo-Befehle:

---------------

Im Gegensatz zu Prozessor-Befehlen dienen Pseudo-Befehle (Direktiven)

zur Steuerung des Assemblierungsvorgangs. Speziell fr die Prozessor-

familie 8051 wurde ein weiterer Pseudobefehl hinzugefgt.

symbol BIT bitaddress   (equate bit)

Dieser Befehl entspricht dem "EQU"-Befehl, d. h. er definiert direkt

ein Symbol. Im Unterschied zu "EQU" kann aber auch eine Bitadressierung

als Parameter angegeben werden (siehe "Operanden").

Optimierungen:

--------------

Um dem Anwender die Entscheidung fr "ACALL" oder "LCALL" und "SJMP",

"AJMP" oder "LJMP" abzunehmen, wurden die Mnemonics "CALL" und "JMP"

aufgenommen. Bei diesen Befehlen entscheidet der Assembler aufgrund des

Sprungziels, welchen Befehl er verwendet.

Operanden:

----------

Als Registernamen sind "A", "R0" bis "R7", "AB", "C", "DPTR" und "PC"

reserviert. Daher knnen diese Namen nicht fr Symbole verwendet wer-

den.

Der Wert der aktuellen Codeadresse ist ber die symbolische Konstante

"$" erhltlich. Das sonst bliche Zeichen "*" kann zur Verwechslung

mit dem Multiplikationszeichen fhren.

Wenn ein Bitparameter verlangt wird, kann sowohl eine Bitadresse im Be-

reich 000H bis 0FFH als auch eine Kombination aus bitadressierbarer

Adresse (z. B. 020H), Punkt und Bitnummer verwendet werden.

Prozessor-spezifische Symbole:

------------------------------

In den Dateien "REGxxx.INC" werden alle Adressen der SFR ("special

function register") mit ihren symbolischen Namen definiert. Dies sind

fr den 8051 (und 8031) ACC, PSW, CY, AC, F0, RS1, RS0, OV, P, B, SP,

DPL, DPH, PCON, P0, P1, P2, P3, RD, WR, T1, T0, INT1, INT0, TXD, RXD,

TMOD, TCON, TF1, TR1, TF0, TR0, IE1, IT1, IE0, IT0, TL0, TH0, TL1, TH1,

SCON, SM0, SM1, SM2, REN, TB8, RB8, TI, RI, SBUF, IP, PS, PT1, PX1,

PT0, PX0, IE, EA, ES, ET1, EX1, ET0 und EX0.

Um innerhalb eines Quelltextes diese Symbole benutzen zu knnen, soll-

te mit "INCLUDE" die zum Zielprozessor passende Datei "REGxxx.INC" in

den Quelltext aufgenommen werden.

Fehlermeldungen:

----------------

Zustzlich zu den im Assembler-Handbuch aufgelisteten Fehlermeldungen

knnen noch die folgenden Meldungen auftreten.

Hier steht kein Registername.

Dies ist ein falsches Register.

Fehler im Parameter.

Der Befehl MOV A,ACC ist nicht erlaubt.

Die Bitadresse ist zu klein oder zu gro.

Es fehlt ein Nummernzeichen (immediate data).

Es fehlt ein @-Zeichen (indirect addressing).

Hier fehlt ein Zeichen.

Hier steht ein falsches Zeichen.

Der Sprung ist zu weit.