-------------------------------------------------------------------------------

INFO:

Diese Datei ist so formatiert, da� sie mit S-Edit ausgedruckt werden kann.

-------------------------------------------------------------------------------

M u l t i L a y  V 1.0

Copyright by Frank W. Hinkel

und Manfred R. Bihy

Dieses Programm darf ohne Genehmigung seitens der Programmautoren NICHT

kommerziell genutzt werden. Private Anwender d�rfen dieses Programm

nach belieben kopieren und weitergeben.

Eine Genehmigung erhalten Sie f�r 50 DM unter folgender Adresse :

Frank Hinkel

Am Kumb 3

6756 Otterbach

-------------------------------------------------------------------------------

Die an verschiedenen Stellen angesprochenen Teile I und III der Dokumenta-

tion existieren derzeit noch nicht.

-------------------------------------------------------------------------------

-            TEIL II

-         Das Hauptmen�

-1. Der Men�balken

�����������������

Au�er den normalen Men�eintr�gen befinden sich noch einige weitere Informatio-

nen auf dem Men�balken. In der linken Ecke, neben dem Atari Symbol, wird die

aktuell bearbeitete Layoutseite angezeigt. Die Bedeutung der Zeichen ist fol-

genderma�en definiert :

B   = Bauteileseite aktiv / Multilayer aus

L   = L�tseite aktiv      / Multilayer aus

BM  = Bauteileseite aktiv / Multilayer ein

LM  = L�tseite aktiv      / Multilayer ein

Weiterhin befindet sich eine Information �ber den aktuell angew�hlten Block so-

wie den zugeh�rigen Block-Satz in der unteren H�lfte des Men�balkens, rechts

neben dem Men�punkt Parameter. Diese Information k�nnte beispielsweise folgende

Gestalt haben:

Block:A12

Das bedeutet, da� der Block Nr.12 des Block-Satzes A gerade aktiv ist. Die Um-

schaltung des Blockes sowie des Block-Satzes erfolgt wie im Teil I dieser Kurz-

beschreibung bereits erw�hnt, durch bet�tigen der Funktionstasten in Kombina-

tion mit der Alternate- und der Controltaste, sowie durch bet�tigen der Tasten

A - J. Dabei wird die Umschaltung unmittelbar im Men�balken registriert.

Rechts von der Blockinformation befindet sich eine Anzeige der aktuellen Maus-

koordinaten, wahlweise in Pixel, Millimetern oder in Zehntel-Zoll. Auch hier

soll eine Beispielanzeige zur Verdeutlichung nicht fehlen:

X:400 Y:1392 Pixel

An diesem Beispiel erkennen Sie auch schon, da� die Koordinaten nicht bez�glich

des Bildschirmnullpunktes, sondern bez�glich des Nullpunktes Ihrer Arbeitsfl�-

che angegeben werden. Es wird also ber�cksichtigt, welchen Ausschnitt des ge-

samten Layouts Sie gerade bearbeiten. Die Umschaltung zwischen der Angabe in

Pixeln, Millimetern und Zehntel- Zoll erfolgt durch Anklicken der jeweiligen

Ma�einheiten (im Beispiel das Wort 'Pixel') mit der linken Maustaste.

�ber den gerade beschriebenen Informationen befindet sich die Arbeitsinforma-

tion. Diese tritt in Erscheinung, sobald Sie einen Men�eintrag aktivieren.

Klicken Sie zum Beispiel den Men�eintrag 'L�taugen' unter dem Men�titel 'Arbei-

ten' an, so erscheint rechts neben dem Men�titel 'Parameter' das Wort 'L�taugen'

in hohler Schrift.

-2. Das Atari Symbol

�������������������

Unter dem Men�titel des Atari Symboles verbirgt sich, wie bei den meisten GEM-

Programmen, ein Eintrag, der Informationen �ber das 'Copyright' gibt, sowie die

Anzeige der geladenen Accessories. Da MultiLay nicht mit Fenstern arbeitet, er-

h�lt es vom Betriebssystem auch keine Informationen �ber, durch Accessories

zerst�rte Bildschirmbereiche. Aus diesem Grund werden die Eintr�ge der Acces-

sories von MultiLay grau dargestellt, was bedeutet, da� diese nicht selektiert

werden k�nnen. Um allerdings Accessories zuzulassen, die f�r die Wiederherstel-

lung des Bildschirmes selbst sorgen, m�ssen deren Men�eintr�ge in die Datei

ML_ACC.LST eingef�gt werden. Verwenden Sie selbst programmierte Accessories, so

erhalten diese automatisch eine Arbeitserlaubnis, wenn deren Men�eintr�ge mit

den Buchstaben 'ML' beginnen. Diese k�nnen Sie dann wie gewohnt im Men� anw�h-

len.

Zum Beispiel:

Benennen Sie Ihr Accessory f�r einen Bildschirmdump z.B. SCREENDUMP

einfach in beispielsweise ML SCREENDUMP um. Daraufhin k�nnen Sie es in

MultiLay wie gewohnt verwenden.

-3. Der Men�titel 'Datei'

������������������������

Unter diesem Men�titel sind das Laden und Speichern von Layouts und Bl�cken,

sowie das Drucken von Layouts zusammengefasst. Es finden sich dort folgende Me-

n�eintr�ge:

3.1  Layout laden

3.2 Layout speichern

3.3 Diverses

3.4 Block laden Einzeln/Satz

3.5 Block speichern Einzeln/Satz

3.6 Speicherplan

3.7 Layout drucken

3.8 Ende

-3.1 Layout laden

����������������

Um ein auf Diskette befindliches Layout zu laden, aktivieren Sie den Men�punkt

'Layout laden'. Es erscheint eine Dateiauswahlbox, mit der Sie die gew�nschte

Datei ausw�hlen k�nnen. Haben Sie diese Datei einseitig abgespeichert, so er-

folgt eine Nachfrage, auf welche Seite Sie diese Datei laden m�chten. Auf diese

Weise k�nnen Sie zwei getrennt erstellte einseitige Layouts nacheinander laden.

Sollte die von Ihnen gew�hlte Datei kein MultiLay Layoutformat besitzen (siehe

Teil III 3.), so erscheint eine entsprechende Meldung und der Ladevorgang wird

abgebrochen. Hat die Datei MultiLay Blockformat, so wird auch dann mit einem

Hinweis auf das Blockformat der Ladevorgang abgebrochen. War der Ladevorgang

erfolgreich, wird das Layout auf dem Bildschirm angezeigt. Existiert eine Datei

mit dem gleichen Namen wie das zu ladende Layout mit der Endung '.INF' so wird

auch diese Datei geladen. Den Aufbau dieser Datei erfahren Sie im Teil III �ber

Dateiformate. Im wesentlichen enth�lt diese Datei Informationen �ber das abge-

speicherte Layout. Wie z.B. die aktive Seite, Mehrlage an/aus, aktuelles Raster

und Platinenformat u.s.w.

-3.2 Layout speichern

��������������������

M�chten Sie ein von Ihnen erstelltes Layout abspeichern, so selektieren Sie den

Men�eintrag 'Layout speichern'. Mittels einer Dateiauswahlbox k�nnen Sie Ihr

Layout mit einem Namen versehen, unter dem es abgespeichert wird. Vor dem ab-

speichern wird das Layout zun�chst einmal 'vorgepackt', um festzustellen, ob

auf Diskette noch gen�gend Platz vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, wird

eine entsprechende Meldung ausgegeben, in der eine Angabe der erforderlichen

Dateil�nge und des verf�gbaren Diskettenspeichers erfolgt. Sie sollten gegebe-

nenfalls einige Dateien l�schen (siehe Diverses) oder eine andere Diskette ein-

legen. Zu erw�hnen w�re hier vielleicht noch, da� eine gleichnamige Datei mit

der Endung '.INF' mit abgespeichert wird (siehe 3.1 'Layout laden' und Teil III

Dateiformate ).

Layouts, die unter dem Namen WORK.LAY abgespeichert wurden, werden bei Programm-

start automatisch geladen.

-3.3 Diverses

������������

Dieser Men�eintrag gestattet es Ihnen, ASCII-Dateien anzuschauen sowie Dateien

zu l�schen. Nach Selektion des Men�eintrages erscheint eine 'Alertbox' mit den

Kn�pfen 'Abbruch', 'Info' und 'L�schen'. Bet�tigen Sie den Knopf 'Info', er-

scheint eine Dateiauswahlbox in der Sie die anzuzeigende Datei ausw�hlen k�n-

nen. Dies geschieht in �hnlicher Weise wie beim Anzeigen einer ASCII-Datei von

Desktop aus. Zur n�chsten Seite gelangen Sie durch Bet�tigen der Leertaste. Be-

endet wird diese Aktion entweder durch Bet�tigen der Taste Q oder bei Erreichen

des Dateiendes. Nun wieder zur�ck zur 'Alertbox'. Bet�tigen Sie den Knopf 'L�-

schen', so k�nnen Sie unter Zuhilfenahme der Dateiauswahlbox verschiedene Datei-

en l�schen.

-3.4 Block laden Einzeln/Satz

����������������������������

Dieser Men�eintrag ist in zwei H�lften aufgeteilt. Die linke H�lfte dient dem

Laden einzelner Bl�cke, die rechte H�lfte hingegen dem Laden eines ganzen Block-

Satzes. Beide H�lften sollen hier getrennt Beachtung finden.

3.4.1 Block laden Einzeln

Dieser Men�eintrag dient dem Laden eines einzelnen Blockes von Diskette,

und zwar an die aktuelle Blockposition (siehe Teil I 4.Tastaturkommandos).

Ausgew�hlt wird der zu ladende Block durch die Dateiauswahlbox. Genau wie

beim Laden eines Layouts erfolgt auch hier eine Meldung, falls die Datei

kein MultiLay Blockformat hat. Daraufhin wird der Ladevorgang abgebrochen.

Eine Ausnahme bilden allerdings Dateien mit einer L�nge von exakt 32000

Bytes. Bei diesen erfolgt eine Nachfrage, ob sie vielleicht im Screenformat

geladen werden sollen. Auf diese Weise k�nnen Sie auch Bilder von anderen

Programmen in MultiLay verwenden.

3.4.2 Block laden Satz

Mit diesem Men�eintrag k�nnen Sie komplette Block-S�tze laden (max 40 Bl�-

cke). Nach Anw�hlen dieses Men�punktes erscheint ein Formular, in dem Sie

angeben k�nnen, welchen Block-Satz Sie gerne laden m�chten. Dies geschieht

durch Bet�tigen einer der Kn�pfe 'A' - 'J' und anschlie�endem Bet�tigen des

Knopfes 'Laden'. �ber den Kn�pfen zur Auswahl eines Block- Satzes befindet

sich ein Feld, in dem Informationen �ber den zu ladenden Block-Satz enthal-

ten sind. Diese Informationen k�nnen beim Speichern eines Block-Satzes ein-

gegeben werden (siehe Block speichern Satz ). W�hrend des Ladevorganges

wird der gerade geladene Blockname auf dem Bildschirm angezeigt. Dabei wird

jeder Block an die Stelle geladen, von der aus er abgespeichert wurde (z.B.

C14). Belegen zwei Bl�cke den gleichen Platz, so erfolgt eine Warnmeldung.

Sie sollten gegebenenfalls einen dieser beiden Bl�cke l�schen, oder an ei-

ner anderen Stelle plazieren und dann wieder abspeichern.

-3.5 Block speichern Einzeln/Satz

��������������������������������

Genau wie der vorige Men�punkt ist auch dieser in zwei H�lften aufgeteilt. Des-

halb soll auch hier eine getrennte Beschreibung erfolgen.

3.5.1 Block speichern Einzeln

Aktivieren Sie diesen Men�eintrag, so erscheint eine Dateiauswahlbox, mit

der Sie den aktuellen Block abspeichern k�nnen. Dabei erscheint als Vorgabe

des Dateinames der Name des Blockes mit der Endung '.BLK'. Hat der Block

noch keinen Namen wird als Blockname 'BLOCK XX.BLK' angenommen. Anstelle

von 'XX' steht dann allerdings die Nummer des aktuellen Blockes. Damit der

abgespeicherte Block beim Laden des kompletten Block-Satzes wieder an die

gleiche Stelle geladen wird, wird der Datei noch eine Lageinformation vor-

angestellt (siehe Teil III 4. BLOCK.BLK).

3.5.2 Block speichern Satz

W�hlen Sie diesen Men�punkt, so erscheint eine Dialogbox, die im oberen

Teil 40 Kn�pfe hat (durchnumeriert von 1 bis 40). Die Bedeutung dieser

Kn�pfe ist wie folgt festgelegt:

Graue Zahlen kennzeichnen nicht belegte Bl�cke, diese k�nnen auch nicht

mit abgespeichert werden. Eingeschaltete Kn�pfe stellen belegte Bl�cke

dar. M�chten Sie bestimmte Bl�cke nicht mit abspeichern, so gen�gt es

die korrespondierenden Kn�pfe mit der linken Maustaste auszuschalten.

Der untere Teil der Dialogbox �hnelt stark der Dialogbox zum laden von

Block-S�tzen. Durch die Kn�pfe, die mit den Buchstaben von 'A' bis 'J' ge-

kennzeichnet sind, bestimmen Sie, mit welcher Blockkennung der aktuelle

Block-Satz abgespeichert werden soll. Einfacher ausgedr�ckt bedeutet dies

die Auswahl des Ordners, in den der aktuelle Block-Satz abgespeichert wird.

Als zus�tzliche Orientierung beim sp�teren Laden eines Block-Satzes k�nnen

Sie eine Zeichenkette von max 38 Zeichen in dem Feld �ber den Kn�pfen 'A'-

'J' eingeben.

Entspricht die Einstellung der Dialogbox Ihren W�nschen, k�nnen Sie durch

Bet�tigen des Knopfes Speichern, den Speichervorgang starten.

-3.6 Speicherplan

����������������

Nach Selektion dieses Men�punktes erscheint eine Dialogbox, die Informationen

�ber den verbleibenden Arbeitsspeicher und die verf�gbare Diskettenkapazit�t

enth�lt.

-3.7 Layout drucken

������������������

M�chten Sie ein Layout zu Papier bringen, so w�hlen Sie den Men�eintrag Layout

drucken. Es erscheint eine Dialogbox, mit der Sie verschiedene Parameter ein-

stellen k�nnen. Im oberen Teil befinden sich drei Kn�pfe die, je nach Platinen-

gr��e verschiedene Beschriftungen besitzen. Im einzelnen sind dies 1:1 ; 2:1 ;

4:1 falls Sie eine maximale Platinengr��e von 5x8 cm, 10x16 cm oder 20x32 cm

eingestellt haben, b.z.w. w2:1 ; w8:1 ; w32:1 falls Sie eine maximale Platinen-

gr��e von 3x5 cm, 7x11 cm oder 14x22 cm gew�hlt haben. Welcher Ma�stab geeignet

ist und welcher nicht, erfahren Sie beim Einstellen der Platinengr��e unter dem

Men�titel Parameter (siehe Teil II 8.1).

Im mittleren Teil befinden sich drei Kn�pfe f�r die Einstellung der Druckst�r-

ke. Diese Kn�pfe sind mit 'leicht', 'mittel' und 'stark' beschriftet. Mit die-

sen Kn�pfen k�nnen Sie ausw�hlen, ob eine Druckzeile eimal, zweimal oder Drei-

mal gedruckt werden soll. Voreingestellt ist die Druckst�rke 'leicht', d.h. je-

de Druckzeile wird nur einmal gedruckt. Dies reicht in der Regel f�r einen zu-

friendenstellendes Druckergebnis voll und ganz aus. Sollte Ihr Farbband bereits

etwas abgenutzt sein, w�hlen Sie 'mittel' oder 'stark', je nach Abnutzungsgrad.

Im unteren Teil der Dialogbox befinden sich zwei Kn�pfe um den Druckvorgang zu

beginnen, zwei Kn�pfe um die vertikale Anpassung einzustellen und ein Knopf zum

verlassen der Dialogbox mit R�ckkehr zum Hauptmen�. In dem Feld, in dem nach

der vertikalen Anpassung gefragt wird, k�nnen Sie diese durch bet�tigen der

Kn�pfe 'Ja' b.z.w. 'Nein' ein- b.z.w. ausschalten. Zur Erkl�rung dieser Funk-

tion soll hier nur gesagt werden, da� die vertikale Anpassung die normale Druk-

keraufl�sung von 240 x 216 Punkten pro Zoll auf 240 x 240 Punkte pro Zoll um-

rechnet. Beim Drucken von Layouts ist dies ein absolutes Mu�. Beim Drucken von

Grafiken hat dies den Vorteil, da�  Kreise auch kreisrund und nicht etwa ellip-

tisch ausgedruckt werden. Den Druckvorgang starten Sie durch Bet�tigen des

Knopfes 'drucken'. M�chten Sie nur einen Testausdruck, um sich einen ersten �-

berblick �ber das Layout zu verschaffen, bet�tigen Sie den Knopf 'Testdruck'.

Ein Testausdruck ist allerdings nur im Ma�stab 2:1 b.z.w. w8:1 m�glich.

Haben Sie den Druckvorgang durch einen der beiden Kn�pfe 'Drucken' oder 'Test-

druck' gestartet, m�ssen Sie nur noch den zu druckenden Bereich angeben. Zu

diesem Zweck erscheinen auf dem Bildschirm beide Layoutseiten nebeneinander in

vierfacher Verkleinerung (siehe Gesammtansicht). Mit Hilfe einer Gummibandbox

k�nnen Sie nun den zu druckenden Bereich markieren. Daraufhin wird der markier-

te Ausschnitt invertiert. W�hrend der Druckausgabe wandert ein horizontaler

Balken durch den markierten Bereich. Dieser gibt die momentane Druckposition

an. Abbrechen k�nnen Sie den Druckvorgang durch Niederhalten beider Maustasten.

-3.8 Ende

��������

Mit diesem Men�eintrag k�nnen Sie MultiLay beenden. Wurde seit dem letzten La-

den oder Speichern keine Zeichenoperation mehr ausgef�hrt, wird das Programm

unmittelbar beendet. Ansonsten erfolgt eine Abfrage mittels einer 'Alertbox'.

-4. Der Men�titel 'Arbeiten'

���������������������������

Der Men�titel Arbeiten fa�t die folgenden Men�eintr�ge zusammen:

4.1 L�taugen

4.2 Leiterbahnen

4.3 Text plazieren

4.4 Verschieben

4.5 L�schen

4.6 R�ckg�ngigmachen    Undo

4.7 Gesammtansicht      Tab

4.8 Mehrlagenanzeige    Space  Esc

4.9 Alles l�schen

-4.1 L�taugen

������������

Nach Anwahl des Men�eintrages 'L�taugen' erscheint eine Dialogbox mit 38 Kn�p-

fen. Der untere Knopf ist mit 'Abbruch' gekennzeichnet und f�hrt zur�ck zum

Hauptmen�. Um die Forcierung des L�taugenmittelpunktes ein- und auszuschalten

bet�tigen Sie den entsprechend gekennzeichneten Knopf. Die �brigen 36 Kn�pfe re-

pr�sentieren die zu plazierenden L�taugen. W�hlen Sie mit der linken Maustaste

eines davon aus, verschwindet die Dialogbox. Von nun an k�nnen Sie das gew�hlte

L�tauge mit der Maus bewegen.

Dabei sind folgende Mauskommandos verf�gbar:

Linke Maustaste         : Das L�tauge wird plaziert.

Rechte Maustaste        : Mit dem L�tauge wird gel�scht.

Linke & Rechte Maustaste: Zur�ck zum Hauptmen�

In Verbindung mit der linken Maustaste sind folgende Tastaturkommandos m�glich:

Alternate             : Raster aus falls Raster an und umgekehrt

Control               : Y-Snap: D.h. die vertikale Mausposition wird

festgehalten.

Shift-Links           : X-Snap: Analog zu Y-Snap

Caps Lock             : Der L�taugenmittelpunkt wird forciert, d.h. das

Recheck im L�tauge wird gel�scht.

Shift-Links - Control : L�tauge durchkontaktieren (Mit der rechten

Maustaste wird das L�tauge beidseitig gel�scht).

Weitere Tastaturkommandos sind:

Esc                  : Mehrlage an/aus.

Space                : Umschalten L�tseite/Bauteileseite

Kursor-Tasten        : Bildschirmbewegung in die entsprechende Rich-

tung.

Backspace            : Farbumschaltung.

Undo                 : R�ckg�ngigmachen der letzten Zeichenoperationen.

Noch ein Hinweis zum Thema L�taugen l�schen ( Rechte Maustaste ). Die Operation

L�taugen l�schen in Verbindung mit der Alternate-Taste eignet sich hervorragend

zum Ausradieren kleiner Bildschirmteile. Aus diesem Grund wurde auf eine ge-

trennte Radiergummifunktion verzichtet. Sie w�hlen einfach ein passendes L�tau-

ge aus ( kleinere f�r kleine Ecken, gr��ere f�r gro�e Fl�chen), halten die Al-

ternate-Taste gedr�ckt und l�schen durch entsprechende Mausbewegung den gew�n-

schten Bereich. Dies stellt eine n�tzliche Erg�nzung zu den Operationen l�schen

mit Gummiband und l�schen mit Lassoband dar.

-4.2 Leiterbahnen

����������������

Mit dem Men�eintrag Leiterbahnen k�nnen Sie L�taugen miteinander verbinden. Die

Dialogbox, die bei Selektion dieses Men�eintrages erscheint, bietet Ihnen sechs

verschiedene Leiterbahndicken an. Wie beim Men�eintrag 'L�taugen' w�hlen Sie auch

hier die gew�nschte Leiterbahnst�rke mit der linken Maustaste an. M�chten Sie

die Leiterbahnen nur in 45 Grad Winkeln verlegen, so selektieren Sie den Knopf

'45 Grad Vorzugsrichtung'. Der im unteren Teil befindliche Abbruchknopf f�hrt

Sie zur�ck zum Hauptmen�. Haben Sie eine bestimmte Leiterbahnst�rke ausgew�hlt,

verschwindet die Dialogbox.

Ihre Arbeit gestaltet sich jetzt in folgenden Schritten:

1.  Anfangspunkt durch Dr�cken der Linken Maustaste markieren.

2.  Maustaste loslassen.

3.  Mauszeiger auf Endpunkt bewegen und wieder die linke Maustaste be-

t�tigen.

4.  Maustaste loslassen.

5.  Nun k�nnen Sie entweder durch bet�tigen beider Maustasten zum

Hauptmen� zur�ckkehren oder bei 1. fortfahren.

Vielleicht haben Sie schon bemerkt, da� alle L�taugen einen gleichartigen Mit-

telpunkt haben. Dies liegt daran, da� MultiLay die L�taugen erkennen mu�, damit

es beim Zeichnen einer Leiterbahn von einem L�tauge zu einem Anderen, die L�t-

augen nicht mit ausmalt. Ein weiterer Vorteil ist, da� MultiLay beim Verlegen

von Leiterbahnen ohne Raster, L�taugen in der N�he des Mauszeigers erkennt und

automatisch den L�taugenmittelpunkt als Start- b.z.w. Endpunkt annimmt.

Mit der Caps Lock -Taste k�nnen sie die 45 Grad Vorzugsrichtung ein- und aus-

schalten. Damit k�nnen Sie auf einfache Weise Ihre Layouts 'sauber' gestalten.

Ohne 'schiefe' Leiterbahnen zu verlegen. Zu erw�hnen w�re an dieser Stelle noch,

da� Leiterbahnen im halben Rasterma� verlegt werden. Dies erweist sich in der

Praxis als sehr n�tzlich, weil man so z.B. zwischen zwei L�taugen eine Leiter-

bahn hindurchverlegen kann, ohne das Raster umzuschalten.

Folgende Tastaturkommandos sind beim Verlegen von Leiterbahnen verf�gbar:

Alternate              : Raster aus falls Raster an und umgekehrt.

Control                : Y-Snap  : nur horizontale Bewegung m�glich.

Shift-Links            : X-Snap  : nur vertikale Bewegung m�glich.

Caps Lock              : 45 Grad Vorzugsrichtung. D.h. Leiterbahnen

k�nnen nur in 45 Grad Winkeln verlegt werden.

Shift-Links - Control  : Leiterbahn wird beidseitig abgelegt.

Folgende Standardkommandos sind verf�gbar:

Esc                    : Mehrlage an/aus.

Space                  : Umschalten L�tseite/Bauteileseite

Kursor-Tasten          : Bildschirmbewegung in die entsprechende Rich-

tung.

Backspace              : Farbumschaltung.

Undo                   : R�ckg�ngigmachen der letzten Zeichenoperatio-

nen.

-4.3 Text plazieren

������������������

M�chten Sie Ihr Layout oder Ihre Grafik mit Text versehen, so sollten Sie die-

sen Men�eintrag aktivieren. Es erscheint auf dem Bildschirm ein Unterstrei-

chungszeichen als Textkursor. Diesen k�nnen Sie mit dem Mauszeiger bewegen. Mit

Hilfe der Tastatur k�nnen Sie nun beliebige Zeichenketten eingeben. F�r Zeichen

die Sie nicht direkt �ber die Tastatur eingeben k�nnen, steht Ihnen die Esc-

Taste zur Hilfe bereit. Durch Bet�tigen der Esc -Taste gelangen Sie in einen

Modus, in dem Sie den ASCII-Wert eines Zeichens eingeben k�nnen. Dies geschieht

wahlweise dezimal oder hexadezimal. Der Hexadezimalwert mu� von einem $-Zeichen

angef�hrt werden. Sie beenden den ASCII-Modus, indem Sie ein Zweitesmal die

Esc -Taste bet�tigen. Das entsprechende Zeichen wird an das Ende des Textes an-

geh�ngt. Mit der Taste Backspace k�nnen Sie das jeweils letzte Zeichen Ihrer

Eingabe l�schen. Plazieren k�nnen Sie den Text entweder durch Bet�tigen der

linken Maustaste oder durch Bet�tigen der Taste Return . Mit der rechten Maus-

taste wird der aktuelle, noch nicht abgelegte Text gel�scht. Die Textattribute

k�nnen Sie unter dem Men�titel 'Parameter' (vgl. Teil II 8.2 Textparameter)

einstellen. Da es sich als sehr praktisch erwies, wurde der Ziffernblock mit

einigen zus�tzlichen Funktionen belegt.

Hier eine Auflistung der Funktionen des Ziffernblocks:

2                     : Der Text wird verkleinert.

8                     : Der Text wird vergr��ert.

4                     : Der Text wird um 90 Grad nach links gedreht.

6                     : Der Text wird um 90 Grad nach rechts gedreht.

Auch beim Plazieren eines Textes stehen Ihnen die meisten Standardfunktionen

zur Verf�gung:

Kursor-Tasten         : Bildschirmbewegung in die entsprechende Rich-

tung.

Undo                  : R�ckg�ngigmachen der letzten Zeichenoperationen.

WICHTIG!!!:  Esc, Space und Backspace haben nicht die normale Belegung.

-4.4 Verschieben

���������������

Die Operation 'Verschieben' k�nnen Sie auf zwei verschiedene Arten aktivieren.

Die erste M�glichkeit ist die, den Men�eintrag ganz normal mit der linken Maus-

taste anzuw�hlen. Daraufhin k�nnen Sie einen Bildschirmbereich mit der Gummi-

bandbox markieren und anschlie�end verschieben. Die zweite M�glichkeit besteht

darin, die Alternate -Taste zu bet�tigen, w�hrend Sie mit der linken Maustaste

den Men�eintrag anklicken. Dies f�hrt dazu, da� Sie den Bilschirmbereich nicht

wie vorher mit einer Gummibandbox, sondern mit dem Lassoband markieren. Anson-

sten ist der Ablauf genau der Gleiche, wie der vorher Beschriebene.

Welche zus�tzlichen Kommandos Ihnen noch zur Verf�gung stehen k�nnen Sie in dem

Abschnitt �ber den Men�eintrag 'Block plazieren' erfahren ( Teil II 5.3 ). Pro-

grammtechnisch gesehen, ist das Verschieben n�mlich nichts anderes als die Hin-

tereinanderausf�hrung der Operationen 'L�schen' und 'Block plazieren'.

Beachten Sie bitte, da� der ausgeschnittene Bildschirmbereich im Block A10 zwi-

schengespeichert wird ( siehe 4.5 ).

-4.5 L�schen

�����������

Dieser Men�eintrag dient dem L�schen von Bildschirmbereichen. Hierbei haben Sie

wieder zwei M�glichkeiten der Aktivierung. Die Erste ist das normale anklicken

des Men�eintrages, mit der Folge, da� Sie den zu l�schenden Bildschirmbereich

mittels einer Gummibandbox markieren. Die zweite M�glichkeit besteht darin,

beim Aktivieren des Men�eintrages, die Alternate -Taste niederzuhalten. Dies

erm�glicht es Ihnen, den zu l�schenden Bildschirmbereich mit dem Lassoband zu

markieren. Bei dieser Aktion sind alle Kommandos verf�gbar, die im Teil I in

den Abschnitten �ber die Gummibandbox b.z.w. das Lassoband angef�hrt wurden.

Sie sollten vielleicht noch zur Kenntnis nehmen, da� der gel�schte Bildschirm-

ausschnitt im Block A10 gespeichert wird. So k�nnen Sie durch bet�tigen der

Tasten 'A' und 'F10' sowie anschlie�endes aktivieren des Men�punktes 'Block

plazieren' den gel�schten Bildschirmbereich erneut an beliebigen Stellen pla-

zieren. Unabh�ngig davon, k�nnen Sie die erfolgte L�schung auch durch Aktivie-

ren des Men�eintrages 'R�ckg�ngig machen' oder durch Bet�tigen der Taste Undo,

stornieren. Dabei gelten allerdings auch die unter dem Men�punkt 'R�ckg�ngig

machen' erw�hnten Einschr�nkungen.

-4.6 R�ckg�ngig machen  Undo

���������������������������

Der im folgenden beschriebene Men�eintrag geh�rt wohl zu den Allerwichtigsten.

Er dient dem Aufheben der letzten Zeichenoperation/en. Dabei ist es sehr wich-

tig zu wissen, von welchen Einfl�ssen diese Aktion abh�ngt und bei welchen Ope-

rationen sie aufgerufen werden kann.

Prinzipiell kann diese Funktion sich selbst 'R�ckg�nig machen', was bedeutet,

da� Sie durch mehrmaliges Aktivieren dieses Men�eintrages hintereinander, je-

weils zwischen der letzten �nderung und der Stornierung der letzten �nderung

hin- und herschalten k�nnen.

In den folgenden F�llen ist ein 'R�ckg�ngig machen' nicht mehr m�glich:

1.   Bewegen des Bildschirmausschnittes.

2.   Sobald Sie nach einem 'R�ckg�nig machen' eine Zeichenoperation

t�tigen.

3.   Umschalten der Arbeitsfl�che ( Bauteileseite  -  L�tseite).

4.   Wenn Sie die Mehrlagenanzeige ein- oder ausschalten.

Dabei hat es sich bew�hrt, bei l�ngeren Zeichenoperationen durch zweimaliges

Bet�tigen der Taste  Undo , vorgenommene �nderungen zu fixieren.

-4.7 Gesammtansicht  Tab

�����������������������

Nach Aktivieren dieses Men�eintrages erscheinen beide Arbeitsfl�chen in vier-

facher Verkleinerung nebeneinander. Die eigentliche Aufgabe dieses Men�eintra-

ges, besteht darin, Ihnen einen globalen �berblick �ber Ihr Layout zu verschaf-

fen. Am oberen Bildschirmrand sind die beiden Arbeitsfl�chen mit 'Bauteileseite'

und 'L�tseite' beschriftet. Dabei wird die gerade aktive Seite in schwarzer

Schrift, die inaktive Seite in heller Schrift dargestellt.

Da es besonders praktisch erschien, wurde noch eine Operation zum Kopieren von

Ausschnitten implementiert. Mit dieser Operation k�nnen Sie Teile der Arbeitsfl�-

che kopieren, die gr��er als der Bildschirm sind. So k�nnen Sie z.B. eine ganze

Arbeitsfl�che auf die Andere kopieren. Dies geschieht prinzipiell genauso, wie

es im Abschnitt �ber den Men�eintrag 'Verschieben' beschrieben wurde. Auch beim

verschieben in der Gesammtansicht, steht Ihnen die Rasterung hilfreich zur Sei-

te. Die Markierung des zu kopierenden Bereiches erfolgt durch eine Gummibandbox.

Beachten Sie bitte, da� Arbeiten in der Gesammtansicht nicht r�ckg�ngig gemacht

werden k�nnen. Das liegt daran, da� bei diesem Men�eintrag, direkt auf den Spei-

cher der Arbeitsfl�chen zugeriffen wird. Wie im Teil I bereits erw�hnt, ben�tigt

eine Arbeitsfl�che 182400 Bytes. Sie werden verstehen, da� der Speicheraufwand

zur Pufferung einer solchen Arbeitsfl�che zu gro� w�re.

Doch nun zu den Kommandos, die w�hrend des Verschiebens verf�gbar sind:

Linke Maustaste         : Ausschnitt ablegen.

Rechte Maustaste        : Ausschnitt freigeben.

Beide Maustasten        : Zur�ck zum Hauptmen�.

Alternate               : Raster aus.

Control                 : Y-Snap. Nur horizontale Bewegung.

Shift-Links             : X-Snap. Nur vertikale Bewegung.

Shift-Links - Control   : Ablegen des Ausschnitts auf beiden Arbeits-

fl�chen.

Delete                  : L�schen mit dem Ausschnitt.

Beim Entwurf von Layouts k�nnten Sie beispielsweise folgenden Weg einschlagen:

1.  Sie plazieren die L�taugen eines IC's, das Sie mehrmals verwenden

wollen, wie gewohnt durch den Men�eintrag 'L�taugen' oder durch

plazieren eines vorgefertigten Blockes.

2.  Sie aktivieren den Men�eintrag 'Gesammtansicht'.

3.  Jetzt kopieren Sie den zuvor erzeugten Bildschirmausschnitt an be-

liebige Positionen.

Auf diese Art und Weise gestallten Sie Ihr Layout mit mehr �berblick, als wenn

Sie es nur teilweise im Auge h�tten.

-4.8 Mehrlagenanzeige  Space   Esc

���������������������������������

Mit diesem Men�eintrag k�nnen Sie bestimmen, welche Seite des Layouts Sie bear-

beiten und ob Sie im Mehrlagenmodus arbeiten wollen oder nicht.

Einfacher allerdings k�nnen Sie mit der Space -Taste die zu bearbeitende Seite

wechslen und mit der Esc -Taste, den Mehrlagenmodus ein und ausschalten. Diese

Aktionen werden im Men�balken unmittelbar registriert (siehe Teil II 1. Der Me-

n�balken).

-4.9 Alles l�schen

�����������������

Nach Aktivierung dieses Men�punktes, erscheinen nacheinander zwei 'Alertboxen'.

Die erste stellt Ihnen die Frage, ob Sie beide Arbeitsfl�chen l�schen wollen.

W�hlen Sie 'Ja', so wird das ganze Layout gel�scht.

Die zweite 'Alertbox' stellt Sie vor die Frage, ob Sie alle Bl�cke l�schen m�ch-

ten. Antworten Sie mit 'Ja', werden alle Blocks�tze ('A' bis 'J') unwiderruf-

lich gel�scht. Einzelne Bl�cke l�schen Sie am besten, wie es im Teil I unter

'Blockauswahlmen�' beschrieben wurde.

-5. Der Men�titel 'Block'

������������������������

Unter dem Men�titel 'Block', sind folgende Men�eintr�ge zum Ausschneiden und

Plazieren von Bl�cken zusammengefa�t:

5.1 ausschneiden Rechteck

5.2 ausschneiden Lasso

5.3 Auswahlmen�

5.4 plazieren

-5.1 Ausschneiden Rechteck

�������������������������

Dieser Men�eintrag dient dem Ausschneiden von Bl�cken. Dazu w�hlen Sie vor der

Aktivierung des Men�eintrages den auszuschneidenden Block aus. Dies geschieht

durch Bet�tigen der Funktionstasten in Verbindung mit der Alternate- und der

Control -Taste, sowie durch Bet�tigen der Tasten A - J (siehe Teil I 4.Tasta-

turkommandos). Haben Sie sich f�r einen Block entschieden, dann aktivieren Sie

den Men�eintrag 'Ausschneiden Rechteck'. Ist der von Ihnen gew�hlte Block leer,

dann k�nnen Sie ihn nun unmittelbar mit Hilfe der Gummibandbox ausschneiden.

Ist der von Ihnen gew�hlte Block bereits belegt, so erscheint eine Alertbox,

mit der Nachfrage, ob Sie den Block neu belegen wollen.

Wie Sie einem Block einen Namen geben, erfahren Sie im Teil I im Abschnitt �ber

das Blockauswahlmen�.

Bei Bl�cken, die Sie in Bauteilebibliotheken verwenden m�chten, sollten Sie

folgende Punkte beachten:

1.  Sie sollten diese Bl�cke stets im Raster ausschneiden.

2.  Haben diese Bl�cke Verbindungspunkte nach au�en, so sollten auch

diese im Raster liegen (z.B. die drei Anschlu�punkte eines Tran-

sistors).

-5.2 Ausschneiden Lasso

����������������������

Bis auf den Unterschied, da� Sie bei diesem Men�eintrag den gew�hlten Block mit

dem Lassoband ausschneiden, ist der Arbeitsablauf genau der Gleiche wie beim

Men�eintrag 'Ausschneiden Rechteck'. Beachten Sie bitte, da� mit dem Lassoband

ausgeschnittene Bl�cke, nicht im Raster liegen. Dies ist besonders beim Erstel-

len von Bauteilebibliotheken wichtig.

-5.3 Auswahlmen�  Help

���������������������

Das Blockauswahlmen� dient, wie der Name bereits andeutet, der Auswahl eines

Blockes. Nach Selektion des Men�eintrages erscheinen in der oberen H�lfte des

Bildschirmes die Namen aller 40 Bl�cke des aktuellen Blocksatzes. Durch Anklik-

ken eines Blocknamens mit der linken Maustaste wird der entsprechende Block

ausgew�hlt und kann anschlie�end plaziert werden ( weiteres siehe 5.4 ). Durch

Anklicken des Blocknamens mit der rechten Maustaste, k�nnen Sie den Blocknamen

Editieren.

Dies ist besonders beim Erstellen eines neuen Blocksatzes von Bedeutung. Multi-

Lay benennt belegte Bl�cke automatisch nach Ihrer Position innerhalb des Block-

satzes. Z.B. Block_15 f�r den Block Nr. 15. Da es schon etwas schwierig ist, bei

dieser Nomenklatur die verschiedenen Bl�cke auseinanderzuhalten, sollten Sie die

von Ihnen erstellten Bl�cke aussagekr�ftiger benennen.

Beachten Sie bitte, da� die Blocknamen als Dateinamen �bernommen werden. Somit

ist es zum Beispiel nicht m�glich innerhalb eines Blocksatzes, zwei Bl�cken den

gleichen Namen zu geben. In verschiedenen Blocks�tzen k�nnen Sie jedoch ohne

weiteres gleiche Blocknamen verwenden da, wie Sie vielleicht bereits wissen, die

einzelnen Blocks�tze in verschiedenen Ordnern abgespeichert sind.

Um die Bl�cke eines Blocksatzes zu sortieren, verwenden Sie die Operation 'ver-

tauschen'. Vertauschen k�nnen Sie jeweils zwei Bl�cke, indem Sie die Shift-Ta-

ste niederhalten, w�hrend Sie mit der linken Maustaste einen Blocknamen selek-

tieren. Halten Sie die linke Maustaste gedr�ckt und bewegen den Mauszeiger zu

dem Blocknamen, mit dem die Vertauschung stattfinden soll. Nun k�nnen Sie die

Maustaste loslassen. Die Vertauschung ist vollendet.

-5.4 plazieren  Insert

���������������������

Unter dem Men�eintrag 'plazieren', verbirgt sich eine ganze Reihe m�chtiger Ar-

beitsmittel. Hierzu geh�ren neben dem blo�en Plazieren eines Blockes auch Ope-

rationen wie vergr��ern, verkleinern, spiegeln, drehen oder X'ORen. Die Meisten

dieser Operationen k�nnen Sie 'On-line', d.h. w�hrend des Plazierens ansprechen.

Wenn Sie zum Beispiel eine L�taugenreihe an mehreren Stellen und in verschiede-

nen Richtungen plazieren m�chten, so k�nnen Sie dies in einem Arbeitsgang erle-

digen.

In der folgenden Auflistung sind alle Kommandos angef�hrt, die beim Plazieren

eines Blockes m�glich sind:

Linke Maustaste         : Block ablegen.

= Bildschirm OR Block.

Beide Maustasten        : Zur�ck zum Hauptmen�.

Delete                  : L�schen mit dem 'schwarzen' des Blockes.

= Bildschirm AND NOT( Block ).

(Tilde)                 : Bildschirm mit dem Block Exklusiv-Oder Ver-

kn�pfen.

= Bildschirm XOR Block.

F1 - F10                : Selektion des Blockes 1  - 10.

Alternate + F1 - F10    : Selektion des Blockes 11 - 20.

Control + F1 - F10      : Selektion des Blockes 21 - 30.

Ctrl + Alt + F1 - F10   : Selektion des Blockes 31 - 40.

A - J                   : Anwahl des Block-Satzes 'A' - 'J'.

Caps Lock               : Ansatzpunkt des Blockes in die Mitte.

Shift-Links - Control   : Block beidseitig ablegen.

Alternate               : Raster aus falls Raster an und umgekehrt.

Control                 : Y-Snap. Nur horizontale Bewegung.

Shift_Links             : X-Snap. Nur vertikale Bewegung.

Space                   : Umschalten: Bauteileseite  _  L�tseite.

Esc                     : Mehrlagenmodus an/aus.

Undo                    : R�ckg�ngig machen.

Backspace               : Farbumschaltung.

Kursor-Tasten           : Bildschirmbewegung.

�ber den Ziffernblock k�nnen Sie noch folgende weitere Operationen ansprechen:

2                     : Block verkleinern.

8                     : Block vergr��ern.

4                     : 90 Grad nach links.

6                     : 90 Grad nach rechts.

Enter                 : Block an vertikaler Achse spiegeln.

0                     : Block an horizontaler Achse spiegeln.

Das Plazieren von Bl�cken, zum Beispiel beim Erstellen von Schaltpl�nen, ist

mit all diesen Operationen eine wahre Freude. Besonders, wenn alle Bl�cke ra-

stertreu entworfen wurden.

- 16 -

-6. Der Men�titel 'Spezial'

��������������������������

Der Men�titel 'Spezial' umfa�t unter anderem eine Funktion, auf die wir sehr

stolz sind. Die Lupenfunktion. Obwohl sie gr��tenteils GFA-Basic V3.0 implemen-

tiert wurde ( mit einem kleinen Teil Maschinensprache ), ist sie wohl eine der

Schnellsten ihrer Art. Sicherlich einzigartig ist die Darstellung der Lupe im

Mehrlagenmodus. Im Mehrlagenmodus wird die inaktive Seite, genau wie auf dem

Bildschirm, grau dargestellt, wird aber durch das Editieren des Lupenbildes

nicht ver�ndert. Doch nun zum �berblick �ber die unter dem Men�titel 'Spezial'

zusammengefassten Men�eintr�ge:

6.1 Lupe

6.2 Spiegeln horizontal

6.3 Spiegeln vertikal

6.4 Spiegeln diagonal ( transponieren )

6.5 Vergr��ern

6.6 Verkleinern

-6.1 Lupe

��������

Wie Sie sicher bereits festgestellt haben, ist MultiLay ein sogenanntes Pixel-

orientiertes Layoutprogramm. Bei einem solchen Programm darf nat�rlich eine

M�glichkeit zur genaueren Untersuchung von Ausschnitten nicht fehlen. Hierzu

dient dieser Men�eintrag.

Nach Aktivierung des Men�eintrages befinden Sie sich im Lupenbewegungsmodus. In

diesem Modus k�nnen Sie den Lupenausschnitt, den es zu vergr��ern gilt, mit dem

Mauszeiger verschieben. Den Bildschirmausschnitt k�nnen Sie wie gew�hnlich mit

den Kursortasten auf der Arbeitsfl�che hin- und herbewegen.

Im Lupenbewegungsmodus sind folgende Kommandos verf�gbar:

Mausbewegung            : Bewegen des Lupenausschnittes.

Linke Maustaste         : Eintritt in den Lupeneditiermodus.

Beide Maustasten        : Zur�ck zum Hauptmen�.

Kursor-Tasten           : Bewegen des Bildschirmausschnittes.

Space                   : Umschalten Bauteileseite  _  L�tseite.

Esc                     : Mehrlagenmodus ein/aus.

Backspace               : Farbumschaltung.

Durch bet�tigen der Linken Maustaste gelangen Sie in den Lupeneditiermodus. In

diesem Modus ist Ihnen die M�glichkeit gegeben, einzelne Punkte nach belieben

zu setzen und zu l�schen. Dabei sind Ihnen grunds�tzlich zwei M�glichkeiten ge-

geben. Die erste M�glichkeit besteht darin, das Editieren mit dem Mauszeiger

vorzunehmen. Die zweite M�glichkeit bew�hrt sich vor allem dann, wenn sich Ihr

kleines Arbeitstier, die Maus, manchmal nicht ganz so bewegt, wie Sie es w�n-

schen. Es handelt sich hierbei um das Editieren der Lupe mit einem �ber die

Tastatur steuerbaren Kursor.

Es folgen die Kommandos zur Steuerung des Lupeneditors:

Linke Maustaste         : Innerhalb der Lupe Punkte setzen.

Au�erhalb der Lupe erfolgt eine dynamische

Bewegung des Lupenausschnittes, in die ent-

sprechende Richtung.

Rechte Maustaste        : Punkte l�schen.

Beide Maustasten        : Durch kurze Bet�tigung gelangen Sie in den

Lupenbewegungsmodus. Bei l�ngerer Bet�tigung

kehren Sie zur�ck zum Hauptmen�.

Kursor-Tasten           : Bewegen des Lupenkursors. St��t der Kursor an

den Rand der Lupe, so erfolgt eine automati-

sche Bewegung des Lupenausschnittes.

Space                   : Umschalten eines Punktes an der aktuellen Kur-

sorposition.

Shift-Links             : Linie ziehen.

+ Kursor-Taste

Shift_Rechts            : Linie l�schen.

+ Kursor-Taste

F�r welche der beiden M�glichkeiten Sie sich entscheiden, h�ngt von den Gegeben-

heiten und Ihrer Bevorzugung ab.

-6.2 Spiegeln horizontal

�����������������������

Ein mit Hilfe der Gummibandbox markierter Bildschirmbereich wird an der horizon-

talen Achse gespiegelt.

-6.3 Spiegeln vertikal

���������������������

Analog zum vorherigen Men�eintrag kann mit dieser Funktion an der vertikalen

Achse gespiegelt werden.

-6.4 Spiegeln diagonal

���������������������

Diese Funktion erm�glicht es, Bildschirmausschnitte an der diagonalen Achse zu

spiegeln (transponieren). Beim Transponieren werden H�he und Breite des Aus-

schnittes vertauscht. Deshalb wird der markierte Bildschirmausschnitt zun�chst

vom Bildschirm entfernt, transponiert und kann dann erneut plaziert werden.

-6.5 Vergr��ern

��������������

Ein mit dem Gummiband markierter Bildschirmausschnitt wird in X- und Y-Richtung

um den Faktor 2 gestreckt. Anschlie�end kann er an beliebiger Stelle plaziert

werden.

-6.6 Verkleinern

���������������

Analog zur vorhergegangenen Funktion wird hier ein Ausschnitt in X- und Y-Rich-

tung um den Faktor 2 gestaucht. Auch hier kann das Resultat an beliebiger Stel-

le plaziert werden.

WICHTIG:    Beim Plazieren der Ausschnitte in den letzten drei Funktionen stehen

Ihnen s�mtliche Kommandos wie bei 'Block plazieren' zur Verf�gung

(siehe Teil II 5.3 Block plazieren).

TO BE CONTINUED ...

(next century)