Filbeskrivning:

TV1000.LOG	Inspelad fil fr�n TV1000 (med komm)

DECODE.TXT	Tysk info om VIDEOCRYPT

SKYCARD.TXT	Engelsk beskrivning om VIDEOCRYPT

SVARBBS.TXT	Svar fr�n tillverkaren av PIC-Kretsar ang DES-algoritm.

SMART.PST	Schema p� mitt kretskort f�r att prata med SMARTCARD

F�r utskrift med PostScript

SMART.FX	D:o f�r utskrift med EPSON RX,FX el MX printer

SMART.EXE	Det program jag anv�nder f�r att prata med SMARTCARD

(Ring eller s�nd Mail om du vill att jag skall �ndra

n�got i programmet �t dig)

�������������������������Ŀ

�  SMARTCARD - Allm�n info�

���������������������������

Kommunikation till och fr�n SMARTCARD sker enligt ISO7816:3,vilket

inneb�r "Single-wire, bidirectional, acynchronous,

character-based channel operating at 9600baud".

Detta inneb�r att det ar enkelt att "prata" med kortet via en

COM-port. Om man skall k�ra kortet separat, utan D2-MAC decoder, s�

beh�ver man 5V sp�nning och 3,58Mc clock.

Alla Skrivningar, l�sningar och kommandon till kortet inleds med en

5-byte l�ng str�ng, d�r den sista byten talar om hur m�nga bytes som

skall f�lja.

I princip all kommunikation avslutas med de tv� byten 90 00, fr�n

kortet vilket inneb�r OK.

Se vidare filen TV1000.log

--------------------------------------

Anslutning av SMARTCARD

Sedda fr�n foliesidan har kontakterna f�ljande funktion

��������������Ŀ

�              �

�              �

�              � 1: Data I/O TTL Niv�

�              � 2: VPP anv EJ p� PIRATKORT

�              � 3: VSS Minus

�              � 4: Clocking�ng 3.58MC

�              � 5: Reset (vid 0V)

�              � 6: VCC +5V

�  321         �

�  654         �

����������������

I en SMARTCARD-H�llare motsvarar detta (sett fr�n det h�ll kortet stoppas i)

av f�ljande.

Stiften n�rmast korth�l r�knat fr�n h�ger.

1. anv ej

2. DATA

3. VPP

4. VSS

Bakre stiften r�knat fr�n h�ger.

1. anv ej

2. CLOCK

3. RESET

4. VCC

---------------------------------------------------------------------------

D2-MAC  SMARTCARD

Det kort som anv�ndes av TV3,TV100 & FILMNET �r av fabrikat BULL typ

PC2, detta kort �r framtaget f�r betalsystem och av f�rklarliga sk�l

kan man ej erh�lla n�gra data pa denna korttyp.

De algorithmer som BULL anvander till sina vanliga kort �r dels deras

egen "TELEPASS" och dels "DES", vilken av dessa, om n�gon av dom, som

anv�nds till PC2 vet jag EJ.

Vid initiering (restart) s�nder kortet ut en sekvens enl ISO bestaende

av 11 byte.

B1 = 3F = SMARTCARD

B2 = 67 = Vpp 15V

B3-B9 = Fabrikat och Application

B10-11 = 90 00.

Sj�lva datat som anv�nds f�r kryptering best�r av fyra delar:

del 1: HEADER 10 bytes(efter senaste kod�ndringen 13bytes) med fast info

om datum, beh�righetsniva mm.

del 2. 8 bytes krypteringsdata 1.

del 3. 8 bytes krypteringsdata 2.

del 4. 8 bytes checksumma.

Efter varje byte i del 1-3 s�nder kortet 77 (OK).

Efter att datat s�nts till kortet s� beg�rs utl�sning av dekrypterat

data med "CA C0 00 00 12", varvid kortet svarar:

"C0 EA 10", dekrypterat data 1 , dekrypterat data 2, "90 00".

DATUM:

Byte x och x i HEADER �r aktuellt datum, datumet �r angivet enl f�lj:

Dela upp de tv� byten i 16bit:

Bit 1-7   anger antal �r fr�n 1980.

Bit 8-11  anger m�nad

Bit 12-16 anger datum.

--------------------------------------------------------------------------

V I D E O C R Y P T - SMARTCARD

Sammanst�llning av det lilla jag vet om VIDEOCRYPT.

Det kort som anv�ndes av SKY skulle jag gissa �r av fabrikat SGS Detta

d� det �r SGS-THOMPSON som tagit fram VIDEOCRYPT.

Vid initiering (restart) sander kortet ut en sekvens enl ISO bestaende

av 16 byte.

B1 = 3F = SMARTCARD

B2 = FA = Vpp ???

B3-B14 = Fabrikat och Application

B15-16 = 81 80.

Sj�lva datat som anv�nds f�r kryptering best�r av tre delar:

del 1. 10 bytes med info om  beh�righetsniv� och ?? b�rjar med E8.

del 2. 16 bytes krypteringsdata .

del 3. 5 bytes checksumma.

Efter att datat s�nts till kortet sa beg�rs utl�sning av dekrypterat

data med "53 78 00 00 08", varvid kortet svarar:

"78", dekrypterat data ,"90 00".

Tyv�rr har jag raderat bort mina logfiler fr�n SKY men jag skall ta in nya.

Det man kan s�ga allm�nt om datat �r att det l�ggs ut ren text vid rader

som b�rjar med "E0", det �r text typ kanalnamn mm.

Jag har inriktat mig i f�rsta hand p� D2-MAC korten ett tag, till dessa har

jag en log-fil med i paketet "TV1000.log"

Dennis Eriksson

931227

Om du har n�gra fr�gor eller ideer kan du s�nda ett meddelande via FIDO eller

direkt i "THE LAW" tel 026-271377. Denna Databas �r inriktad p� elekronik och

passar mycket bra f�r detta projekt.

Jag kommer att fortl�pande l�gga in det jag f�r reda p� i den basen.

Jag forts�tter d� med "SMART-02.ARJ" osv.

Du kan �ven ringa mig direkt (tal) 0250-22800.