Ede 6-2-98

wat het is

----------

dit project is een EpromProgrammer voor zelfbouw.De ontwikkeling

was in eerste instantie gericht op de Satelliet hobbyist maar

hij kan natuurlijk overal ingezet worden.

Dit is geen snelle produktie programmer voor intensief gebruik.

wel kan er een groot aantal verschillende types mee geprogram-

meerd worden.

De dubbelzijdige print is zo ontworpen,dat deze vrij simpel

zelf te maken is.

De software is (hopelijk) gebruikers vriendelijk genoeg om er

gemakkelijk en snel mee te kunnen werken.Bovendien is er voor

de 16C84 de mogelijkheid om Henk Schaer software te gebruiken.

types

-----

de programmer doet de volgende types:

parallele eproms

de 27C64 tot en met de 27C040/4001

de 28C65 tot en met de 28C040

de 28F64 tot en met de 28F040

de 29F64 tot en met de 29F040 (eerst volgende update)

seriele eproms

de 24C02 tot en met de 24C65

de PIC 16C84 en de 16F84 mikrocontroller

de PIC 12C508 en de 12C509 mikrocontroller

niet alle types zijn getest en sommige moeten nog aan de

software worden toegevoegd.de meest gebruikte types werken

wel.

overigens zullen er met software updates regelmatig nieuwe

types bijkomen.

voor het programmeren van UV en Flash 51-familie

microkontrollers komen er (zelf te bouwen) adapters.

hardware

--------

de hardware is in feite alleen een uitgebreide interface via de

printerpoort.alle "intelligentie" zit in de software.

de opzet is in het kort als volgt:

Eprom adressen worden serieel (maks. 18 bits) naar de hardware verstuurd en

daar d.m.v. schuifregisters aan de Eprom aangeboden.het lezen wordt eveneens

serieel en met een schuifregister gedaan.de te programmeren data wordt via de

parallele printer databus verstuurd.voor deze opzet is gekozen om het geheel

(vooral de print) zo simpel mogelijk te houden.het serieel versturen van de

adressering en het serieel lezen blijkt in de praktijk redelijk vlot en

absoluut betrouwbaar te werken.de serieele Eprom's en de 16C84 worden

d.m.v. een aparte I2C bus geprogrammeerd.

de gebruikte onderdelen zijn uitsluitend goedkope standaard types.

de Centronics connector voor print montage is nog het duurste onderdeel.

de verschillende Eprom types worden ingesteld d.m.v. DIPswitches,deze zijn

natuurlijk niet geschikt voor langdurig intensief gebruik.daar is deze

programmer ook niet voor bedoeld.in de praktijk zal overigens vaak maar

met een of twee verschillende types gewerkt worden.

montage

------

het zelfbouwen is echt niet moeilijk en door iedereen te doen

met enige electronica ervaring en het juiste gereedschap natuurlijk.

de IC's kunnen het beste rechtstreeks op de print gesoldeerd

worden;het solderen aan de komponent zijde gaat dan het makkelijkst.

de programmeer voetjes moeten van het precisie type zijn;deze kunnen

goed aan de bovenzijde gesoldeerd worden.

de meest exotiese onderdelen zijn het haakse Centronics printdeel

(een beetje onderdelen handel moet dit toch wel hebben) en het

Reedrelais (verkrijgbaar bij Conrad;dit mag ook een ander relais

zijn,maar dat zal niet direct op de print passen)

de print is geschikt voor types t/m xxx040 is 020 ook wel genoeg

dan kan met een 10 polige Dipswitch volstaan worden.wel even een

draadbrug leggen.( nr. 11)

is de Henk Schaer hardware omschakel mogelijkheid niet nodig dan kan

de schakelaar door draadbruggen vervangen worden.

2732

----

om Eproms van het type 2732 te kunnen programmeren,moet een kleine

modificatie worden aangebracht.zie 2732mod.pcx

de voeding

----------

de voeding kan zowel wissel als gelijkspanning zijn.

de spanning moet tussen de 15 en 20 Volt liggen ,ong. 100 ma.

dit is niet krities,de spanning moet wel altijd boven de

15 Volt blijven.

print

-----

de print kan zelf gemaakt worden als je hier enige ervaring mee

hebt.ik ga dat niet allemaal uitleggen,hier is genoeg over te

vinden.de buiten afmetingen van de print zijn 100 x 160 mm(Eurokaart).

voor wie de print niet zelf wil maken is deze te krijgen voor

fl. 40.-

met deze release (0.80 6-2-98) is de print gewijzigd:

Het reedrelais komt te vervallen,

de omschakelaar naar de Henk Schaer mode komt te vervallen,

de 25Cxx programmeervoet is gewijzigd in 12C508/509.

gebruik

-------

deze versie werkt goed onder Windows.Let er op dat idle_sensitivity

op LOW moet staan.stel dit in met Properties,Misc.Staat dit niet goed

dan zal Lezen(Read),CheckEmpty en Compare zeer langzaam gaan.

evt. kan ReadBreak op 'off' gezet worden.

het meeste zal hopelijk voor zich spreken.

UV Eprom's worden normaal gesproken met het 'express' systeem(Quick Pulse),

geprogrammeerd,het verouderde 'normaal' systeem kan van nut zijn

voor verouderde Eproms (experimenteer met de burntime).

selecteer altijd eerst het type en stel de DIPswitches in.Laad daarna

de te programmeren file en zet de Eprom in z'n voet.

de HEX files kunnen het type Intel HEX8M of Motorola S1/3 zijn.bij het

laden van een 16C84 HEX file MOET eerst het type ingesteld worden,met

een 16C84 wordt een HEX file anders gelezen.

HEX files moeten de extensie *.hex hebben,binaire files moeten de

extensie *.bin hebben.bovendien moeten ze in dezelfde directorie staan

als de programmer.

een gelezen Eprom kan als binaire of HEX file gesaved worden,

de *.bin of *.hex extensie wordt automaties toegevoegd.

de Viewer is simpel van opzet en eigelijk alleen bedoeld om even

te kijken wat er in zit.

met de "fasterase" kunnen flasheproms veel sneller gewist worden.

werkt dit niet voldoende,zet dan deze optie op uit.

gebouwd en getest

-----------------

het is de bedoeling dat de programmer ook kompleet gebouwd en getest

verkrijbaar zal worden.levertijd en prijs zijn nog niet bekend.

informeer hier dus evt. naar.

vragen,info,bugs

----------------

willem kloosterhuis

0318-693545

E-mail waklos@bos.nl

Home Page http://www.bos.nl/homes/waklos/

rev. history

0.5 �  15-8-96  first release

0.51�  15-9-96  some minor bugs,improvements

0.52�  28-9-96  HEX file load ChecksumError bug with 16C84 load,

timing error message added

0.53�  18-10-96 reading and programming 27C64 and 128 works ok now

fixed Compare/verify

0.60�  22-11-96 timing routines changed for Windows.

Hexbuffersave added

0.61�  18-12-96 minor bugfix update on Status Window

0.62�  27-1-96  support for Motorola S1/3 HEX added.

0.70�  22-3-97 bugfixes on XX010,020 programming/reading,

several bugfixes on file sizes,fasterase added

0.72   15-7-97 bugfix on 24cxx read,16F84 added

0.73   10-8-97 bugfix on 16C/F84 ,in some cases the program hung.

0.80    6-2-98 de 12C508 en 12C509 toegevoegd

dank aan Peter de With voor het testwerk