U1B1TEIL I - GrundlegendesB0U0

U1B1 1. GummibandboxU0B

U1B1 2. LassobandU0B

U1B1 3. TastaturkommandosU0B

U1B1TEIL II - Das HauptmenB0U0

B1U11. Der MenbalkenU0B0

Auer den normalen Meneintrgen befinden sich noch einige weitere Informatio-

nen auf dem Menbalken. In der linken Ecke, neben dem Atari Symbol, werden die

aktuell bearbeiteten Layoutseiten angezeigt. Dabei wird die aktive Seite durch

einen schwarzen Buchstaben und die inaktive Seite (falls eine solche existiert)

durch einen Buchstaben in heller Schrift dargestellt.

Die einzelnen Buchstaben haben hierbei folgende Bedeutung:

B = Bauteileseite

L = Ltseite

A = Aufdruckseite

Weiterhin befindet sich eine Information ber den aktuell angewhlten Block so-

wie den zugehrigen Block-Satz in der unteren Hlfte des Menbalkens, rechts

neben dem Menpunkt Parameter. Diese Information knnte beispielsweise folgende

Gestalt haben:

Block:A12

Das bedeutet, da der Block Nr.12 des Block-Satzes A gerade aktiv ist. Die Um-

schaltung des Blockes bzw. des Block-Satzes erfolgt wie im Teil I dieser Be-

schreibung bereits erwhnt, durch bettigen der Funktionstasten in Kombination

mit der Alternate- und der Controltaste, bzw. durch bettigen der Tasten A - J.

Dabei wird die Umschaltung unmittelbar im Menbalken registriert.

Rechts von der Blockinformation befindet sich eine Anzeige der aktuellen Maus-

koordinaten, wahlweise in Pixel, Millimetern oder in Zehntel-Zoll. Auch hier

soll eine Beispielanzeige zur Verdeutlichung nicht fehlen:

X:400 Y:1392 Pixel

An diesem Beispiel erkennen Sie auch schon, da die Koordinaten nicht bezglich

des Bildschirmnullpunktes, sondern bezglich des Nullpunktes Ihrer Arbeitsfl-

che angegeben werden. Es wird also bercksichtigt, welchen Ausschnitt des ge-

samten Layouts Sie gerade bearbeiten. Die Umschaltung zwischen der Angabe in

Pixeln, Millimetern und Zehntel- Zoll erfolgt durch Anklicken der jeweiligen

Maeinheiten (im Beispiel das Wort 'Pixel') mit der linken Maustaste.

ber den gerade beschriebenen Informationen befindet sich die Arbeitsinforma-

tion. Diese tritt in Erscheinung, sobald Sie einen Meneintrag aktivieren.

Klicken Sie zum Beispiel den Meneintrag 'Ltaugen' unter dem Mentitel 'Arbei-

ten' an, so erscheint rechts neben dem Mentitel 'Parameter' das Wort 'Ltaugen'

in hohler Schrift.

.FF

B1U12. Das Atari SymbolU0B0

Unter dem Mentitel des Atari Symboles verbirgt sich, wie bei den meisten GEM-

Programmen, ein Eintrag, der Informationen ber das 'Copyright' gibt, sowie die

Anzeige der geladenen Accessories. Da B1MultiLayB0 nicht mit Fenstern arbeitet, er-

hlt es vom Betriebssystem auch keine Informationen ber, durch Accessories

zerstrte Bildschirmbereiche. Aus diesem Grund werden die Eintrge der Acces-

sories von B1MultiLayB0 grau dargestellt, was bedeutet, da diese nicht selektiert

werden knnen. Um allerdings Accessories zuzulassen, die fr die Wiederherstel-

lung des Bildschirmes selbst sorgen, mssen deren Meneintrge in die Datei

ML_ACC.LST eingefgt werden. Verwenden Sie selbst programmierte Accessories, so

erhalten diese automatisch eine Arbeitserlaubnis, wenn deren Meneintrge mit

den Buchstaben 'ML' beginnen. Diese knnen Sie dann wie gewohnt im Men anwh-

len.

Ein Beispiel:

Benennen Sie den Meneintrag Ihres Accessories fr einen Bildschirmdump z.B.

SCREENDUMP einfach in beispielsweise ML_SCREENDUMP um. Daraufhin knnen Sie

es in B1MultiLayB0 wie gewohnt verwenden.

.FF

B1U13. Der Mentitel 'Datei'U0B0

Unter diesem Mentitel sind das Laden und Speichern von Layouts und Blcken,

sowie das Drucken von Layouts zusammengefasst. Es finden sich dort folgende Me-

neintrge:

3.1 Layout laden

3.2 Layout speichern

3.3 Diverses

3.4 Block laden Einzeln/Satz

3.5 Block speichern Einzeln/Satz

3.6 Speicherplan

3.7 Layout drucken

3.8 Ende

U13.1 Layout ladenU0

Um ein auf Diskette befindliches Layout zu laden, aktivieren Sie den Menpunkt

'Layout laden'. Es erscheint eine Dateiauswahlbox, mit der Sie die gewnschte

Datei auswhlen knnen. Haben Sie diese Datei einseitig abgespeichert, so er-

folgt eine Nachfrage, auf welche Seite Sie diese Datei laden mchten. Auf diese

Weise knnen Sie zwei getrennt erstellte einseitige Layouts nacheinander laden.

Sollte die von Ihnen gewhlte Datei kein B1MultiLayB0 Layoutformat besitzen (siehe

Teil III 3.), so erscheint eine entsprechende Meldung und der Ladevorgang wird

abgebrochen. Hat die Datei B1MultiLayB0 Blockformat, so wird auch dann mit einem

Hinweis auf das Blockformat der Ladevorgang abgebrochen. War der Ladevorgang

erfolgreich, wird das Layout auf dem Bildschirm angezeigt. Existiert eine Datei

mit dem gleichen Namen wie das zu ladende Layout mit der Endung '.INF' so wird

auch diese Datei geladen. Den Aufbau dieser Datei erfahren Sie im Teil III ber

Dateiformate. Im wesentlichen enthlt diese Datei Informationen ber das abge-

speicherte Layout. Wie z.B. die aktive Seite, Mehrlage an/aus, aktuelles Raster

und Platinenformat u.s.w.

U13.2 Layout speichernU0

Mchten Sie ein von Ihnen erstelltes Layout abspeichern, so selektieren Sie den

Meneintrag 'Layout speichern'. Als erstes werden Sie nach den abzuspeichernden Mittels einer Dateiauswahlbox knnen Sie Ihr

Layoutseiten gefragt. Dabei werden die Knpfe leerer Layoutseiten automatisch

deaktiviert, soda Sie diese Dialogbox im allgemeinen durch Bettigen der Taste

<Return> verlassen knnen. Danach knnen Sie mit einer Dateiauswahlbox Ihrem

Layout einen Namen geben, unter dem es abgespeichert wird. Die Endung ".LAY"

wird gegebenenfalls automatisch angehngt.

Vor dem abspeichern wird das Layout zunchst einmal 'vorgepackt', um festzustel-

len, ob auf Diskette noch gengend Platz vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall,

wird eine entsprechende Meldung ausgegeben, in der eine Angabe der erforderli-

chen Dateilnge und des verfgbaren Diskettenspeichers erfolgt. Sie sollten ge-

gebenenfalls einige Dateien lschen (siehe Diverses) oder eine andere Diskette

einlegen. Zu erwhnen wre hier vielleicht noch, da eine gleichnamige Datei mit

der Endung '.INF' mit abgespeichert wird (siehe 3.1 'Layout laden' und Teil III

Dateiformate ).

Layouts, die unter dem Namen "B1WORK.LAYB0" abgespeichert wurden, werden bei Pro-

grammstart automatisch geladen.

U13.3 DiversesU0

Dieser Meneintrag gestattet es Ihnen, ASCII-Dateien anzuschauen sowie Dateien

zu lschen. Nach Selektion des Meneintrages erscheint eine 'Alertbox' mit den

Knpfen 'Abbruch', 'Info' und 'Lschen'. Bettigen Sie den Knopf 'Info', er-

scheint eine Dateiauswahlbox in der Sie die anzuzeigende Datei auswhlen kn-

nen. Dies geschieht in hnlicher Weise wie beim Anzeigen einer ASCII-Datei vom

Desktop aus. Zur nchsten Seite gelangen Sie durch Bettigen der Leertaste. Be-

endet wird diese Aktion entweder durch Bettigen der Taste Q oder bei Erreichen

des Dateiendes. Nun wieder zurck zur 'Alertbox'. Bettigen Sie den Knopf 'L-

schen', so knnen Sie unter Zuhilfenahme der Dateiauswahlbox verschiedene Datei-

en lschen.

U13.4 Block laden Einzeln/SatzU0

Dieser Meneintrag ist in zwei Hlften aufgeteilt. Die linke Hlfte dient dem

Laden einzelner Blcke, die rechte Hlfte hingegen dem Laden eines ganzen Block-

Satzes. Beide Hlften sollen hier getrennt Beachtung finden.

U13.4.1 Block laden EinzelnU0

Dieser Meneintrag dient dem Laden eines einzelnen Blockes von Diskette,

und zwar an die aktuelle Blockposition (siehe Teil I 3.Tastaturkommandos).

Ausgewhlt wird der zu ladende Block mit der Dateiauswahlbox. Genau wie beim

Laden eines Layouts erfolgt auch hier eine Meldung, falls die Datei kein

B1MultiLayB0 Blockformat hat. Daraufhin wird der Ladevorgang abgebrochen.

Eine Ausnahme bilden allerdings Dateien mit einer Lnge von exakt 32000

Bytes. Bei diesen erfolgt eine Nachfrage, ob sie vielleicht im Screenformat

geladen werden sollen. Auf diese Weise knnen Sie auch Bilder von anderen

Programmen in B1MultiLayB0 verwenden.

U13.4.2 Block laden SatzU0

Mit diesem Meneintrag knnen Sie komplette Block-Stze laden (max 40 Bl-

cke). Nach Anwhlen dieses Menpunktes erscheint ein Formular, in dem Sie

angeben knnen, welchen Block-Satz Sie gerne laden mchten. Dies geschieht

durch Bettigen einer der Knpfe 'A' - 'J' und anschlieendem Bettigen des

Knopfes 'Laden'. ber den Knpfen zur Auswahl eines Block- Satzes befindet

sich ein Feld, in dem Informationen ber den zu ladenden Block-Satz enthal-

ten sind. Diese Informationen knnen beim Speichern eines Block-Satzes ein-

gegeben werden (siehe Block speichern Satz ). Existiert fr den ausgewhlten

Blocksatz eine Datei namens "ML_BLOCK.SET" (siehe 3.5.2 Block speichern

Satz), so wird diese geladen. Existiert eine solche Datei nicht, so werden

alle Dateien mit der Endung "*.BLK" geladen (siehe 3.5.1 und 3.5.2). Whrend

des Ladevorganges wird bei der ersten Variante lediglich der Name des Block-

Satzes angezeigt. Bei der zweiten Variante wird der Name des gerade gelade-

nen Blockes auf dem Bildschirm angezeigt. Dabei wird jeder Block an die

Stelle geladen, von der aus er abgespeichert wurde (z.B. C14). Belegen zwei

Blcke den gleichen Platz, so erfolgt eine Warnmeldung. Sie sollten gegebe-

nenfalls einen dieser beiden Blcke lschen, oder an einer anderen Stelle

plazieren und dann wieder abspeichern.

U13.5 Block speichern Einzeln/SatzU0

Genau wie der vorige Menpunkt ist auch dieser in zwei Hlften aufgeteilt. Des-

halb soll auch hier eine getrennte Beschreibung erfolgen.

U13.5.1 Block speichern EinzelnU0

Aktivieren Sie diesen Meneintrag, so erscheint eine Dateiauswahlbox, mit

der Sie den aktuellen Block abspeichern knnen. Dabei erscheint als Vorgabe

des Dateinames der Name des Blockes mit der Endung '.BLK'. Hat der Block

noch keinen Namen wird als Blockname 'BLOCK_XX.BLK' angenommen. Anstelle

von 'XX' steht dann allerdings die Nummer des aktuellen Blockes. Damit der

abgespeicherte Block beim Laden des kompletten Block-Satzes wieder an die

gleiche Stelle geladen wird, wird der Datei noch eine Lageinformation vor-

angestellt (siehe Teil III 4. BLOCK.BLK).

U13.5.2 Block speichern SatzU0

Whlen Sie diesen Menpunkt, so erscheint eine Dialogbox, die im oberen

Teil 40 Knpfe hat (durchnumeriert von 1 bis 40). Die Bedeutung dieser

Knpfe ist wie folgt festgelegt:

Graue Zahlen kennzeichnen nicht belegte Blcke, diese knnen auch nicht

mit abgespeichert werden. Eingeschaltete Knpfe stellen belegte Blcke

dar. Mchten Sie bestimmte Blcke nicht mit abspeichern, so gengt es

die korrespondierenden Knpfe mit der linken Maustaste auszuschalten.

Der untere Teil der Dialogbox hnelt stark der Dialogbox zum laden von

Block-Stzen. Durch die Knpfe, die mit den Buchstaben von 'A' bis 'J' ge-

kennzeichnet sind, bestimmen Sie, mit welcher Blockkennung der aktuelle

Block-Satz abgespeichert werden soll. Einfacher ausgedrckt bedeutet dies

die Auswahl des Ordners, in den der aktuelle Block-Satz abgespeichert wird.

Als zustzliche Orientierung beim spteren Laden eines Block-Satzes knnen

Sie eine Zeichenkette von max 38 Zeichen in dem Feld ber den Knpfen 'A'-

'J' eingeben.

Entspricht die Einstellung der Dialogbox Ihren Wnschen, knnen Sie durch

Bettigen des Knopfes 'Speichern getrennt!' oder 'Speichern zusammen!', den

Speichervorgang starten. Bei Bettigung des Knopfes 'Speichern getrennt!'

werden die selektierten Blcke als einzelne Dateien abgespeichert (wie beim

Meneintrag 'Block speichern einzeln'). Die Bettigung des Knopfes 'Spei-

chern zusammen!' fhrt dazu, da die selektierten Blcke alle in einer Da-

tei namens "ML_BLOCK.SET" abgelegt werden. Das sptere Laden eines derart

abgespeicherten Block-Satzes erfolgt dann erheblich schneller.

U13.6 SpeicherplanU0

Nach Selektion dieses Menpunktes erscheint eine Dialogbox, die Informationen

ber den verbleibenden Arbeitsspeicher und die verfgbare Diskettenkapazitt

enthlt.

U13.7 Layout druckenU0

Mchten Sie ein Layout zu Papier bringen, so whlen Sie den Meneintrag Layout

drucken. Es erscheint eine Dialogbox, mit der Sie verschiedene Parameter ein-

stellen knnen. Im oberen Teil befinden sich drei Knpfe die, je nach Platinen-

gre verschiedene Beschriftungen besitzen. Im einzelnen sind dies 1:1 ; 2:1 ;

4:1 falls Sie eine maximale Platinengre von 5x8 cm, 10x16 cm oder 20x32 cm

eingestellt haben, b.z.w. w2:1 ; w8:1 ; w32:1 (Das w steht fr Wurzel) falls Sie

eine maximale Platinengre von 3x5 cm, 7x11 cm oder 14x22 cm gewhlt haben.

Welcher Mastab geeignet ist und welcher nicht, erfahren Sie beim Einstellen der

Platinengre unter dem Mentitel Parameter (siehe Teil II 8.1).

Im mittleren Teil befinden sich drei Knpfe fr die Einstellung der Druckstr-

ke. Diese Knpfe sind mit 'leicht', 'mittel' und 'stark' beschriftet. Mit die-

sen Knpfen knnen Sie auswhlen, ob eine Druckzeile eimal, zweimal oder Drei-

mal gedruckt werden soll. Voreingestellt ist die Druckstrke 'leicht', d.h. je-

de Druckzeile wird nur einmal gedruckt. Dies reicht in der Regel fr einen zu-

friendenstellendes Druckergebnis voll und ganz aus. Sollte Ihr Farbband bereits

etwas abgenutzt sein, whlen Sie 'mittel' oder 'stark', je nach Abnutzungsgrad.

Im unteren Teil der Dialogbox befinden sich zwei Knpfe zur Auswahl des Drucker-

Typs, drei Knpfe um die vertikale Anpassung einzustellen, ein Knopf zum Verlas-

sen der Dialogbox mit Rckkehr zum Hauptmen und zwei Knpfe um den Druckvorgang

zu beginnen.

In dem Feld, in dem nach der vertikalen Anpassung gefragt wird, knnen Sie diese

durch Bettigen der Knpfe 'Layouts' oder 'Din A4' einschalten, b.z.w. durch Be-

ttigen des Knopfes 'keine' ausschalten. Zur Erklrung dieser Funktion soll hier

nur gesagt werden, da die vertikale Anpassung die normale Druckerauflsung von

240x216 Punkten pro Zoll fr 9-Nadel-Drucker b.z.w. 240x180 Punkten pro Zoll fr

24-Nadel-Drucker (in 9-Nadel Emulation) auf 240 x 240 Punkte pro Zoll umrechnet.

Beim Drucken von Layouts ist die Einstellung 'Layouts' ein absolutes Mu, weil

sonst der vertikale Abstand zwischen den Ltaugen etwas zu gro wird, soda sp-

ter die Bauteile eventuell nicht mehr in die dafr vorgesehenen Lcher passen.

Beim Drucken von Grafiken hat die vertikale Anpassung den Vorteil, da Kreise

auch kreisrund und nicht etwa elliptisch ausgedruckt werden. Den Druckvorgang

starten Sie durch Bettigen des Knopfes 'drucken'. Mchten Sie nur einen Test-

ausdruck, um sich einen ersten berblick ber das Layout zu verschaffen, betti-

gen Sie den Knopf 'Testdruck'. Ein Testausdruck ist allerdings nur im Mastab

2:1 b.z.w. w8:1 mglich. Mit der Einstellung 'Layouts' betrgt die vertikale

Drucklnge beim Ausdruck der gesammten Arbeitsflche im Mastab 2:1 ca. 32 cm

(12.67 Zoll).

Wenn Sie die Einstellung 'Din A4' whlen, wird der Ausdruck in vertikaler Rich-

tung derart verkleinert, da eine ganze Arbeitsflche bequem auf ein handelsb-

liches Din-A4-Blatt pat. D.h. die maximale vertikale Drucklnge im Mastab 2:1

betrgt etwa 24 cm (9.5 Zoll). Es bleibt also oben und unten noch der bliche

Rand von einem Zoll.

Haben Sie den Druckvorgang durch einen der beiden Knpfe 'Drucken' oder 'Test-

druck' gestartet, mssen Sie nur noch den zu druckenden Bereich angeben. Zu

diesem Zweck erscheinen auf dem Bildschirm beide Layoutseiten nebeneinander in

vierfacher Verkleinerung (siehe Gesammtansicht). Mit Hilfe einer Gummibandbox

knnen Sie nun den zu druckenden Bereich markieren. Daraufhin wird der markier-

te Ausschnitt invertiert. Whrend der Druckausgabe wandert ein horizontaler

Balken durch den markierten Bereich. Dieser gibt die momentane Druckposition

an. Abbrechen knnen Sie den Druckvorgang durch Bettigen der Tastenkombination

<Control>-<Shift-links>-<Alternate>.

U13.8 EndeU0

Mit diesem Meneintrag knnen Sie B1MultiLayB0 beenden. Wurde seit dem letzten La-

den oder Speichern keine Zeichenoperation mehr ausgefhrt, wird das Programm

unmittelbar beendet. Ansonsten erfolgt eine Abfrage mittels einer 'Alertbox'.

.FF

B1U14. Der Mentitel 'Arbeiten'U0B0

Der Mentitel Arbeiten fat die folgenden Meneintrge zusammen:

4.1 Ltaugen

4.2 Leiterbahnen

4.3 Text plazieren

4.4 Verschieben

4.5 Lschen

4.6 Rckgngigmachen    <Undo>

4.7 Gesammtansicht      <Tab>

4.8 Mehrlagenanzeige    <Space>  <Esc> <1>..<6>

4.9 Alles lschen

U14.1 LtaugenU0

Nach Anwahl des Meneintrages 'Ltaugen' erscheint eine Dialogbox mit 38 Knp-

fen. Der untere Knopf ist mit 'Abbruch' gekennzeichnet und fhrt zurck zum

Hauptmen. Um die Forcierung des Ltaugenmittelpunktes ein- und auszuschalten

bettigen Sie den entsprechend gekennzeichneten Knopf. Die brigen 36 Knpfe re-

prsentieren die zu plazierenden Ltaugen. Whlen Sie mit der linken Maustaste

eines davon aus, verschwindet die Dialogbox. Von nun an knnen Sie das gewhlte

Ltauge mit der Maus bewegen.

Dabei sind folgende Mauskommandos verfgbar:

Linke Maustaste         : Das Ltauge wird plaziert.

Rechte Maustaste        : Mit dem Ltauge wird gelscht.

Linke & Rechte Maustaste: Zurck zum Hauptmen

In Verbindung mit der linken Maustaste sind folgende Tastaturkommandos mglich:

Alternate             : Raster aus falls Raster an und umgekehrt

Control               : Y-Snap: D.h. die vertikale Mausposition wird

festgehalten.

Shift-Links           : X-Snap: Analog zu Y-Snap

Caps Lock             : Ltaugenmittelpunkt forcieren ein/aus.

Shift-Links - Control : Ltauge durchkontaktieren (Mit der rechten

Maustaste wird das Ltauge beidseitig gelscht).

Weitere Tastaturkommandos sind:

Esc                  : Mehrlage an/aus.

Space                : Umschalten Ltseite/Bauteileseite

Kursor-Tasten        : Bildschirmbewegung in die entsprechende Richtung.

Backspace            : Farbumschaltung.

Undo                 : Rckgngigmachen der letzten Zeichenoperationen.

Enter                : Horizontales Spiegeln beider Arbeitsflchen.

#                    : Ein-/Ausschalten des visuellen Rasters.

Noch ein Hinweis zum Thema Ltaugen lschen ( Rechte Maustaste ). Die Operation

Ltaugen lschen in Verbindung mit der Alternate-Taste eignet sich hervorragend

zum Ausradieren kleiner Bildschirmteile. Aus diesem Grund wurde auf eine ge-

trennte Radiergummifunktion verzichtet. Sie whlen einfach ein passendes Ltau-

ge aus (kleinere fr kleine Ecken, grere fr groe Flchen), halten die Alter-

nate-Taste gedrckt und lschen durch entsprechende Mausbewegung den gewnsch-

ten Bereich. Dies stellt eine ntzliche Ergnzung zu den Operationen lschen mit

Gummiband und lschen mit Lassoband dar.

U1Ein weiter Tip:U0 Sollte Ihnen die Gestalt verschiedener Ltaugen nicht zusagen,

so knnen Sie die entsprechende Dialogbox innerhalb der Datei

"MULTILAY.RSC" mit einem Resource-Editor editieren. Wichtig ist

nur, da Sie die Ltaugenmittelpunkte nicht verndern.

U14.2 LeiterbahnenU0

Mit dem Meneintrag Leiterbahnen knnen Sie Ltaugen miteinander verbinden. Die

Dialogbox, die bei Selektion dieses Meneintrages erscheint, bietet Ihnen sechs

verschiedene Leiterbahndicken an. Wie beim Meneintrag 'Ltaugen' whlen Sie

auch hier die gewnschte Leiterbahnstrke mit der linken Maustaste an. Mchten

Sie die Leiterbahnen nur in 45 Grad Winkeln verlegen, so selektieren Sie den

Knopf '45 Grad Vorzugsrichtung'. Auerdem haben Sie die Mglichkeit durch An-

klicken der Knpfe "Einzeln" b.z.w. "Polygonzug" die Art und Weise festzulegen

mit der die Leiterbahnen plaziert werden. In der Betriebsart "Einzeln" mssen

Sie den Anfangs- und Endpunkt jedes Leiterbahn Segmentes explizit anklicken.

In der Betriebsart "Polygonzug" dient der Endpunkt des vorangegangen Segmentes

automatisch als Startpunkt des folgenden.

Der im unteren Teil befindliche Abbruchknopf fhrt Sie zurck zum Hauptmen. Ha-

ben Sie eine bestimmte Leiterbahnstrke ausgewhlt, verschwindet die Dialogbox.

Ihre Arbeit gestaltet sich jetzt je nach gewhlter Betriebsart in folgenden

Schritten:

U1Betriebsart "Einzeln":U0

1.  Anfangspunkt durch Drcken der Linken Maustaste markieren.

2.  Maustaste loslassen.

3.  Mauszeiger auf Endpunkt bewegen und wieder die linke Maustaste be-

ttigen.

4.  Maustaste loslassen.

5.  Nun knnen Sie entweder durch bettigen beider Maustasten zum

Hauptmen zurckkehren oder bei 1. fortfahren.

U1Betriebsart "Polygonzug":U0

1.  Anfangspunkt durch Drcken der Linken Maustaste markieren.

2.  Maustaste loslassen.

3.  Mauszeiger auf Endpunkt bewegen und wieder die linke Maustaste be-

ttigen.

4.  Maustaste loslassen.

5.  Nun knnen Sie entweder bei Punkt 3 fortfahren, oder durch Bettigen

der rechten Maustaste zu Punkt 1 bergehen. Das Bettigen beider

Maustasten fhrt zurck zum Hauptmen.

Vielleicht haben Sie schon bemerkt, da alle Ltaugen einen gleichartigen Mit-

telpunkt haben. Dies liegt daran, da B1MultiLayB0 die Ltaugen erkennen mu, damit

es beim Zeichnen einer Leiterbahn von einem Ltauge zu einem Anderen, die Lt-

augen nicht mit ausmalt. Ein weiterer Vorteil ist, da B1MultiLayB0 beim Verlegen

von Leiterbahnen ohne Raster, Ltaugen in der Nhe des Mauszeigers erkennt und

automatisch den Ltaugenmittelpunkt als Start- b.z.w. Endpunkt annimmt.

Mit der Caps Lock-Taste knnen sie die 45 Grad Vorzugsrichtung ein- und aus-

schalten. Damit knnen Sie auf einfache Weise Ihre Layouts 'sauber' gestalten,

ohne 'schiefe' Leiterbahnen zu verlegen. Zu erwhnen wre an dieser Stelle noch,

da Leiterbahnen im halben Rasterma verlegt werden. Dies erwie sich in der

Praxis als sehr ntzlich, weil man so z.B. zwischen zwei Ltaugen eine Leiter-

bahn hindurchverlegen kann, ohne das Raster umzuschalten.

Folgende Tastaturkommandos sind beim Verlegen von Leiterbahnen verfgbar:

Alternate              : Raster aus falls Raster an und umgekehrt.

Control                : Y-Snap  : nur horizontale Bewegung mglich.

Shift-Links            : X-Snap  : nur vertikale Bewegung mglich.

Caps Lock              : 45 Grad Vorzugsrichtung. D.h. Leiterbahnen

knnen nur in 45 Grad Winkeln verlegt werden.

Shift-Links - Control  : Leiterbahn wird beidseitig abgelegt.

Folgende Standardkommandos sind verfgbar:

Esc                    : Mehrlage an/aus.

Space                  : Umschalten Ltseite/Bauteileseite

Kursor-Tasten          : Bildschirmbewegung in die entsprechende Rich-

tung.

Backspace              : Farbumschaltung.

Undo                   : Rckgngigmachen der letzten Zeichenoperatio-

nen.

Enter                  : Horizontales Spiegeln beider Arbeitsflchen.

#                      : Ein-/Ausschalten des visuellen Rasters.

U14.3 Text plazierenU0

Mchten Sie Ihr Layout oder Ihre Grafik mit Text versehen, so sollten Sie die-

sen Meneintrag aktivieren. Es erscheint auf dem Bildschirm ein Unterstrei-

chungszeichen als Textkursor. Diesen knnen Sie mit dem Mauszeiger bewegen. Mit

Hilfe der Tastatur knnen Sie nun beliebige Zeichenketten eingeben. Fr Zeichen

die Sie nicht direkt ber die Tastatur eingeben knnen, steht Ihnen die Esc-

Taste zur Hilfe bereit. Durch Bettigen der Esc -Taste gelangen Sie in einen

Modus, in dem Sie den ASCII-Wert eines Zeichens eingeben knnen. Dies geschieht

wahlweise dezimal oder hexadezimal. Der Hexadezimalwert mu von einem $-Zeichen

angefhrt werden. Sie beenden den ASCII-Modus, indem Sie ein Zweitesmal die

Esc -Taste bettigen. Das entsprechende Zeichen wird an das Ende des Textes an-

gehngt. Mit der Taste Backspace knnen Sie das jeweils letzte Zeichen Ihrer

Eingabe lschen. Plazieren knnen Sie den Text entweder durch Bettigen der

linken Maustaste oder durch Bettigen der Taste Return . Mit der rechten Maus-

taste wird der aktuelle, noch nicht abgelegte Text gelscht. Die Textattribute

knnen Sie unter dem Mentitel 'Parameter' (vgl. Teil II 8.2 Textparameter)

einstellen. Da es sich als sehr praktisch erwies, wurde der Ziffernblock mit

einigen zustzlichen Funktionen belegt.

Hier eine Auflistung der Funktionen des Ziffernblocks:

2               : Der Text wird verkleinert.

8               : Der Text wird vergrert.

4               : Der Text wird um 90 Grad nach links gedreht.

6               : Der Text wird um 90 Grad nach rechts gedreht.

Auch beim Plazieren eines Textes stehen Ihnen die meisten Standardfunktionen

zur Verfgung:

Kursor-Tasten  : Bildschirmbewegung in die entsprechende Richtung.

Undo           : Rckgngigmachen der letzten Zeichenoperationen.

Enter          : Horizontales spiegeln beider Arbeitsflchen.

#              : Ein-/Ausschalten des visuellen Rasters.

B1WICHTIG !!!B0  Esc, Space und Backspace haben nicht die normale Belegung.

U1Tip:U0  Wenn Sie gespiegelten Text plazieren mchten, empfehle ich Ihnen folgende

Vorgehensweise:

1.  Bettigung der Taste <Enter> im Hauptmen. Dies hat die horizonta-

le Spiegelung beider Arbeitsflchen zur Folge.

2.  Plazieren des ungespiegelten Textes auf die gespiegelten Arbeits-

flchen.

3.  Nochmalige Bettigung der <Enter>-Taste im Hauptmen.

Das Resultat. Gespiegelter Text auf ungespiegeltem Hintergrund.

U14.4 VerschiebenU0

Die Operation 'Verschieben' knnen Sie auf zwei verschiedene Arten aktivieren.

Die erste Mglichkeit ist die, den Meneintrag ganz normal mit der linken Maus-

taste anzuwhlen. Daraufhin knnen Sie einen Bildschirmbereich mit der Gummi-

bandbox markieren und anschlieend verschieben. Die zweite Mglichkeit besteht

darin, die Alternate-Taste zu bettigen, whrend Sie mit der linken Maustaste

den Meneintrag anklicken. Dies fhrt dazu, da Sie den Bilschirmbereich nicht

wie vorher mit einer Gummibandbox, sondern mit dem Lassoband markieren. Anson-

sten ist der Ablauf genau der Gleiche, wie der vorher Beschriebene.

Welche zustzlichen Kommandos Ihnen noch zur Verfgung stehen knnen Sie in dem

Abschnitt ber den Meneintrag 'Block plazieren' erfahren ( Teil II 5.3 ). Pro-

grammtechnisch gesehen, ist das Verschieben nmlich nichts anderes als die Hin-

tereinanderausfhrung der Operationen 'Lschen' und 'Block plazieren'.

Beachten Sie bitte, da der ausgeschnittene Bildschirmbereich im Block A10 zwi-

schengespeichert wird ( siehe 4.5 ).

U14.5 LschenU0

Dieser Meneintrag dient dem Lschen von Bildschirmbereichen. Hierbei haben Sie

wieder zwei Mglichkeiten der Aktivierung. Die Erste ist das normale Anklicken

des Meneintrages, mit der Folge, da Sie den zu lschenden Bildschirmbereich

mittels einer Gummibandbox markieren. Die zweite Mglichkeit besteht darin,

beim Aktivieren des Meneintrages, die Alternate-Taste niederzuhalten. Dies

ermglicht es Ihnen, den zu lschenden Bildschirmbereich mit dem Lassoband zu

markieren. Bei dieser Aktion sind alle Kommandos verfgbar, die im Teil I in

den Abschnitten ber die Gummibandbox b.z.w. das Lassoband angefhrt wurden.

Sie sollten vielleicht noch zur Kenntnis nehmen, da der gelschte Bildschirm-

ausschnitt im Block A10 gespeichert wird. So knnen Sie durch bettigen der

Tasten 'A' und 'F10' sowie anschlieendes aktivieren des Menpunktes 'Block

plazieren' den gelschten Bildschirmbereich erneut an beliebigen Stellen pla-

zieren. Unabhngig davon, knnen Sie die erfolgte Lschung auch durch Aktivie-

ren des Meneintrages 'Rckgngig machen' oder durch Bettigen der Taste <Undo>,

stornieren. Dabei gelten allerdings auch die unter dem Menpunkt 'Rckgngig

machen' erwhnten Einschrnkungen.

U14.6 Rckgngig machen  UndoU0

Der im folgenden beschriebene Meneintrag gehrt wohl zu den Allerwichtigsten.

Er dient dem Aufheben der letzten Zeichenoperation/en. Dabei ist es sehr wich-

tig zu wissen, von welchen Einflssen diese Aktion abhngt und bei welchen Ope-

rationen sie aufgerufen werden kann.

Prinzipiell kann diese Funktion sich selbst 'Rckgnig machen', was bedeutet,

da Sie durch mehrmaliges Aktivieren dieses Meneintrages hintereinander, je-

weils zwischen der letzten nderung und der Stornierung der letzten nderung

hin- und herschalten knnen.

In den folgenden Fllen ist ein 'Rckgngig machen' nicht mehr mglich:

1.   Bewegen des Bildschirmausschnittes.

2.   Sobald Sie nach einem 'Rckgnig machen' eine Zeichenoperation

ttigen.

3.   Umschalten der Arbeitsflche ( Bauteileseite  -  Ltseite).

4.   Wenn Sie die Mehrlagenanzeige ein- oder ausschalten.

Dabei hat es sich bewhrt, bei lngeren Zeichenoperationen durch zweimaliges

Bettigen der Taste  Undo , vorgenommene nderungen zu fixieren.

U14.7 Gesammtansicht  <Tab>U0

Nach Aktivieren dieses Meneintrages erscheinen beide Arbeitsflchen in vier-

facher Verkleinerung nebeneinander. Die eigentliche Aufgabe dieses Meneintra-

ges, besteht darin, Ihnen einen globalen berblick ber Ihr Layout zu verschaf-

fen. Am oberen Bildschirmrand sind die beiden Arbeitsflchen mit 'Bauteileseite'

und 'Ltseite' beschriftet. Dabei wird die gerade aktive Seite in schwarzer

Schrift, die inaktive Seite in heller Schrift dargestellt.

Da es besonders praktisch erschien, wurde noch eine Operation zum Kopieren von

Ausschnitten implementiert. Mit dieser Operation knnen Sie Teile der Arbeits-

flche kopieren, die grer als der Bildschirm sind. So knnen Sie z.B. eine

ganze Arbeitsflche auf die Andere kopieren. Dies geschieht prinzipiell genauso,

wie es im Abschnitt ber den Meneintrag 'Verschieben' beschrieben wurde. Auch

beim verschieben in der Gesammtansicht, steht Ihnen die Rasterung hilfreich zur

Seite. Die Markierung des zu kopierenden Bereiches erfolgt durch eine Gummiband-

box. Beachten Sie bitte, da Arbeiten in der Gesammtansicht nicht rckgngig ge-

macht werden knnen. Das liegt daran, da bei diesem Meneintrag, direkt auf den

Speicher der Arbeitsflchen zugeriffen wird. Wie im Teil I bereits erwhnt, be-

ntigt eine Arbeitsflche 182400 Bytes. Sie werden verstehen, da der Speicher-

aufwand zur Pufferung einer solchen Arbeitsflche zu gro wre.

Doch nun zu den Kommandos, die whrend des Verschiebens verfgbar sind:

Linke Maustaste         : Ausschnitt ablegen.

Rechte Maustaste        : Ausschnitt freigeben.

Beide Maustasten        : Zurck zum Hauptmen.

Alternate               : Raster aus.

Control                 : Y-Snap. Nur horizontale Bewegung.

Shift-Links             : X-Snap. Nur vertikale Bewegung.

Shift-Links - Control   : Ablegen des Ausschnitts auf beiden Arbeitsflchen.

Delete                  : Lschen mit dem Ausschnitt.

Beim Entwurf von Layouts knnten Sie beispielsweise folgenden Weg einschlagen:

1.  Sie plazieren die Ltaugen eines IC's, das Sie mehrmals verwenden wol-

len, wie gewohnt durch den Meneintrag 'Ltaugen' oder durch plazieren

eines vorgefertigten Blockes.

2.  Sie aktivieren den Meneintrag 'Gesammtansicht'.

3.  Jetzt kopieren Sie den zuvor erzeugten Bildschirmausschnitt an belie-

bige Positionen.

Auf diese Art und Weise gestallten Sie Ihr Layout mit mehr berblick, als wenn

Sie es nur teilweise im Auge htten.

U14.8 Mehrlagenanzeige  <Space>  <Esc> <1>..<6>U0

Mit diesem Meneintrag knnen Sie bestimmen, welche Seite des Layouts Sie bear-

beiten und ob Sie im Mehrlagenmodus arbeiten wollen oder nicht.

Einfacher allerdings knnen Sie mit der <Space>-Taste die zu bearbeitende Seite

wechseln und mit der <Esc>-Taste, den Mehrlagenmodus ein und ausschalten. Wei-

terhin knnen Sie durch Bettigen der Tasten <1> bis <3> die aktive Seite und

durch Bettigen der Tasten <4> bis <6> die inaktive Seite direkt anwhlen. Dabei

gilt folgende Bestimmung:

<1> = Ltseite aktiv

<2> = Bauteileseite aktiv

<3> = Aufdruckseite aktiv

<4> = Ltseite inaktiv

<5> = Bauteileseite inaktiv

<6> = Aufdruckseite inaktiv

Diese Aktionen werden im Menbalken unmittelbar registriert (siehe auch Teil II

1. Der Menbalken).

U14.9 Alles lschenU0

Nach Aktivierung dieses Menpunktes, erscheinen nacheinander zwei 'Alertboxen'.

Die erste stellt Ihnen die Frage, ob Sie beide Arbeitsflchen lschen wollen.

Whlen Sie 'Ja', so wird das ganze Layout gelscht.

Die zweite 'Alertbox' stellt Sie vor die Frage, ob Sie alle Blcke lschen mch-

ten. Antworten Sie mit 'Ja', werden alle Blockstze ('A' bis 'J') unwiderruf-

lich gelscht. Einzelne Blcke lschen Sie am besten, wie es im Teil II/5.3

'Auswahlmen' beschrieben wurde.

.FF

B1U15. Der Mentitel 'Block'U0B0

Unter dem Mentitel 'Block', sind folgende Meneintrge zum Ausschneiden und

Plazieren von Blcken zusammengefat:

5.1 ausschneiden Rechteck

5.2 ausschneiden Lasso

5.3 Auswahlmen

5.4 plazieren

U15.1 Ausschneiden RechteckU0

Dieser Meneintrag dient dem Ausschneiden von Blcken. Dazu whlen Sie vor der

Aktivierung des Meneintrages den auszuschneidenden Block aus. Dies geschieht

durch Bettigen der Funktionstasten in Verbindung mit der Alternate- und der

Control -Taste, sowie durch Bettigen der Tasten A - J (siehe Teil I 3.Tasta-

turkommandos). Haben Sie sich fr einen Block entschieden, dann aktivieren Sie

den Meneintrag 'Ausschneiden Rechteck'. Ist der von Ihnen gewhlte Block leer,

dann knnen Sie ihn nun unmittelbar mit Hilfe der Gummibandbox ausschneiden.

Ist der von Ihnen gewhlte Block bereits belegt, so erscheint eine Alertbox,

mit der Nachfrage, ob Sie den Block neu belegen wollen.

Wie Sie einem Block einen Namen geben, erfahren Sie im Teil II/5.4 im Abschnitt

ber das Blockauswahlmen.

Bei Blcken, die Sie in Bauteilebibliotheken verwenden mchten, sollten Sie fol-

gende Punkte beachten:

1.  Sie sollten diese Blcke stets im Raster ausschneiden.

2.  Haben diese Blcke Verbindungspunkte nach auen, so sollten auch diese

im Raster liegen (z.B. die drei Anschlupunkte eines Transistors).

U15.2 Ausschneiden LassoU0

Bis auf den Unterschied, da Sie bei diesem Meneintrag den gewhlten Block mit

dem Lassoband ausschneiden, ist der Arbeitsablauf genau der Gleiche wie beim

Meneintrag 'Ausschneiden Rechteck'. Beachten Sie bitte, da mit dem Lassoband

ausgeschnittene Blcke, nicht im Raster liegen. Dies ist besonders beim Erstel-

len von Bauteilebibliotheken wichtig.

U15.3 Auswahlmen  HelpU0

Das Blockauswahlmen dient, wie der Name bereits andeutet, der Auswahl eines

Blockes. Nach Selektion des Meneintrages erscheinen in der oberen Hlfte des

Bildschirmes die Namen aller 40 Blcke des aktuellen Blocksatzes. Durch Anklik-

ken eines Blocknamens mit der linken Maustaste wird der entsprechende Block

ausgewhlt und kann anschlieend plaziert werden ( weiteres siehe 5.4 ). Durch

Anklicken des Blocknamens mit der rechten Maustaste, knnen Sie den Blocknamen

Editieren.

Dies ist besonders beim Erstellen eines neuen Blocksatzes von Bedeutung. Multi-

Lay benennt belegte Blcke automatisch nach Ihrer Position innerhalb des Block-

satzes. Z.B. Block_15 fr den Block Nr. 15. Da es schon etwas schwierig ist, bei

dieser Nomenklatur die verschiedenen Blcke auseinanderzuhalten, sollten Sie die

von Ihnen erstellten Blcke aussagekrftiger benennen.

Beachten Sie bitte, da die Blocknamen als Dateinamen bernommen werden. Somit

ist es zum Beispiel nicht mglich innerhalb eines Blocksatzes, zwei Blcken den

gleichen Namen zu geben. In verschiedenen Blockstzen knnen Sie jedoch ohne

weiteres gleiche Blocknamen verwenden da, wie Sie vielleicht bereits wissen, die

einzelnen Blockstze in verschiedene Ordner abgespeichert werden.

Um die Blcke eines Blocksatzes zu sortieren, verwenden Sie die Operation 'ver-

tauschen'. Vertauschen knnen Sie jeweils zwei Blcke, indem Sie die Shift-Ta-

ste niederhalten, whrend Sie mit der linken Maustaste einen Blocknamen selek-

tieren. Halten Sie die linke Maustaste gedrckt und bewegen den Mauszeiger zu

dem Blocknamen, mit dem die Vertauschung stattfinden soll. Nun knnen Sie die

Maustaste loslassen. Die Vertauschung ist vollendet.

U15.4 plazieren  <Insert>U0

Unter dem Meneintrag 'plazieren', verbirgt sich eine ganze Reihe mchtiger Ar-

beitsmittel. Hierzu gehren neben dem bloen Plazieren eines Blockes auch Ope-

rationen wie vergrern, verkleinern, spiegeln, drehen oder X'ORen. Die Meisten

dieser Operationen knnen Sie 'On-line', d.h. whrend des Plazierens ansprechen.

Wenn Sie zum Beispiel eine Ltaugenreihe an mehreren Stellen und in verschiede-

nen Richtungen plazieren mchten, so knnen Sie dies in einem Arbeitsgang erle-

digen.

In der folgenden Auflistung sind alle Kommandos angefhrt, die beim Plazieren

eines Blockes mglich sind:

Linke Maustaste         : Block ablegen.

= Bildschirm OR Block.

Beide Maustasten        : Zurck zum Hauptmen.

Delete                  : Lschen mit dem 'schwarzen' des Blockes.

= Bildschirm AND NOT Block.

~ (Tilde)               : Bildschirm mit dem Block Exklusiv-Oder Verknpfen.

= Bildschirm XOR Block.

F1 - F10                : Selektion der Blcke 1  - 10.

Alternate + F1 - F10    : Selektion der Blcke 11 - 20.

Control + F1 - F10      : Selektion der Blcke 21 - 30.

Ctrl + Alt + F1 - F10   : Selektion der Blcke 31 - 40.

A - J                   : Anwahl des Block-Satzes 'A' - 'J'.

Caps Lock               : Ansatzpunkt des Blockes in die Mitte.

Shift-Links - Control   : Block beidseitig ablegen.

Alternate               : Raster aus falls Raster an und umgekehrt.

Control                 : Y-Snap. Nur horizontale Bewegung.

Shift_Links             : X-Snap. Nur vertikale Bewegung.

Space                   : Umschalten: Bauteileseite  _  Ltseite.

Esc                     : Mehrlagenmodus an/aus.

Undo                    : Rckgngig machen.

Backspace               : Farbumschaltung.

Kursor-Tasten           : Bildschirmbewegung.

Enter                   : Horizontale Spiegelung beider Arbeitsflchen.

#                       : Ein-/Ausschalten des visuellen Rasters.

ber den Ziffernblock knnen Sie noch folgende weitere Operationen ansprechen:

2                     : Block verkleinern.

8                     : Block vergrern.

4                     : 90 Grad nach links.

6                     : 90 Grad nach rechts.

Enter                 : Block an vertikaler Achse spiegeln.

0                     : Block an horizontaler Achse spiegeln.

Das Plazieren von Blcken, zum Beispiel beim Erstellen von Schaltplnen, ist mit

all diesen Operationen eine wahre Freude. Besonders, wenn alle Blcke raster-

treu entworfen wurden.

.FF

B1U16. Der Mentitel 'Spezial'U0B0

Der Mentitel 'Spezial' umfat unter anderem eine Funktion, auf die wir sehr

stolz sind. Die Lupenfunktion. Obwohl sie grtenteils GFA-Basic V3.0 implemen-

tiert wurde ( mit einem kleinen Teil Maschinensprache ), ist sie wohl eine der

Schnellsten ihrer Art. Sicherlich einzigartig ist die Darstellung der Lupe im

Mehrlagenmodus. Im Mehrlagenmodus wird die inaktive Seite, genau wie auf dem

Bildschirm, grau dargestellt, wird aber durch das Editieren des Lupenbildes

nicht verndert. Doch nun zum berblick ber die unter dem Mentitel 'Spezial'

zusammengefassten Meneintrge:

6.1 Lupe

6.2 Spiegeln horizontal

6.3 Spiegeln vertikal

6.4 Spiegeln diagonal ( transponieren )

6.5 Vergrern

6.6 Verkleinern

U16.1 LupeU0

Wie Sie sicher bereits festgestellt haben, ist B1MultiLayB0 ein sogenanntes Pixel-

orientiertes Layoutprogramm. Bei einem solchen Programm darf natrlich eine

Mglichkeit zur genaueren Untersuchung von Ausschnitten nicht fehlen. Hierzu

dient dieser Meneintrag.

Nach Aktivierung des Meneintrages befinden Sie sich im Lupenbewegungsmodus. In

diesem Modus knnen Sie den Lupenausschnitt, den es zu vergrern gilt, mit dem

Mauszeiger verschieben. Den Bildschirmausschnitt knnen Sie wie gewhnlich mit

den Kursortasten auf der Arbeitsflche hin- und herbewegen.

Im Lupenbewegungsmodus sind folgende Kommandos verfgbar:

Mausbewegung            : Bewegen des Lupenausschnittes.

Linke Maustaste         : Eintritt in den Lupeneditiermodus.

Beide Maustasten        : Zurck zum Hauptmen.

Kursor-Tasten           : Bewegen des Bildschirmausschnittes.

Space                   : Umschalten Bauteileseite  _  Ltseite.

Esc                     : Mehrlagenmodus ein/aus.

Backspace               : Farbumschaltung.

Enter                   : Horizontales spiegeln beider Arbeitsflchen.

#                       : Ein-/Ausschalten des visuellen Rasters.

Durch Bettigen der Linken Maustaste gelangen Sie in den Lupeneditiermodus. In

diesem Modus ist Ihnen die Mglichkeit gegeben, einzelne Punkte nach belieben zu

setzen und zu lschen. Dabei sind Ihnen grundstzlich zwei Mglichkeiten gege-

ben. Die erste Mglichkeit besteht darin, das Editieren mit dem Mauszeiger vor-

zunehmen. Die zweite Mglichkeit bewhrt sich vor allem dann, wenn sich Ihr

kleines Arbeitstier, die Maus, manchmal nicht ganz so bewegt, wie Sie es wn-

schen. Es handelt sich hierbei um das Editieren der Lupe mit einem ber die

Tastatur steuerbaren Kursor.

Es folgen die Kommandos zur Steuerung des Lupeneditors:

Linke Maustaste         : Innerhalb der Lupe Punkte setzen.

Auerhalb der Lupe erfolgt eine dynamische Bewe-

gung des Lupenausschnittes, in die entsprechende

Richtung.

Rechte Maustaste        : Punkte lschen.

Beide Maustasten        : Durch kurze Bettigung gelangen Sie in den Lupen-

bewegungsmodus. Bei lngerer Bettigung kehren Sie

zurck zum Hauptmen.

Kursor-Tasten           : Bewegen des Lupenkursors. Stt der Kursor an den

Rand der Lupe, so erfolgt eine automatische Bewe-

gung des Lupenausschnittes.

Space                   : Umschalten eines Punktes an der aktuellen Kursor-

position.

Shift-Links             : Linie ziehen.

+ Kursor-Taste

Shift_Rechts            : Linie lschen.

+ Kursor-Taste

Fr welche der beiden Mglichkeiten Sie sich entscheiden, hngt von den Gegeben-

heiten und Ihrer Bevorzugung ab.

U16.2 Spiegeln horizontalU0

Ein mit Hilfe der Gummibandbox markierter Bildschirmbereich wird an der horizon-

talen Achse gespiegelt.

U16.3 Spiegeln vertikalU0

Analog zum vorherigen Meneintrag kann mit dieser Funktion an der vertikalen

Achse gespiegelt werden.

U16.4 Spiegeln diagonalU0

Diese Funktion ermglicht es, Bildschirmausschnitte an der diagonalen Achse zu

spiegeln (transponieren). Beim Transponieren werden Hhe und Breite des Aus-

schnittes vertauscht. Deshalb wird der markierte Bildschirmausschnitt zunchst

vom Bildschirm entfernt, transponiert und kann dann erneut plaziert werden.

U16.5 VergrernU0

Ein mit dem Gummiband markierter Bildschirmausschnitt wird in X- und Y-Richtung

um den Faktor 2 gestreckt. Anschlieend kann er an beliebiger Stelle plaziert

werden.

U16.6 VerkleinernU0

Analog zur vorhergegangenen Funktion wird hier ein Ausschnitt in X- und Y-Rich-

tung um den Faktor 2 gestaucht. Auch hier kann das Resultat an beliebiger Stel-

le plaziert werden.

B1WICHTIG:B0    Beim Plazieren der Ausschnitte in den letzten drei Funktionen stehen

Ihnen smtliche Kommandos wie bei 'Block plazieren' zur Verfgung

(siehe Teil II 5.3 Block plazieren).

.FF

B1U17. Der Mentitel 'Grafik'U0B0

Unter dem Mentitel 'Grafik' finden Sie folgende Eintrge:

7.1  Punkte

7.2  Linien

7.3  Polygone

7.4  Rechtecke

7.5  Kreise

7.6  Ellipsen

7.7  Kurven

7.8  Fllen

7.9  Schraffur

7.10 Muster

7.11 Spraydose

Bei den Operationen des Mentitels Grafik gilt folgendes zu Beachten:

Die eingestellten Parameter fr Linienart und Fllmuster wirken sich an ge-

eigneter Stelle auf die Grafikoperationen aus.

Alle Operationen knnen an beliebiger Stelle durch Niederhalten beider Maus-

tasten beendet werden.

Ein Bettigen der rechten Maustaste fhrt dazu, da z.B. gesetzte Startpunk-

te aufgehoben werden, soda Sie diese Operation von neuem beginnen knnen.

Weiterhin stehen Ihnen bei allen Grafikoperationen die blichen Tastaturkom-

mandos zur Verfgung:

U17.1 PunkteU0

Diese Operation dient dazu, einzelne Punkte zu setzen b.z.w. zu lschen. Durch

Niederhalten der linken Maustaste knnen Sie Punkte setzen. Durch Niederhalten

der rechten Maustaste Punkte lschen. Diese Operation wird oft auch als Frei-

zeichnen bezeichnet.

U17.2 LinienU0

Mit dieser Funktion knnen Sie einzelne Linien zeichnen. Dazu bewegen Sie den

Mauszeiger zunchst auf eine beliebige Startposition und Besttigen dies durch

durch einen kurzen Druck auf die linke Maustaste. Durch weitere Mausbewegungen

steuern Sie sodann den gewnschten Endpunkt an. Ein kurzer Klick auf die linke

Maustaste fixiert auch diesen. Auf dem Bildschirm erscheint eine Linie, die die

beiden Punkte miteinander verbindet.

Einen versehentlich gesetzten Startpunkt knnen Sie durch Bettigung der rechten

Maustaste aufheben.

U17.3 PolygonzgeU0

Diese Operation dient dazu fortlaufende Linienzge zu zeichnen. Als erstes ge-

hen Sie wie bei "7.2 Linien" vor, um den ersten Streckenabschnitt zu zeichnen.

Danach wird automatisch der Endpunkt des vorangegangenen Abschnitts als Start-

punkt des folgenden Abschnitts verwendet. Durch kurzes Drcken der rechten Maus-

taste, knnen Sie einen neuen Linienzug beginnen.

U17.4 RechteckeU0

Zunchst markieren Sie durch Bettigen der linken Maustaste eine Ecke des zu

zeichnenden Rechtecks. Ein weiterer Mausklick (links) definiert die gegenber-

liegende Ecke. Danach knnen Sie das so in der Gre festgelegte Rechteck ber

die Arbeitsflche bewegen und durch einen weiteren Druck auf die linke Maustaste

an aktueller Position ablegen.

U17.5 Kreise U0

Analog zur vorangegangen Operation definieren Sie zuerst den Mittelpunkt und

dann den Radius des zu zeichnenden Kreises. Danach knnen Sie diesen durch Be-

ttigen der linken Maustaste an beliebiger Stelle plazieren.

U17.6 EllipsenU0

Genau wie "7.5 Kreise". Nheres siehe dort.

U17.7 KurvenU0

Diese Operation dient dazu sog. Bezier- oder Harmonische- Kurven zu zeichnen.

Der Name "Nasenfunktion" klingt vielleicht etwas abartig, trifft aber genau den

Punkt (mit dieser Funktion lassen sich nmlich echte "Supernasen" zeichnen).

Eingeleitet wird diese Funktion zunchst durch das Zeichnen einer Linie (genau-

eres siehe "7.2 Linien"). Danach knnen Sie durch Mausbewegungen die gezeichnete

Linie nach belieben verformen. Man kann sich dies etwa so vorstellen, da die

Linie vom Mauszeiger magnetisch angezogen wird.

U17.8 FllenU0

Diese Operation dient dem Fllen von Flchen. Dazu bewegen Sie den Mauszeiger

an die gewnschte Position. Ein kurzer Druck auf die linke Maustaste startet den

Fllvorgang. Dieser kann durch Bettigen der Tastenkombination <Control>-<Shift-

links>-<Alternate> abgebrochen werden. Dies ist vor allem dann sehr ntzlich,

wenn der Fllvorgang beim Fllen besonders diffiziler Flchen kein Ende nehmen

mchte.

U17.9 SchraffurU0

Mit diesem Meneintrag knnen Sie zwischen Fllen mit Schwarz und Fllen mit ak-

tueller Schraffur hin- und herschalten (Zur Einstellung der Schraffur siehe "8.5

Fllmuster").

U17.10 MusterU0

Mit diesem Meneintrag knnen Sie zwischen Fllen mit Schwarz und Fllen mit ak-

tuellem Muster hin- und herschalten (Zur Einstellung des Fllmusters siehe "8.5

Fllmuster").

U17.11 SpraydoseU0

Bei dieser Operation handelt es sich um eine naturgetreue Nachbildung des Sprh-

dosen-Effekts (bis auf Nasenbildung). Der Sprhradius kann durch Bettigen der

Taste <Control> vergrert, b.z.w. durch Bettigen der Taste <Alternate> ver-

kleinert werden. Die linke Maustaste sprht schwarze Punkte, die rechte sprht

weisse Punkte. Beide Maustasten fhren zur Beendung dieser Operation.

.FF

B1U18. Der Mentitel 'Parameter'U0B0

Der Mentitel 'Parameter' umfat folgende Meneintrge:

8.1 Platinengre

8.2 Rastermae

8.3 Text-Parameter

8.4 Linienart

8.5 Fllmuster

8.6 Parameter laden

8.7 Parameter speichern

U18.1 PlatinengreU0

Bevor Sie mit dem Entwurf eines Layouts beginnen, sollten sie zuerst die maxima-

le Platinengre einstellen.

Dabei stehen Ihnen die Gren  3cm x 5cm,  5cm x 8cm,  7cm x 11cm,  10cm x 16cm,

14cm x 22cm oder 20cm x 32cm zur Verfgung. Whlen Sie im oberen Teil der Dia-

logbox eine Gre an, wird Ihnen im unteren Teil angezeigt, welche Ausdruckma-

stbe hierfr geeignet sind. Geeignete Mastbe bezglich der eingestellten Pla-

tinengre zeichnen sich dadurch aus, da der Inhalt einer kompletten Arbeits-

flche ausgedruckt werden kann.

Hierzu ein Beispiel:

Ist die aktuelle Platinengre auf 10cm x 16cm eingestellt, htte dies zur

Folge, da ein Ausdruck einer kompletten Arbeitsflche im Mastab 4:1 eine

Breite von 40cm (16 Zoll) beanspruchen wrde. Da die effektive Druckbreite

eines Din-A4 Druckers jedoch nur etwa 20cm (8 Zoll) betrgt, kann ein sol-

cher Ausdruck nicht erfolgen.

U18.2 RastermaeU0

Nach Aktivieren dieses Meneintrages erscheint eine Dialogbox. Im oberen Teil

knnen Sie den virtuellen Rasterabstand einstellen. Dabei haben Sie einerseits

die Auswahl zwischen den vorgegebenen Rasterabstnden 1,27mm, 1,96mm, 2,54mm und

3,92cm und andererseits die Mglichkeit, ein beliebiges Raster selbst anzugeben.

Der untere Teil der Dialogbox beherbergt unter anderem zwei Knpfe, um das vi-

suelle Gitterraster ein- b.z.w. auszuschalten. Wobei sich das visuelle Raster

stets auf das virtuelle Raster bezieht.

U18.3 TextparameterU0

Mit Hilfe dieses Meneintrages knnen Sie die Standard-Texteinstellungen vorneh-

men. Zu diesen gehren die Textausrichtung, die Textgre sowie die Textattribu-

te. Nach Verlassen der Dialogbox befinden Sie sich automatisch im Text-Modus.

Auch dies erwies sich in der Praxis als uerst sinnvoll.

U18.4 LinienartU0

Nach erfolgter Selektion dieses Meneintrages erscheint eine Dialogbox, mit de-

ren Hilfe Sie die Liniendicke, die Form des Linienanfangs, die Form des Linien-

endes und den Linienstil einstellen knnen. Diese Einstellungen gelten dann fr

die entsprechenden Grafikoperationen (Punkte, Linien, ...).

U18.5 FllmusterU0

hnlich wie im vorangegangenen Meneintrag, knnen Sie hier das Fullmuster und

die Fllschraffur auswhlen. Weiterhin knnen Sie die Flchenumrandung ein- und

ausschalten.

U18.6 Parameter ladenU0

Mit dieser Funktion knnen Sie die zuvor mit "Parameter speichern" abgespeicher-

ten Parameter laden (siehe 8.7).

U18.7 Parameter sichernU0

Die Aktivierung dieser Funktion fhrt dazu, da die wichtigsten Einstellungen

von B1MultiLayB0 auf Diskette gesichert werden (siehe Teil III 1. MULTILAY.INF).