ZORG, Copyright Ludovic Rousseau 1993, 1994

HARD DISK BOOT

Les disquettes et les partitions de disque dur ont un boot sector. Ce boot

sector donne des informations sur le format de la disquette ou de la partition.

Sur un disque dur il y un 'super boot sector' qui donne des informations non

pas pour une seule partition mais pour le disque dur entier.

Ce super boot sector se trouve comme d'habitude sur le secteur 0 du disque.

Il ne faut pas confondre le secteur 0 de la premi�re partition et le secteur 0

du disque. Le secteur 0 de la premi�re partition est en fait le secteur 2 (en

tout cas chez moi) du disque.

On peut lire ou �crire ce super boot sector avec les entr�es 'Lire' et

'Ecrire' du menu 'Informations' ou avec un acc�s direct au disque.

Il se d�compose en :

Octet Taille Label

$1B6  1      hd_cc     nombre de cylindres

$1B8  1      hd_dhc    nombre de t�tes

$1B9  1      hd_unused inutilis�

$1BA  2      hd_rwcc   reduce write current cylinder

$1BC  2      hd_wpc    write precomp cylinder

$1BE  1      hd_lz     landing zone

$1BF  1      hd_rt     seek rate code

$1C0  1      hd_in     interleave factor

$1C1  1      hd_spt    sectors per track

$1C2  4      hd_siz    taille totale du disque en secteurs

$1C6  1      p0_flg    la partition 0 existe si pf_flg>0

si le bit 7 est positionn�, le bootage se fait ici

$1C7  3      p0_id     identificateur de la partition

$1CA  4      p0_st     num�ro de secteur du premier secteur de la

partition

$1CE  4      p0_siz    taille de la partition en secteurs

$1D2  1      p1_flg    idem, pour la partition 1

$1D3  3      p1_id

$1D6  4      p1_st

$1DA  4      p1_siz

$1DE  1      p2_flg    idem, pour la partition 2

$1DF  3      p2_id

$1E2  4      p2_st

$1E6  4      p2_siz

$1EA  1      p3_flg    idem, pour la partition 3

$1EB  3      p3_id

$1EE  4      p3_st

$1F2  4      p3_siz

$1F6  4      bsl_st    secteur de d�part de la "bad sector list"

$1FA  4      bsl_cnt   taille en secteurs de la liste

Ces renseignements proviennent du livre 'Disquette et Disque Dur'. Ce livre

date de 1986 et � l'�poque les disques de plus de 4 partitions ne devaient pas

exister (en tout cas pas chez Atari :-) ).

Avec AHDI 5 et 6, les disque de plus de 4 partitions sont g�r�s de la fa�on

suivante:

il n'y a de toute fa�on pas de place pour mettre la description des

partitions supl�mentaires dans le boot sector. Une des quatres partitions a

alors l'identification XGM au lieu de GEM pour une partition normale.

Cette partition XGM regroupe plusieurs partitions (GEM et/ou XGM). Le premier

secteur et la taille d'une partition �tant donn�s sur 32 bits, une partiton XGM

peut aller jusqu'� plus de 4 milliards de secteurs et donc renfermer pas mal de

partitions.

Le premier secteur d'une partition XGM joue le m�me r�le qu'un 'super boot

sector'. Le secteur contient une description de 4 nouvelles partitions.

Celles-ci pouvant �tre GEM ou XGM. Les secteurs de d�part des sous-partitions

sont relatifs � la partition XGM les contenant. Par exemple la premi�re

sous-partition commence au secteur 1 alors que son premier secteur r�el est en

fait 1+premier secteur de la partition XGM.

Cette astuce permet de ne plus �tre limit� � quatres partitions. La prochaine

limite est le nombre de descripteurs possible pour les partitions. AHDI permet

de g�rer un maximum de 16 partitions et le GEMDOS en suporte tr�s bien jusqu'�

32.

Illustration par l'exemple: si vous avez 5 partitions sur votre disque dur,

vous aurez 3 partitions GEM et 1 partition XGM. La partition XGM contient 2

autres partitions GEM. Une partition XGM pointe sur un boot sector du m�me type

que le premier boot sector, c'est � dire un secteur contenent une description

des partitions.

Partition n� : type

0: GEM

1: GEM

2: GEM

3: XGM -> 0: GEM

1: GEM

Il existe aussi une autre vari�t� de partition mutante dont l'identification

est BGM. Ce type de partition est utilis� pour les partitions de plus de 16 Mo.

En effet une telle partition ne peut plus utiliser des secteurs de 512 octets

car le num�ro de secteur doit tenir sur 15 bits. Les secteurs sont alors plus

grand, de 1024 octets jusqu'� 16384 octets ce qui permet d'avoir des partitions

jusqu'� 512 Mo.

La taille de la partition indiqu�e dans le boot sector est donn�e en secteurs

de 512 octets. En fait en utilisant DMAread() et DMAwrite(), on travaille

toujours avec des secteurs de 512 octets, ces appels syst�me num�rotent les

secteurs sur 32 bits. Il est donc toujours possible d'acc�der � n'importe

quelle partition en passant par un acc�s disque bas niveau et des secteurs de

512 octets.

La 'bad sector list' est inscrite sur le disque lors du formatage. Elle

contient la liste de secteurs d�fectueux qui n'ont pas pu �tre format�s. Le

livre nous dit que le tableau se trouve la plupart du temps � la fin du disque

mais elle se trouve sur le secteur 2 de mon disque. Les secteurs marqu�s dans

la liste sont toujours utilis�s au sens o� ils apparaissent dans la FAT et

peuvent �tre lus, peut-�tre avec une erreur mais on peut au moins

essayer.

Avec la variable pi_flg, le syst�me d'exploitation se rend compte si la

partition existe (pi_flg diff�rent de z�ro). Le syst�me d'exploitation boote �

partir du premier boot secteur dont pi_flg a le bit 7 positionn�.