===============================================

@(#)      OKAMI SHELL VERSION 1.4 - BENUTZERANLEITUNG

===============================================

Stand: 19.9.1992

BITTE ERST DIE DATEI README LESEN!

----------------------------------------------------------------------------

EINFHRUNG

Die Okami-Shell (man spricht es "O-Kammi")  ist ein (weiterer)  Versuch,

auf  dem  Atari  ST  so etwas wie Unix-Gefhle aufkommen zu lassen.  Das

Programm   wendet   sich   an   alle,    die   die  Mglichkeiten  eines

Kommandointerpreters  denen  des  Desktops vorziehen.  Die Shell ist vor

allem beim Betrieb mit einer Festplatte ausgesprochen ntzlich.

Obwohl  es  schon  einige Programme dieser Art gibt,  gibt es gewichtige

Grnde,  die  Okami-Shell  zu  benutzen  und  sich  durch  die  folgende

Anleitung zu arbeiten.

Die  Okami-Shell ist einer der Unix-orientierten Kommandointerpreter fr

den  ST,   der  die Unix-Mglichkeiten der Ein/Ausgabe-Umleitung und des

Pipelinings  auch fr die internen (in der Shell eingebauten)  Kommandos

ermglicht.    Die   Ein/Ausgabe-Umleitung  ist  die  Mglichkeit,   die

Standard-Ausgabe eines Programmes,  d.h.  alles, was mit printf, Cconout

etc.  ausgegeben wird und normalerweise auf dem Bildschirm landet, sowie

die  Standard-Eingabe  in  eine  Datei  oder  zu  einem Gert (z.B.  zum

Drucker)   umzuleiten.   Die  Umleitung  funktioniert  unter TOS mit dem

GEM-Desktop  a)   nur  bei  TTP-Programmen,  weil man nur bei diesen die

Mglichkeit  hat,   eine  Kommandozeile  einzugeben,   und  b)  nur  bei

Programmen,  deren Compiler die Umleitung untersttzen.  Die Okami-Shell

fhrt  die  Umleitung  selber  durch,  wodurch auch Programme,  die ihre

Kommandozeile    nicht    beachten   (z.B.    solche,    die   mit   dem

Pd-Modula-2-System erstellt wurden), umgeleitet werden knnen.

Die   Okami-Shell   kann  allerdings  noch  etwas  mehr:   sie  ist  ein

universelles Utility,  mit dem man nicht nur Programme starten,  sondern

auch  Programme  schreiben  und debuggen usw.  kann.  Als Bonbon hat sie

einen  eingebauten  UPN-Rechner  mit  ca.   80  Funktionen  sowie  einen

Terminal-Emulator.   Alles  in allem bietet die Okami-Shell mehr interne

Kommandos  und  Funktionen  als  jede  andere  fr den Atari erhltliche

Shell.

Bei  der  Programmierung  einer  Shell  oder  eines Kommandointerpreters

steht  man immer vor der Frage,  ob man fr die in der Shell eingebauten

Kommandos  Unix-,   MS-DOS-  oder  eine  selbstausgedachte  Schreibweise

benutzen soll,  d.h.  ob man die Kommandos ls oder dir,  mv oder rename,

cp  oder  copy  nennen  soll  oder  ob  man  sich  eingene Kommandonamen

ausdenkt.   Die  Okami-Shell  ist  an den Unix-Bezeichnungen orientiert,

genauer gesagt an dem Unix-Derivat AIX,  das z.B. auf dem IBM RT PC 6150

luft.  Natrlich mssen bei soetwas Abstriche gemacht werden, der Atari

ist   schlielich   keine   Unix-Maschine,   und  eine  Shell  ist  kein

Betriebssystem.

Wer sich in Unix einigermaen auskennt,  kann mit der Okami-Shell sofort

loslegen.   Die  folgende Anleitung stellt die Verwendung der Shell dar,

die  Erklrung  der  internen  Kommandos mit Syntax befindet sich in der

Datei commands.doc.

Um  die  vielen  Versionen  der Shell unterscheiden zu knnen,  gibt das

Kommando    `ver'    eine    Information    mit    Versionsnummer    und

Kompilierungszeitpunkt aus.  Zur Interpretation der Versionsnummer siehe

tricks.doc.

----------------------------------------------------------------------------

SUPPORT

Die Okami-Shell ist Public Domain,  d.h.  sie kann von jedermann benutzt

und  weitergegeben werden,  ohne da jemand etwas dafr zu bezahlen hat.

Wer ber E-Mail zu erreichen ist,  sollte mir ber das Maus- oder Usenet

eine  kleine Nachricht,  evtl.  mit Kommentaren,  Anregungen und Kritik,

zukommen lassen. Adresse siehe unten.

ber den Support ist es jederzeit und fr jeden mglich:

1) die neueste Version der Shell zu bekommen,

2) konfektionierte    Versionen    zu    erhalten,    in    denen    die

Systembeschrnkungen (Anzahl der Variablen,  Funktionen etc.)  verndert

sind. Wer also eine Version braucht, die bis zu 2000 Variablen verwalten

kann,   kann  eine solche bekommen.  Auerdem knnen beliebige Kommandos

ausgeblendet werden,  um die Shell kleiner zu machen.  Wer also z.B. den

UPN-Rechner  und  das  basep-Kommando  nicht  braucht,   kann eine Shell

erhalten,   in  der  diese  Kommandos nicht enthalten sind und die somit

entsprechend krzer ist.

3) Auerdem   ist  eine  "CLI-Only"-Version  erhltlich,   die  nur  die

allerwichtigsten  Kommandos  zur  Bedienung  der  Shell  enthlt.  Diese

Version ist ungepackt ca.  63 KB gro (die Vollversion ca.  130 KB)  und

kann auf Systemen eingesetzt werden, auf denen die wichtigsten Kommandos

als externe Programme zur Verfgung stehen.

Es  ist verboten,  die Shell zu verkaufen oder unter einem anderen Namen

zu vertreiben.  Wer irgendwelche Teile des Programms oder der Quellen in

eigenen  Programmen benutzen will,  darf dies tun,  solange mein Name im

Programm und in der Dokumentation erwhnt wird.

Die Datei `copying' enthlt genaue Hinweise zum Kopieren und Weitergeben

der Shell.

Das   Programm   wird   voll   untersttzt,   d.h.   es  wird  dynamisch

weiterentwickelt,  und jeder Anwender kann bei mir jederzeit die neueste

Version  bestellen.   Ebenso  stehe  ich  bei Problemen und Wnschen zur

Verfgung.   Spenden  sind natrlich auch willkommen,  aber ausdrcklich

nicht  Vorraussetzung  fr  den Erwerb von neuen Versionen,  Anleitungen

oder  sonstigen  Hilfen (dies ist allen Pd-Programmierern zur Nachahmung

empfohlen).

Meine Adresse:

Wolfram Rsler

Augustastr. 44-46

W-5100 Aachen

Tel. +49 (0)241 534596

Mausnetz: Wolfram Rsler @ AC2

Usenet:   wr@bara.oche.de

Bitte    bei    allen    Zuschriften    die   Versionsnummer   und   das

Kompilierungsdatum  der  Shell  angeben  (werden durch Eingabe von "ver"

ausgegeben).   Bei  Fehlermeldungen  bitte  die  Ausgabe  von  "ver  -a"

mitschicken.

Wer  irgendwelche  Anregungen fr weitere Versionen der Shell hat,  kann

sich damit jederzeit an mich wenden.

----------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMFEHLER

"Selbst der  umsichtigste Programmierer kommt manchmal in Situationen,

wo das Programm nicht richtig funktioniert."

Texas Instuments, "Individuelles Programmieren"

Handbuch zu TI 58/58C/59, 1977

Der  Software-Support deckt die Beseitigung von Fehlern in der Shell ab.

Wer  einen  Fehler  findet,  sollte also nicht die Okami-Diskette in die

Ecke  schmeien  und  sich einer anderen Shell zuwenden (die hat nmlich

auch   Fehler),    sondern  mir  einen  Hinweis  mit  mglichst  genauer

Fehlerbeschreibung   schicken.    Wenn   man  eine  Diskette  und  einen

frankierten  Rckumschlag  beilegt,  bekommt man die korrigierte Version

der  Shell  sobald wie mglich zurck.  Wenn die Shell in Verbindung mit

einem anderen Programm Probleme macht, sollte man dieses Programm gleich

mitschicken.   Bitte  bei allen Fehlermeldungen die Ausgabe von "ver -a"

mitschicken.

Natrlich  kann  ich  keine Verantwortung fr irgendwelche Schden,  die

durch  die  Shell,   ihre Anwendung oder die Unfhigkeit ihrer Anwendung

verursacht werden, bernehmen. Wer also unbedingt

df -mn | xargs rm -r {}/*

ausprobieren mu, hat das Ergebnis selber auszubaden.

----------------------------------------------------------------------------

LIEFERUMFANG

Zur Okami-Shell gehren die folgenden Dateien:

KERN:

sh.ttp          Das Haupt-Shellprogramm.

msh.prg         Die Microshell zum Starten als GEM-Programm.

msh.inf         Konfigurationsdatei zur Microshell.

profile         Konfigurationsdatei beim Start der Shell.

help            Textdatei mit Syntaxerklrungen.

EXTERNE KOMMANDOS:

calc.sh         Benutzerschnittstelle zum eingebauten UPN-Rechner.

format.ttp      Programm zum Formatieren von Disketten.

gem.prg         Programm zur Benutzung von Accessories.

gem.rsc         Resourcedatei dazu.

showpic.sh      Demo-Shellscript zur Anzeige von Bilddateien.

QUELLEN:

msh.c           msh.prg

gem.c           gem.prg

format.c        format.ttp

DOKUMENTATION:

readme          Grundeinfhrung fr den Anwender.

doc\*.*        Anleitungen.

SONSTIGES:

dial.inf        Eine Beispieldatei fr das dial-Kommando.

okami.pic       Das Titelbild.

okicon.rsc      Eine Resourcedatei, die drei Icons mit dem

Okami-Logo enthlt.

_index          Indexdatei fr `ls -i'.

----------------------------------------------------------------------------

SYSTEMANFORDERUNGEN

"Wie der Name unschwer erkennen lt, besitzt der Atari 520 ST

einen enormen Hauptspeicher, nmlich ganze 512 KByte. Der eine

oder andere kann sich vielleicht schwer vorstellen, wozu dieser

Riesenspeicher bentigt wird."

Data Becker, "Das groe GEM-Buch" (1985)

Die Okami-Shell stellt folgende Anforderungen an das System:

Rechner

Luft auf jedem ST-kompatiblen Rechner. ber den Einsatz auf anderen

Rechnern mit ST-Emulator liegen noch keine Testergebnisse vor.

RAM

Die Shell bentigt ca.  200 KB an Laufzeitspeicher => lauffhig auch

auf 512KB-Maschinen. Empfohlen werden allerdings 1 MB oder mehr.

Massespeicher

Fr  die  zum  Lauf  notwendigen  Dateien werden minimal ca.  120 KB

bentigt.  Mit allen Hilfsdateien (Microshell,  Profile,...)  werden

ca.   200  KB  bentigt.   Dazu  kommen noch die ber 300 KB fr die

Dokumentation.

Die  Shell  kann  jedem  Massespeicher  betrieben  werden.  Fr  die

Verwendung  des  Pipelinings ist es jedoch notwendig,  da auf einen

Massespeicher  (nicht  notwendigerweise  den,   von  dem  die  Shell

gestartet  wurde)   geschrieben  werden kann.  Fr diesen Zweck kann

auch eine eigene kleine Ramdisk verwendet werden (16-32K).

Bildschirm

Luft  in  jeder  Auflsung.   Der Betrieb in niedriger Auflsung ist

mglich, aber einige interne Kommandos gehen davon aus, das pro Zeile

80  Zeichen  zur  Verfgung  stehen (z.B.  df und hd).  Die Benutzung

dieser  Kommandos  kann  dann  zu  Strungen in der Bildschirmausgabe

fhren. In keinem Fall kommt es jedoch zu einem Programmabsturz.

Sollte  mit  jeder  Farb-  und  Schwarzwei-Emulation  funktionieren.

Sollte  auch  mit  allen  Grobildschirm arbeiten (ungetestet mangels

Grobildschirm).   Die Shell untersttzt OverScan (siehe commands.doc

zu dem internen Kommando "overscan").

Hardware

Die Shell untersttzt Maus, Drucker und die RS232-Schnittstelle sowie

ein  Modem.   Es  werden  jedoch  keine  Gerte  auer Bildschirm und

Tastatur  unbedingt  bentigt  (auch nicht die Maus).  (Genaugenommen

werden nicht einmal Bildschirm und Tastatur unbedingt bentigt.)

Betriebssystem

Die  Shell  wurde unter TOS 1.02 und 1.04 auf einem Atari 1040 ST und

Mega ST4 entwickelt und ist "sauber"  programmiert,  d.h.  es erfolgt

kein  Zugriff  auf  undokumentierte oder vernderliche Systemadressen

o..   Die  Shell sollte daher mit jedem frheren und zuknftigen TOS

zusammenarbeiten. Sie arbeitet mit und untersttzt MiNT.

Software

Jedes TOS-  und TTP-Programm kann von der Shell als externes Kommando

aufgerufen werden.  GEM-Programme knnen aufgerufen werden,  wenn die

Shell selber als GEM-Programm gestartet wird,  was z.B. der Fall ist,

wenn msh.prg zum Start der Shell benutzt wird.

Zum  Verndern  der Konfigurationsdateien profile und msh.inf ist ein

Ascii-Editor erforderlich.

----------------------------------------------------------------------------

INSTALLATION

Die  Okami-Shell  kann  direkt  von der Diskette gestartet werden.  Siehe

hierzu den folgenden Abschnitt.

Ihre  volle  Effizienz  entwickelt die Shell allerdings erst beim Einsatz

von der Ramdisk oder Festplatte.

INSTALLATION AUF RAMDISK

Ich  empfehle  die  selbstkomprimierende  Maxidisk,   da sie die optimale

Speicher  ausnutzung garantiert.  Fr die Shell sollten mindestens 200 KB

Maxidisk oder ca. 300 KB einer anderen Ramdisk zur Verfgung stehen.

Fr  den  vollen Betrieb der Shell sollten folgende Dateien (am besten in

einen eigenen Ordner) auf die Ramdisk kopiert werden:

sh.ttp

profile

msh.prg

msh.inf

help

okami.pic

dial.inf

_index

in einem Unterordner namens doc:

commands.doc            <------ aus dem Anleitungsordner

in einem Unterordner namens bin:

*.sh

format.ttp

gem.prg

gem.rsc

ship.exe                 <------ fr Festplattenbenutzer: das

ship.prg der Harddisk-Utility-Disk

Die  Datei  help  wird fr das Shell-Kommando "help"  benutzt;  wer diese

Datei  ausdruckt und neben den Rechner legt,  kann sich den Platz auf der

Ramdisk  ebenfalls sparen.  Dasselbe gilt fr commands.doc,  das auerdem

ziemlich  viel  Platz  beansprucht.   (Auf  der  Platte -  auf dem Papier

allerdings   auch,   auerdem  wird  commands.doc  fr  die  Online-Hilfe

bentigt.)

Die Dateien msh.prg und msh.inf gehren zusammen und werden zum Start der

Shell  als  GEM-Programm  benutzt.  Wer von der Shell keine GEM-Programme

starten will, braucht diese Dateien nicht.

Auf  die  externen  Kommandos  wie gem und format kann man natrlich auch

verzichten, nur mu man dann u.U. etwas hufiger ins Desktop zurck.

Wer  kein  Modem  hat,   kann  mit  dem dial-Kommando nichts anfangen und

braucht folglich auch kein dial.inf.

Wer  nicht  bei  jedem  Systemstart das Titelbild sehen mchte,  kann die

Datei okami.pic umbenennen oder lschen.

Auch auf profile kann man verzichten,  allerdings wird die Shell dann mit

den eingebauten Voreinstellungen initialisiert.

=> Die einzige Datei, die man wirklich braucht, ist sh.ttp.

INSTALLATION AUF FESTPLATTE

Bei  der  Installation der Shell auf Festplatte kommt echtes Unix-Feeling

auf,   vor  allem  wenn  man  die  Shell nach dem Systemstart automatisch

starten lt (ich empfehle zum Autostart:

TOS 1.0: den Autostarter aus dem Data Becker-Buch "Die besten

Tips&Tricks fr Atari ST", S. 24ff.

TOS 1.2: den Autostarter "startgem.prg", der zu Superboot 6.0

gehrt, siehe PD-Journal 9/90, S. 43ff.

>= TOS 1.4: msh.prg im Desktop als Autostart-Applikation anmelden)

Mit einigen Tricks,  die im folgenden erklrt werden,  kann man sich z.B.

bei  jedem  Start  der  Shell  Datum und Uhrzeit des letzten Systemstarts

ausgeben  lassen oder das aktuelle Arbeitsverzeichnis so einstellen,  wie

man  die  Shell zuletzt verlassen hat.  Auerdem kann man alle Programme,

die man auf der Festplatte hat,  per Name starten lassen, egal in welchem

Verzeichnis   man  sich  gerade  befindet,   und  es  werden  sogar  alle

RSC-Dateien gefunden.

Man tippt also z.B. ein:

edit datei.txt

und  es  erscheint  der  Editor  mit  der  Datei  datei.txt,   egal wo im

Dateisystem der Editor sich befindet.

Fr  die Shell sollte ein eigener Ordner eingerichtet werden,  in den die

oben unter INSTALLATION AUF RAMDISK aufgefhrten Dateien kopiert werden.

Auerdem  ist  es sinnvoll,  Pipe-Operationen ber eine Ramdisk laufen zu

lassen. Siehe dazu weiter unten.

Wenn  man  sich  die  Anleitungen  der  Shell auf die Festplatte kopiert,

braucht  man die Datei commands.doc nicht noch einmal in den Shell-Ordner

zu  kopieren.   Dann mu allerdings der Dateiname von commands.doc in der

Shell-Variablen HELPFILE gespeichert werden. Siehe dazu weiter unten.

INSTALLATION IM AUTO-ORDNER

Es  ist  sehr  sinnvoll,  ein  kleines  Programm  zu  schreiben,  das  im

Auto-Ordner  gestartet wird und,  wenn eine bestimmte Taste gedrckt ist,

die Shell per Pexec ausfhrt. Wenn dies das erste Programm im Auto-Ordner

ist, hat man immer die Gelegenheit, vor dem Start irgendwelcher Programme

in die Shell zu gelangen und so z.B.  defekte Programme, die das korrekte

Hochfahren des Systems verhindern, zu deaktivieren. Die Shell fhrt keine

AES-Aufrufe  aus,  die beim Start aus dem Auto-Ordner zu Problemen fhren

wrden, da zu dieser Zeit das AES noch nicht initialisiert ist. Die Shell

fhrt AES-Aufrufe erst dann aus,  wenn der Anwender sie durch Eingabe des

Kommandos  `gon'   explizit  dazu  auffordert.   Aus diesem Grund ist ein

Betreiben der Shell aus dem Auto-Ordner problemlos mglich.

INSTALLATION IM COOKIE-JAR

Der  Cookie-Jar  ist  eine  Mglichkeit  des  Betriebssystems,   mit  der

installierte  Programme  dem System ihre Anwesenheit nebst Versionsnummer

mitteilen knnen.  Der Cookie-Jar wird erst ab TOS 1.6 vom Betriebssystem

selber  benutzt,   kann  aber  bei  allen frheren TOS-Versionen auch von

Programmen  installiert  werden.   Die  Okami-Shell  trgt sich unter der

Kennung  "OkSh"   in  den  Cookie-Jar  ein.  Vorher installiert sie einen

solchen, falls noch keiner vorhanden ist. Die Versionsnummer ist auf zwei

Bytes aufgeteilt,  bei Version 1.5 steht eine 5 im niedrigsten und eine 1

im nchsthheren Byte.

Mit  dem  internen  Kommando  `cookie'  kann  der  Cookie-Jar  ausgelesen

werden. Siehe hierzu commands.doc.

Wenn  die  Shell  beendet  wird,  wird  der  vorherige  Wert  wieder  als

Cookiejar-Adresse  eingetragen.  Beim Beenden der Shell mit shutdown wird

als Cookiejar-Adresse 0 eingetragen.

----------------------------------------------------------------------------

START DER SHELL

a) Direkt

Die Shell wertet ihre Kommandozeile nach der folgenden Syntax aus:

[-] [Flags] [[-- | -c] Cmd [Parameter]]

Es bedeuten:

-

Es  wird  die  Datei  profile im aktuellen Directory geladen.  Wenn -

nicht angegeben ist,  wird keine Profile-Datei geladen. (In Unix wird

das -  als erstes Zeichen von argv[0] bergeben. Das lt sich in TOS

nicht bewerkstelligen, also mu das - in der Kommandozeile stehen.)

Flags

Beliebige  der  Flags,   die auch fr das Kommando set benutzt werden

knnen  und  das  Verhalten der Shell global beeinflussen.  Die Flags

knnen  also  schon  in  der  Kommandozeile  eingestellt werden,  was

ntzlich ist,  wenn kein Profile benutzt wird. Die Flags knnen mit +

oder - beginnen. Siehe commands.doc fr weitere Details.

--

Stellt  das  Ende  der  Flags dar und signalisiert,  da die weiteren

Parameter zu `Cmd'  gehren.  --  wird nur bentigt,  wenn `Cmd'  mit

einem Minus- oder Pluszeichen beginnt.

-c

Signalisiert,   da es sich bei `Cmd'  um ein auszufhrendes Kommando

(intern oder extern)  handelt. Wenn -c nicht benutzt wird, wird `Cmd'

als der Dateiname eines auszufhrenden Shellscripts betrachtet.

Cmd

Ein  auszufhrendes  Kommando  oder  Shellscript.  Wenn Cmd angegeben

ist,   wird  die Shell nach seiner Ausfhrung beendet.  Wenn kein Cmd

angegeben ist, wird die Shell interaktiv.

Para

Optionale Parameter fr Cmd.

Anmerkung:  ber den Software-Support kann eine Shell bezogen werden, die

sich  im  Hinblick  auf  das  bergebene  Minuszeichen  genau andersherum

verhlt, d.h. sie initialisiert sich mit dem Profile immer, auer es wird

ein Minuszeichen bergeben.

Beispiele:

sh

Die Shell wird interaktiv gestartet. Es wird kein Profile geladen.

sh -

Die  Shell wird interaktiv gestartet.  Die Datei profile im aktuellen

Directory  oder  (falls  gesetzt)   die  in der Environment-Variablen

OKSH_PROFILE  angegebene  Datei  wird  geladen.  Dies ist der normale

Start der Shell.

sh - -i

Die Shell wird interaktiv gestartet,  die Datei profile wird geladen,

und es wird der Insert-Modus des Zeileneditors abgeschaltet (-i).

sh myscript

Die  Datei myscript wird als Shellscript ausgefhrt,  danach wird die

Shell beendet.

sh -x myscript

Die  Datei myscript wird als Shellscript ausgefhrt,  danach wird die

Shell  beendet.   Vorher wird das Flag x gelscht,  wodurch die Shell

beim  Start  von  Binrprogrammen  das aktuelle Verzeichnis nicht auf

das Verzeichnis einstellt, in dem die Programmdatei enthalten ist.

sh -L <myscript

Das  Flag  L  wird  gelscht,   wodurch  die  Shell Kommandos von der

Standardeingabe   (statt  mit  dem  Zeileneditor  von  der  Tastatur)

einliest.  Dadurch wird die Datei myscript ausgefhrt.  Diese Art des

Startens  eines  Shellscripts  unterscheidet sich nur geringfgig von

dem  direkten Angeben des Shellscripts und kann z.B.  benutzt werden,

um Kommandos von einer Pipeline oder einer Schnittstelle auszufhren.

sh -c ver

Die Shell fhrt das Kommando `ver' aus und terminiert.

b) Indirekt

Die  Shell  kann  indirekt von jedem Programm aus mit der GEMDOS-Funktion

Pexec  gestartet  werden.   Dies  geschieht  z.B.  beim  Aufruf  von  der

Microshell.   Da  die  Shell  den  Environment-String  benutzt,   sollten

Programme,   die  das  nicht  tun,   als letzten Parameter von Pexec eine

(long)0 bergeben (und nicht einen Leerstring).  Wenn der Shell dabei ein

Parameterstring  bergeben  wird,   so  wird  dieser wie oben beschrieben

ausgefhrt.  Der Parameterstring kann der Shell auch nach dem xArg-  oder

ARGV-Verfahren bergeben werden.

Wenn  die Shell als Login-Shell gestartet werden soll und es mglich sein

soll,  GEM-Programme von der Shell aus zu starten,  mu die Shell mit der

Microshell   (msh.prg)    gestartet   werden.    Dazu   mssen   folgende

Voraussetzungen zutreffen:

1) Im selben Directory wie sh.ttp stehen die Dateien msh.prg und msh.inf.

2) Die Datei msh.inf enthlt mindestens die folgende Zeile:

sh.ttp -

Dann  wird  die  Shell  nach  Doppelklick  auf  msh.prg  automatisch  als

Login-Shell  gestartet.   Es  knnen alle GEM-Programme von der Shell aus

ausgefhrt werden. Siehe hierzu auch msh.doc.

Wenn  die  Shell  auf diese Weise vom Desktop aus gestartet wird,  sollte

das Profile die Zeile

trap cursor -v

enthalten.  Dann wird nach dem Ende der Shell automatisch der Cursor abge

schaltet  (auf  dem  Desktop  strt  er  ziemlich).   Siehe  hierzu  auch

commands.doc.

c) ber den Shellpointer (_shell_p)

Der  Shellpointer befindet sich in Adresse 0x4F6 und enthlt einen Zeiger

auf eine Funktion,  die ein ihr bergebenes Kommando ausfhrt.  Auf diese

Weise  ist  es mglich,  aus einem von der Shell gestarteten Programm aus

Shellkommandos  auszufhren,   ohne  da die Shell nochmal geladen werden

mu. Ein Beispiel fr die Verwendung ist das mitgelieferte gem.prg.

Die  Funktion,   deren  Adresse  in  0x4F6 hinterlegt wird,  hat folgende

Syntax:

int Fct(char *cmd)

`cmd'   ist  ein  String  mit dem auszufhrenden Kommando.  Dies kann ein

beliebiges  Shell-Kommando  sein.  Mehrere  Kommandos  knnen  durch  `;'

verkettet  werden.  Wenn ein leerer String oder ein NULL-Zeiger bergeben

wird,   arbeitet  die  Shell  im  Dialogmodus,  ansonsten  wird  nur  cmd

ausgefhrt. Zurckgegeben wird der Rckgabewert des Kommandos.

Achtung:   Bei  dieser  Art  des Aufrufes wird die bereits laufende Shell

ausgefhrt. Das bedeutet, da alle Shellvariablen und Shellfunktionen der

laufenden  Shell  benutzt  und verndert werden knnen.  Die vollstndige

Reentranz  der  Shell  kann jedoch nicht garantiert werden.  Insbesondere

sollten  mit  einer  auf diese Weise gestarteten interaktiven Shell keine

externen Programme aufge rufen werden.  (was allerdings teilweise mglich

ist und offenbar von dem betreffenden Programm abhngt.)

---------------------------------------------------------------------------

KONFIGURATION

Wenn  der  Shell  als einziger Parameter ein Minuszeichen bergeben wird,

sucht  sie  nach  dem  Start  im aktuellen Verzeichnis eine Datei mit dem

Namen  profile.   Wenn die Environment-Variable OKSH_PROFILE gesetzt ist,

wird  stattdessen  die in dieser Variable angegebene Datei benutzt.  Wenn

diese  Datei  vorhanden  ist,   wird  sie wie ein Shellscript (siehe dazu

weiter unten)  ausgefhrt. Das Profile kann eine Einschaltmeldung auf dem

Bildschirm ausgeben und Shellvariablen wie z.B.  das Prompt (PS1) setzen.

Auerdem  knnen  die  Shell-Flags eingestellt werden (siehe dazu das in-

terne  Kommando  `set'  in commands.doc).  Das Profile kann alle Aktionen

ausfhren, die ein normales Shellscript auch ausfhren kann. Siehe hierzu

auch tricks.doc.

----------------------------------------------------------------------------

KOMMANDOEINGABE

a) Von der Tastatur

Wenn  die  Shell  im  Dialogmodus  gestartet ist,  knnen nach dem Prompt

(i.d.R.    ein   Dollarzeichen)   Kommandos   eingegeben   werden.   (Das

mitgelieferte  Profile  stellt das Prompt um,  so da im Prompt immer das

augenblickliche aktuelle Directory zu sehen ist.)

Mit  dem  internen  Kommando keydef kann jede beliebige Taste umdefiniert

werden.   Das  bedeutet,  da alle der unten angefhrten Tastenfunktionen

ungltig  werden  knnen,  wenn die jeweiligen Tasten umdefiniert werden.

Die einzigen Funktionen,  die nicht umdefiniert werden knnen, sind ENTER

und  Ctrl  Shift  Undo.  Fr weitere Informationen siehe commands.doc zum

Thema keydef.

Bei der Eingabe werden folgende Sondertasten benutzt:

Backspace

bewegt den Cursor nach links und lscht das dort stehende Zeichen.

Pfeil auf

Es  wird das zuletzt eingegebene Kommando angezeigt.  Dieses kann mit

ENTER   bernommen   oder   mit  Backspace  editiert  werden.   Durch

wiederholten   Druck  auf  Pfeil  auf  wird  das  vorletzte  Kommando

angezeigt usw.  Es werden maximal 100 Kommandos gespeichert (wer mehr

braucht,    benutze   den  Software-Support,   um  eine  entsprechend

angepate  Version  der  Shell  zu  erhalten.)  Diese Eigenschaft der

Eingabe nennt man "History".

Shift Pfeil auf

Wie  Pfeil  auf,   aber  es  wird  die  letzte  Zeile aus der History

angezeigt,   die  mit der bisherigen Eingabe bereinstimmt.  Gibt man

also  ein  "ls "   und  drckt Shift Pfeil auf,  dann wird das letzte

ls-Kommando zurckgeholt.  Der Zeiger in der History-Liste steht dann

hinter  dieser  Zeile,  ein weiterer Druck auf Shift Pfeil Auf bringt

also das vorletzte ls-Kommando zurck usw.

Ctrl Pfeil auf

Wie  Pfeil  auf  gefolgt von einem Druck auf ENTER,  es wird also das

zuletzt  eingegebene  Kommando  nicht  nur  angezeigt,  sondern  auch

ausgefhrt. Geht auch zusammen mit Shift.

Pfeil ab

Zeigt  das  nchste  Kommando in der History-Liste an.  Mit Pfeil auf

und  Pfeil ab kann man also in den in der History-Liste gespeicherten

Kommandos blttern.

Shift Pfeil ab

Analog zu Shift Pfeil auf.

Ctrl Pfeil ab

Wie Pfeil ab gefolgt von einem Druck auf ENTER,  analog zu Ctrl Pfeil

auf.

Shift Esc

Dateinamen-Vervollstndigung fr alle Dateien, die auf ein Suchmuster

passen. Siehe unten.

Esc

Dateinamen-Vervollstndigung fr eine Datei. Siehe unten.

Pfeil links/rechts

bewegen  den  Cursor:   mit Shift zum Zeilenanfang/ende,  mit Control

jeweils  ein  Wort nach links/rechts,  sonst jeweils ein Zeichen nach

links/rechts.

Delete

mit  Control:  lscht  die  Zeile  von  der  Cursorposition  bis  zum

Zeilenende. Sonst: lscht das Zeichen unter dem Cursor.

Shift Space

Speichert die aktuelle Position fr Pfeil rechts. Siehe unten.

Clr-Home

Die Eingabezeile wird gelscht.

Help

Es  wird eine Erklrung des eingegebenen Kommandos ausgegeben.  Siehe

unten.

Ctrl Shift Undo

Fr  diese  Eingabezeile  wird die Tasten-Redefinition ausgeschaltet.

Die  Eingabe  verhlt  sich also so,  als ob seit dem Start der Shell

keine  keydef-Kommandos  ausgefhrt  worden wren.  Die Funktion wird

durch ein Klingelzeichen besttigt.

Control V

Das   nchste   eingegebene  Zeichen  wird  nicht  als  Steuerzeichen

interpretiert. Auf diese Weise kann man z.B. VT52-Sequenzen eingeben:

echo <ESC>E

geht  nicht,   da das ESC interpretiert wird (und Filename-Completion

einleitet), man mu es so eingeben:

echo <Ctrl-V><ESC>E

Control F

Es  erscheint eine Fileselect-Box,  der ausgewhlte Dateiname wird in

die  Eingabe  bernommen.   Das  geht nur,  wenn gon aktiv ist (siehe

commands.doc zum Stichwort gon).

Control P

Es  wird  eine  Hardcopy ausgefhrt.  Dies geschieht durch Aufruf der

Shellfunktion  "screensave".   Die Voreinstellung dieser Funktion ist

ein  einfacher Aufruf des internen Kommandos "hardcopy",  wodurch der

Bildschirminhalt  auf  dem  Drucker  ausgegeben  wird.   In der Datei

`tricks.doc'   ist eine screensave-Funktion angegeben,  durch die die

Hardcopy in eine Datei geschrieben wird.

Control A

Der  Bildschirm  wird  dunkelgeschaltet.  Nach  Druck  auf  eine  der

Shifttasten,   Control  oder  Alternate kann man weiterarbeiten.  (Um

diese  Funktion  zu  benutzen,   sollte  gon aktiv sein,  da sie dann

VDI-Funktionen benutzen kann;  wenn gon nicht aktiv ist, schreibt sie

direkt in den Bildschirmspeicher,  was bei Grobildschirm usw.  nicht

funktioniert.)

Alternate Space

Es  werden  Uhrzeit  und  Datum  angezeigt,   bis die Alternate-Taste

losgelassen wird.

Control D

Die Shell wird beendet.

Es  knnen  beliebige  Ascii-Codes in der Schreibweise `^ooo'  eingegeben

werden, wobei ooo eine dreistellige Oktalzahl ist. Um z.B. Klingelzeichen

in eine Eingabe einzubauen:

echo "Jetzt kommt eine Klingel: ^007"

Auf  diese  Weise  knnen alle VT52-Sequenzen benutzt werden.  Siehe auch

`echo' in commands.doc.

Dateinamen-Vervollstndigung (Filename-Completion):

Die  Shell  bietet  die  Mglichkeit,   nur  einen Teil eines Dateinamens

einzugeben  und  diesen  dann  zu  dem  vollen  Dateinamen expandieren zu

lassen. Dazu gibt es zwei Mglichkeiten:

1) Nach  Druck  auf  Taste Shift-Escape wird das zuletzt eingegebene Wort

zu  allen  Dateinamen  expandiert,   die  nach den Regeln der erweiterten

Wildcards auf dieses Wort passen. Beispiel:

$ cat *.c<SHIFT ESC>

erzeugt

$ cat sh.c cmds.c utl.c ...

2)  Nach Druck auf die Taste ESC kann der Anwender aus den auf das letzte

Wort  passenden  Dateien eine auswhlen.  Wenn nur eine Datei pat,  wird

diese  direkt bernommen,  ansonsten kann eine Datei mit folgenden Tasten

ausgewhlt werden:

Pfeil links/rechts

die jeweils nchste/vorige Datei.

Pfeil auf/ab

zum Anfang/Ende der Liste.

Leertaste

Dateilnge  und  Anzahl  der  passenden  Dateien  wer den ausgegeben.

Hierbei bedeutet `4/10' die vierte Datei von insgesamt zehn.

Return

der gerade angezeigte Dateiname wird bernommen.

ESC

die   Auswahl   wird   abgebrochen,   die  bisherige  Eingabe  bleibt

unverndert.

Clr-Home

die  Auswahl  wird  abgebrochen,  das Suchmuster wird aus der Eingabe

entfernt.

Help

eine Tastenbersicht wird angezeigt.

Sowohl  fr  Pfeil  links  als  auch  fr ESC gilt,  da die Funktion des

eingegebenen  Wortes  mit  dem  Shell-Flag f verndert werden kann.  Wenn

dieses  Flag  gesetzt ist (set +f),  dann stellt das eingegebene Wort ein

Prfix dar,  z.B.  steht `abc'  dann fr alle Dateien, deren Name mit abc

anfngt.  Wenn  das  Flag  f  nicht  gesetzt  ist  (set  -f),  steht  das

eingegebene Wort nur fr die Dateien, die (nach den Regeln fr erweiterte

Wildcards)   auf  dieses Wort passen,  `abc'  steht dann also nur fr die

Datei abc.

Zur Verwendung der Help-Taste:

Mit  der Help-Taste kann jederzeit,  und zwar ohne die Eingabe zu stren,

zu   einem   Kommando   die   entsprechende   Anleitung   aus  der  Datei

`commands.doc'  oder einer anderen Hilfsdatei angezeigt werden.  Will man

z.B.  eine Diskette formatieren,  so tippt man das Kommando "format"  ein

und  berlegt dann,  wie die Parameter noch waren -  dann hilft ein Druck

auf Help, und es erscheint die Anleitung zu format.

Anschlieend kann die Eingabe fortgesetzt werden.  Das funktioniert auch,

wenn bereits Parameter nach format eingegeben worden sind.

Wenn  man  die Help-Taste bei leerer Kommandozeile drckt,  wird man nach

dem zu erklrenden Kommando gefragt.

Bei  der  Angabe  des  zu  erklrenden  Kommandos  gelten  die Regeln fr

erweiterte Wildcards,  d.h. mit "r*" wird das erste Kommando erklrt, das

mit r beginnt usw.

Beispiel:

$ format A: <HELP>                                       Eingabe

format - Formatieren von Disketten                      Ausgabe

..... (usw.)

$ format A: *                                            weiter gehts

(In  diesem  Beispiel  steht  <HELP> fr das Drcken der Help-Taste und *

fr die Cursor-Position am Ende. $ ist das Shell-Prompt.)

Der  Pfadname  der Datei commands.doc mu in der Shell-Variablen HELPFILE

gespeichert sein. Die Voreinstellung ist $HOME\doc\commands.doc. Wenn die

Variable HELPFILE nicht gesetzt ist, wird die Datei help.txt im aktuellen

Directory benutzt.

Wenn  das  Stichwort  in  der  in  HELPFILE  angegebenen Hilfsdatei nicht

gefunden wird, sucht die Shell nach einer Datei folgenden Namens:

pfad\name.ext

`pfad'   ist  einer der in der Shell-Variablen MANPATH angegebenen Pfade,

und  `ext'   ist  einer  der  in  der  Shell-Variablen MANEXT angegebenen

Extender.   `name'   ist das eingegebene Stichwort.  Das Suchen der Datei

erfolgt  analog zum Suchen einer Programmdatei mit den Variablen PATH und

SEXT/XEXT.

Beispiel:  MANPATH=$HOME/doc, MANEXT=.doc, Eingabe: lharc. Dann sucht die

Shell nach einer Datei namens $HOME/doc/lharc.doc.  Die Datei wird, falls

gefunden, mit den eingebauten Kommando pg angezeigt.

Um  mglichst  schnellen  Zugriff  auf  die  Hilfsdatei  zu  ermglichen,

erstellt die Shell nach dem Laden einen Index,  in dem die einzelnen,  in

der Datei enthaltenen Kommandos verzeichnet sind.  Dieser Index wird nach

der  Erstellung  in  eine  Datei  abgespeichert,   die denselben Pfad und

Dateinamen  wie  die  Hilfsdatei,   aber  den  Extender  .idx  hat  (z.B.

commands.idx).   Beim  nchsten  Laden  der Hilfsdatei wird der Index aus

dieser   Datei  geladen,   was  besonders  bei  Festplatten  eine  enorme

Beschleunigung   gegenber   dem   Neuerstellen  des  Index  im  Speicher

darstellt.

Wenn  die  Hilfsdatei  neuer  ist als die Indexdatei,  wird ebenfalls ein

neuer  Index erstellt und abgespeichert.  Dadurch wird erreicht,  da die

Indexdatei  immer  zu  der Hilfsdatei pat,  auch wenn letztere verndert

wird.  Wenn man eine neue Indexdatei erstellen will,  gengt es, die alte

Indexdatei zu lschen.

Die  Verwendung  einer  Indexdatei kann mit dem Shell-Flag -H unterbunden

werden.  Dies ist wichtig fr Diskettenbenutzer,  bei denen das Laden der

Indexdatei  lnger  dauert  als  die Neuerstellung des Index im Speicher.

Siehe hierzu commands.doc zum Thema `set'.

Anstelle  von  commands.doc  kann  auch  jede andere Datei als Hilfsdatei

benutzt  werden.   Damit ein Kommando in der Datei erkannt wird,  mu die

Datei folgende Regeln erfllen:

1) Vor  dem  Text,   der  das  Kommando erklrt bzw.  der zu dem Kommando

ausgegeben werden soll,  mu eine Zeile stehen, die mit fnf Minuszeichen

beginnt.

2) Direkt  nach dieser Zeile mu eine Zeile stehen,  die mit dem Kommando

beginnt.   Das Kommando geht vom Anfang der Zeile bis (exkl.)  zum ersten

Nicht-Buchstaben (Buchstaben sind a-z und A-Z, keine Umlaute, kein ) und

darf  maximal  10 Zeichen lang sein.  Danach knnen weitere Informationen

stehen, die nicht beachtet werden.

3) Der auszugebene Text beginnt mit der unter 2)  beschriebenen Zeile und

geht bis zur nchsten Zeile, die mit fnf Minuszeichen beginnt (exkl.).

Beispiel:

-----                                                           1)

ls - Anzeigen von Directories                                   2)

3)

(Weitere Angaben)                                               4)

5)

-----                                                           6)

Bei der Eingabe von "ls <HELP>" werden die Zeilen 2) bis 5) ausgegeben.

Natrlich  kann  man auch eine Kopie von commands.doc anfertigen und dort

einige    weitere   beliebige   Informationen   eintragen,    die   unter

entsprechenden Stichworten abgefragt werden knnen.

Die   Ausgabe   erfolgt   wie   mit  dem  Kommando  "pg".   Siehe  hierzu

commands.doc.

TECHNISCHER HINWEIS

Wenn  die  Hilfsdatei im Speicher steht und von der Shell aus ein anderes

Programm   gestartet   wird,   bergibt   die   Shell   diesem   in   der

Environment-Variablen  _HELP_ADR  die  Adresse  eines  Pointers  auf  die

geladene  Hilfsdatei.  Auf diese Weise kann eine Subshell auf die bereits

geladene  Datei  zugreifen,  ohne diese selber laden zu mssen (was einen

nicht unerheblichen Aufwand an Speicherplatz bedeuten wrde.)

Die  Shell liest den Inhalt von _HELP_ADR direkt nach der Initialisierung

der  Variablen  aus  dem  Environment und lscht danach die Shellvariable

_HELP_ADR.  Beim  Aufruf  weiterer  Programme  wird  diese  Variable  nur

whrend  der  Erstellung des Environments fr das neue Programm angelegt.

Die  Variable  _HELP_ADR  ist  also  fr  den  Anwender der Shell niemals

sichtbar, befindet sich aber im Environment aller gestarteten Programme.

Fr  die bergabe ist es notwendig,  da noch mindestens ein Platz in der

Variablentabelle frei ist.

Das Format von _HELP_ADR ist

0xAAAAA:0xBBBBB

,   wobei  AAAAA  die  Adresse  eines Pointers ist (hexadezimal).  Dieser

Pointer  zeigt auf den Text der geladenen Datei.  0xBBBBB ist die Adresse

einer internen Indextabelle,  die die Shell zum schnellen Zugriff auf die

geladenen Daten benutzt.  Diese Indextabelle ist ein Array von Strukturen

des Typs

struct

{

char Name[12];

long Offset;

} HelpIdxTyp;

`Name'  ist der Name eines Kommandos und `Offset' ist die Byte-Entfernung

der  Erklrung  dieses Kommandos von dem Beginn des Textes (der durch den

Zeiger  in  der Adresse 0xAAAAA angegeben wird).  Das Ende dieser Tabelle

ist durch einen Eintrag mit Offset=-1L markiert.

Die angelegte Indexdatei stellt ebendiesen Array dar.

(0xAAAAA   ist   also  vom  Typ  (char  **),   whrend  0xBBBBB  vom  Typ

(HelpIdxTyp*)  ist.)  ACHTUNG: auf keinen Fall darf der Pointer verndert

werden.

b) Von der Standardeingabe

Wenn  das  Flag L nicht gesetzt ist,  ist der Zeileneditor ausgeschaltet,

und die Shell liest Kommandos von der Standardeingabe.  Das bedeutet, da

weder   die   Editierfunktionen   noch   die   sonstigen  Funktionen  des

Zeileneditors,  wie Filename Completion,  Fileselect-Box, Help-Taste usw.

zur  Verfgung  stehen.   Der Sinn dieses Modus ist,  Kommandos von etwas

anderem als der Tastatur,  z.B. von einer Schnittstelle, einer Datei oder

einer Pipe, einzulesen.

Um  den  Zeileneditor schon beim Start der Shell auszuschalten,  mu beim

Start  von sh.ttp das Flag -L angegeben werden.  Innerhalb der Shell kann

dieselbe Wirkung durch Eingabe von "set -L" erreicht werden. Mit "set +L"

wird der Zeileneditor wieder eingeschaltet.

Wenn der Zeileneditor abgeschaltet ist,  kann die Shell nur durch Eingabe

von "exit" oder durch Druck auf Ctrl-Z beendet werden.

c) Aus einer Datei

Es ist mglich,  Dateien zu schreiben,  die Shell-Kommandos enthalten und

diese  Dateien  Kommando  fr Kommando von der Shell ausfhren zu lassen.

Solche  Dateien  werden  als  Shell-Scripts  (oder in der MS-DOS-Welt als

Batch-Dateien)   bezeichnet.   Ein  Shell-Script  kann  wiederum  weitere

Scripts  ausfhren  usw.,  wobei die Tiefe der Schachtelung durch den zur

Verfgung  stehenden  Speicher begrenzt ist.  Rekursive Shellscripts sind

natrlich auch mglich.

Fr  die  Kommandos  in  Shell-Scripts  gelten  dieselben  Regeln wie fr

Kommandos, die ber die Tastatur eingegeben werden.

Wenn  MiNT installiert und das Shell-Flag -r gesetzt ist,  dann fhrt die

Shell  jedes  Shellscript in einer Subshell aus,  d.h.  die Shell kopiert

sich  selber,   und  die  Kopie  fhrt  das Shellscript aus.  Das hat den

Vorteil,   das Scripts set-Einstellungen,  Variablen usw.  ndern knnen,

ohne  diese  nachher wiederherstellen zu mssen.  Wer wenig Speicher hat,

sollte auf diese Mglichkeit allerdings besser verzichten.

Da  das Script in einer Kopie der aktuellen Shell ausgefhrt ist,  findet

es  dieselbe  Arbeitsumgebung  wie  diese Shell,  d.h.  insbesondere alle

Shellvariablen, auch wenn diese nicht exportiert sind.

Ohne  MiNT  oder wenn das Shell-Flag -r nicht gesetzt ist fhrt die Shell

alle Shellscripts selber aus.  Das bedeutet, da das Script Variablen und

sonstige Einstellungen in der ausfhrenden Shell verndern kann.

Bei der Ausfhrung eines Shellscripts wird das Script erst vollstndig in

den  Speicher  geladen  und  dann  im  Speicher  ausgefhrt.  Das liefert

besonders      bei     der     Ausfhrung     von     Diskette     enorme

Geschwindigkeitsvorteile.

Bei  Shellscripts  gibt es die Mglichkeit,  Programmierstrukturen wie if

und while zu benutzen,  die bei Tastatureingabe wenig Sinn machen.  Damit

ist  es  in  der  Tat  mglich,   Shellscripts zu schreiben,  die wie ein

Programm einer hheren Programmiersprache laufen. Siehe hierzu showpic.sh

und commands.doc.

Es gibt vier Arten von Kommandos:

1) interne Kommandos,

2) externe Kommandos,

3) Shellfunktionen,

4) Kommentare.

INTERNE KOMMANDOS

Ein internes Kommando ist ein Kommando, durch das eine Funktion innerhalb

der Shell ausgefhrt wird,  das also in der Shell eingebaut ist.  Interne

Kommandos werden durch Eingabe ihres Namens aufgerufen.

Genaue  Erklrungen  aller  interner Kommandos befinden sich in der Datei

commands.doc.

EXTERNE KOMMANDOS

Ein externes Kommando ist nicht in der Shell eingebaut,  sondern in einer

Datei auf einer Diskette, Ramdisk oder Festplatte vorhanden. Hierbei kann

es  sich sowohl um eine ausfhrbare Datei (.PRG,  .TOS etc.)  als auch um

ein Shellscript handeln.

Externe  Kommandos  knnen durch Eingabe des vollstndigen Pfadnamens der

entsprechenden  Datei,   aber  auch durch Eingabe des Kommandonamens (des

Dateinamens  ohne  Pfad  und Extender)  gestartet werden.  Die zugehrige

Datei  wird  auf  den  Pfaden  gesucht,   die in der Shell-Variablen PATH

gespeichert sind.

Mit  dem hash-Kommando kann der Pfad eines Kommandos der Shell mitgeteilt

werden, ohne da er in $PATH enthalten ist.

Externe  Kommandos knnen nur ausgefhrt werden,  wenn ihr Datei-Extender

einem  der in den Shell-Variablen XEXT und SEXT gespeicherten entspricht.

(Es  kann  jedoch  jede  Datei,  unabhngig vom Dateinamen,  explizit als

Shellscript   oder  Binrdatei  ausgefhrt  werden,   und  zwar  mit  den

Kommandos `.'  und `exec'.)  Siehe hierzu auch den Abschnitt ber externe

Kommandos in commands.doc.

Externen   Programmen   werden  die  Parameter  nach  dem  xArg-Verfahren

bergeben,   wenn das Shell-Flag `a'  gesetzt ist (siehe commands.doc zum

Thema   `set').    Dies  ermglicht  die  bergabe  von  beliebig  vielen

Parametern, whrend Gemdos die Parameter auf 125 Zeichen beschrnkt.

Achtung:  einige (wenige) Programme vertragen sich damit nicht und laufen

nur,  wenn die xArg-bergabe mit `set -a'  unterbunden wird.  Dazu gehrt

z.B. der Entpacker `unzip'.

Wenn der Aufruf eines externen Kommandos von einem `&' gefolgt ist, z.B.

c:/mint/getty.ttp u:/dev/tty1 &

, dann wird das Programm als Hintergrundproze gestartet, die Shell luft

also   weiter,    whrend  das  Programm  luft.   Die  Prozenummer  des

Hintergrundprozesses wird auf dem Bildschirm ausgegeben.

Die  Standardausgabe  des Programmes wird dadurch nicht umgeleitet,  d.h.

wenn   ein  Hintergrundproze  Ausgaben  macht,   dann  erscheinen  diese

ebenfalls  auf  dem  Bildschirm  und vermischen sich ggfs.  mit denen der

Shell.   Daher  sollte  beim  Aufruf eines Hintergrundprozesses immer die

Ausgabe umgeleitet werden, notfalls nach NULL: (oder u:/dev/null).

SHELLFUNKTIONEN

Shellfunktionen  sind  Shellscripts,   die  resident im Speicher gehalten

werden.   Sie  haben  dieselben Eigenschaften wie Shellscripts und knnen

deshalb auch genauso programmiert werden.  Alles, was ber die Verwendung

von Shellscripts gesagt wird, gilt auch fr Shellfunktionen.

Jede  Shellfunktion  hat  einen  Namen,   der bis zu 80 Zeichen lang sein

darf.  Gro-  und Kleinschreibung wird unterschieden,  d.h.  "hallo"  und

"Hallo" sind zwei verschiedene Shellfunktionen.

Bei  der  Ausfhrung haben Funktionen die oberste Prioritt,  kommen also

noch vor den internen Kommandos.  Es ist also mglich,  interne Kommandos

umzudefinieren,  indem man eine Shellfunktion mit demselben Namen anlegt.

Innerhalb   dieser   Funktion   kann   auf   das  ursprngliche  Kommando

zugegriffen  werden,   indem  man  dem  Kommando ein Ausrufezeichen (ohne

Leerzeichen) vorstellt.

Die Syntax einer Deklaration von Shellfunktionen ist:

[Funktionsname] "(" Dateiname ")"               (1)

oder

Funktionsname "()"                              (2)

"{"

{Zeilen des Funktionsrumpfes}

"}"

oder

Funktionsname "()"                              (3)

"{}"

(1) In  der  ersten  Fassung wird die angegebene Datei als Shellscript in

den  Speicher  geladen  und  unter  dem Namen der Funktion abgespeichert.

Wenn kein Funktionsname angegeben ist, wird der Basisname des Dateinamens

(ohne Extender)  als Funktionsname benutzt.  In dieser Fassung entspricht

die Shellfunktion also einem speicherresidenten Shellscript.

Wenn  die angegebene Datei eine ausfhrbare Programmdatei ist,  wenn also

ihr  erstes  Wort  0x601a  ist,   wird  das  Programm  geladen  und  eine

Shellfunktion erzeugt,  die das Programm mit `exec -x' startet. Auf diese

Weise ist es mglich,  auch Binrprogramme resident im Speicher zu halten

und ohne Disketten- oder Plattenzugriffe beliebig oft zu starten.

ACHTUNG:    Die   Vorgehensweise  dabei  beruht  auf  der  Fhigkeit  der

Gemdos-Funktion Pexec, Binrprogramme zu laden und erst zu einem spteren

Zeitpunkt unter Angabe der Basepage-Adresse zu starten. Die Dokumentation

von Atari zu diesem Feature ist kurz und eindeutig;  sie lautet:  "Finger

davon".   Nichtsdestoweniger  funktioniert  es,  aber  es  besteht  keine

Garantie,     da    es    immer   oder   mit   allen   Programmen   oder

Betriebssystemversionen funktioniert.

(2) In  der  zweiten  Fassung wird die Funktion von der Tastatur oder dem

Shellscript,   in dem die Deklaration steht,  gelesen.  Wenn bereits eine

Funktion mit dem angegebenen Namen existiert, wird sie umdefiniert.

Wenn  der Funktionsrumpf leer ist,  wenn also die Zeilen mit `{'  und `}'

direkt aufeinander folgen, wird die Funktion gelscht.

In   dieser   Fassung  wird  die  Eingabe  verkrzt,   d.h.   Leerzeilen,

Kommentarzeilen und fhrende Leerzeichen werden nicht mit abgespeichert.

(3) In der dritten Fassung wird die Funktion gelscht.  Das geht auch mit

dem Kommando `unset Funktionsname'.

Die  zweite  und  dritte  Fassung erwarten also mehr als eine Zeile.  Die

weiteren  Zeilen  der  Deklaration werden von der sog.  "Sekundreingabe"

erwartet,   also  von  dem  Gert oder der Datei,  von der augenblicklich

Kommandos gelesen werden (das ist nicht immer die Standardeingabe).  Wenn

es  sich  dabei um die Tastatur handelt,  erscheint als Prompt der Inhalt

der Shellvariablen PS2.

ACHTUNG:   In  keinem Fall darf zwischen Funktionsname und der geffneten

Klammer ein Leerzeichen stehen.

Beispiele:

hallo(hallo.sh)

initialisiert  eine Funktion namens "hallo".  Die Funktion entspricht

dem Shellscript hallo.sh.

hallo (hallo.sh)

ruft  das Kommando hallo mit dem Parameter (hallo.sh)  auf,  ist also

KEINE   Deklaration  einer  Shellfunktion.   (Schuld  daran  ist  das

Leerzeichen nach "hallo".)

(c:/bin/test.sh)

initialisiert  eine  Funktion  aus der Datei c:/bin/test.sh.  Da kein

Funktionsname  angegeben  ist,  wird der Basisname der Datei benutzt,

es  wird  also die Shellfunktion "test"  erzeugt.  (Nebenbei bemerkt:

dadurch wird das interne Kommando "test" umdefiniert.)

(c:/bin/hallo.prg)

ldt  das  Programm  hallo.prg  und erzeugt eine Shellfunktion namens

hallo,  die das geladene Programm startet.  hallo hat dabei folgenden

Funktionsrumpf:

exec -lg c:/bin/hallo.prg 0xnnnn

wobei  nnnn  die  beim  Laden  ermittelte  Adresse  der  Basepage von

hallo.prg ist (hexadezimal).

hallo()

{

echo Hallo, wie gehts?

read _

echo Es freut mich, da es Dir $_ geht.

unset _

}

definiert  die  Funktion `hallo'  mit dem angegebenen Funktionsrumpf.

Die  Verwendung  von Shellvariablen ist mglich;  in diesem Fall wird

die Variable _ (Underscore)  benutzt,  die fr temporre Verwendungen

zur   Verfgung  steht.   Diese  Deklaration  kann  sowohl  in  einem

Shellscript stehen als auch ber die Tastatur eingegeben werden.  Bei

Tastatureingabe erscheint das Prompt $PS2.

ls()

{

!ls -C $*

}

Das interne Kommando ls wird so umdefiniert,  da die Option -C immer

aktiv  ist.   Dies geschieht durch Definition einer Shellfunktion mit

Namen ls, die das interne Kommando durch !ls aufruft.

alias ls !ls -C

hat dieselbe Wirkung.

hallo()

{}

Die Shellfunktion hallo wird gelscht.

hallo()

{

}

Dito.

unset hallo

Dito.

()

(weder Funktions- noch Dateiname angegeben) ist ein Syntaxfehler.

Mit   dem   internen   Kommando   "fcts"    kann  eine  Liste  smtlicher

Shellfunktionen   erzeugt   werden.    Die  Definition  einer  beliebigen

Shellfunktion  kann  mit  dem  Kommando "type"  ausgegeben werden.  Siehe

hierzu commands.doc.

Es  gehrt zur Philosophie von Unix,  da man an der reinen Eingabe nicht

erkennen  kann,  ob es sich bei dem eingegebenen Kommando um ein internes

Kommando, eine ausfhrbare Datei, ein Shellscript oder eine Shellfunktion

handelt.   Um  das  herauszufinden,  gibt es das interne Kommando `type'.

Siehe hierzu commands.doc.

KOMMENTARE

Eine  Eingabe  gilt  als  Kommentar,   wenn sie mit einem Doppelkreuz (#)

beginnt  oder  wenn  sie  nur aus einer leeren Zeile besteht.  Kommentare

werden  von  der  Shell  nicht  weiter  beachtet  und  sind  ntzlich zum

Dokumentieren  von Shellscripts.  Die Tastatureingabe von Kommentaren ist

zwar mglich, aber nicht unbedingt sinnvoll.

---------------------------------------------------------------------

ERWEITERTE WILDCARDS

Die   Okami-Shell   erlaubt   fr   die   Angabe   von   Dateinamen   ein

Wildcard-System,  das weit ber das von Gemdos gestellte hinausgeht.  Die

einzigen Gemdos-Wildcards sind * und ?, wobei ein ein Dateiname nur einen

Stern  enthalten  darf,  und den nur am Ende von Name oder Extender.  Bei

"**"   gibt  es Probleme,  "*hallo*"  liefert nicht alle Dateinamen,  die

"hallo" enthalten usw.

Die erweiterten Wildcards der Okami-Shell orientieren sich an denen,  die

von der Original-Unix-Shell zur Verfgung gestellt werden. Es bedeuten:

*               beliebig viele, auch null, beliebige Zeichen.

?               genau ein beliebiges Zeichen.

[abcd]          genau ein Zeichen, und zwar eins der in den Klammern ste-

henden. Es drfen beliebig viele Zeichen angefhrt sein.

[a-g]           genau ein Zeichen, und zwar a, b, ... oder g. Das Minuszei-

chen bedeutet also "bis".

[~abc]          genau ein Zeichen, und zwar ein beliebiges bis auf die Zei-

chen in den eckigen Klammern. Es drfen beliebig viele Zei-

chen angefhrt sein.

Der Punkt zwischen Dateiname und Extender wird dabei wie jedes andere

Zeichen behandelt, "*" pat also auf alle Dateinamen und nicht nur auf

die ohne Extender.

Beispiele:

*               alle Dateinamen.

*.*             alle Dateinamen, die einen Extender haben.

*.?             alle Dateinamen, deren Extender aus genau einem Zei-

chen besteht.

*.[co]          alle Dateinamen mit Extender .c oder .o.

*.[~co]         alle Dateinamen auer denen mit Extender .c und .o.

[abcd]*[xyz]    alle Dateinamen, deren erstes Zeichen a, b, c oder

d und deren letztes Zeichen x, y oder z ist. Der

Punkt, der den Extender einleitet (falls vorhanden), kann

irgendwo dazwischen stehen.

a[0-9]          alle Dateinamen, die aus a, gefolgt von einer Ziffer be-

stehen, also a0, a1, ..., a9.

??[a-z][0-9]    alle Dateinamen, die aus zwei beliebigen Zeichen,

gefolgt von einem Buchstaben und einer Ziffer bestehen.

Wenn  das Shell-Flag w nicht gesetzt ist,  sind die erweiterten Wildcards

auer  Kraft gesetzt.  Die Shell benutzt dann nur die Wildcards,  die von

TOS zur Verfgung gestellt werden.

Das  Programm fr den Vergleich mit erweiterten Wildcards stammt von Rich

Salz und wurde 1986 geschrieben.

---------------------------------------------------------------------------

FLAGS UND PARAMETER

Jedem  Kommando  knnen  Flags  und  Parameter  bergeben werden.  I.d.R.

werden Parameter benutzt,  um festzulegen, womit etwas getan werden soll,

und die Flags legen fest, wie es getan werden soll.

Die Shell teilt die Eingabezeile in Worte auf.  Worte werden durch White-

space-Zeichen (Leerzeichen,  Tab,  Formfeed) getrennt. Durch doppelte (")

oder  einfache  (')   Anfhrungszeichen knnen auch Whitespace-Zeichen in

Worten benutzt werden, z.B. ist

a b c d

vier Worte, whrend

"a b c d"

nur  ein  Wort  ist.  Einfache Anfhrungszeichen verhindern auerdem jede

Art  von Interpretation,  d.h.  innerhalb von einfachen Anfhrungszeichen

werden

* keine Shellvariablen expandiert

* keine Slashes zu Backslash umgeformt

* keine Escape-Sequenzen (beginnent mit ^) interpretiert

* keine Command-Substitution ausgefhrt

$HOME

den Inhalt der Shell-Variablen HOME und

'$HOME'

den String $HOME.

Externen  Kommandos  werden  alle  bergebenen  Flags  und  Parameter als

Kommandozeile  bergeben.   Alle  exportierten Shell-Variablen werden den

externen Kommandos im Environment bergeben. Das Betriebssystem limitiert

die  Lnge  der  Kommandozeile auf maximal 125 Zeichen.  Die bergabe von

mehr Zeichen ist durch das xArg-Protokoll mglich. Die Flags der internen

Kommandos werden i.d.R. durch ein Minuszeichen eingeleitet. Nheres siehe

commands.doc.

Die  Shell  benutzt  eine Reihe eigener Flags,  die mit dem internen Kom-

mando set eingestellt werden knnen. Siehe hierzu commands.doc.

----------------------------------------------------------------------------

VERKETTETE KOMMANDOS

Kommandos  knnen  in  einer  Zeile  durch  Semikolon  getrennt angefhrt

werden. Die Kommandos werden von links nach rechts ausgefhrt.

Wenn eine eingegebene Zeile mit einem Dach (^)  endet,  wird anstelle des

Daches die Fortsetzung der Zeile von der Sekundreingabe eingelesen.  Das

entspricht  dem Backslash in Unix.  (In TOS ist der Backslash zum Trennen

von Datei- und Ordnernamen reserviert.)

Beispiel:

ec^

ho ha^

l^

lo

entspricht  "echo  hallo".  Dabei  kann  diese  Eingabe  sowohl  von  der

Tastatur als auch aus einem Shellscript oder einer Shellfunktion stammen.

----------------------------------------------------------------------------

SHELLVARIABLEN

Eine  besondere  Art von internem Kommando ist die Zuweisung eines Wertes

an  eine  Shellvariable.   Alle Shellvariablen sind Stringvariablen.  Der

Name  einer  Shellvariablen  kann  in  beliebiger Reihenfolge Buchstaben,

Ziffern und Underscores (_) enthalten.

Es knnen bis zu 200 Variablen angelegt werden; wer damit nicht auskommt,

benutze  den  Software-Support,   um  eine Version der Shell mit greren

Kapazitten  zu  erhalten.   Die  Maximalanzahl der Variablen einer Shell

kann mit "ver -l" ermittelt werden.

Jede Shell-Variable hat einen Status,  der aus beliebigen (auch null) der

folgenden Eigenschaften besteht:

USR (User)

Die Variable wurde vom Benutzer angelegt oder verndert.

SYS (System)

Es  handelt sich um eine Systemvariable,  die von der Shell verwaltet

wird.  Hierzu gehren z.B.  die Positionsparameter $0,  $1..., $#, $?

usw.

R/O (Read-Only)

Der  Wert  der  Variablen  darf nicht verndert und die Variable darf

nicht gelscht werden.

EXP (Exportiert)

Die Variable befindet sich im Environment.

Die  Eigenschaften  USR  und  SYS  knnen  nicht  beeinflut werden.  Die

Eigenschaften  R/O  und  EXP  knnen  mit  den  Kommandos `readonly'  und

`export' gesetzt und gelscht werden. Siehe hierzu commands.doc.

DEKLARATION

Shell-Variablen brauchen nicht deklariert zu werden.

ZUWEISUNG

Die  Zuweisung  eines  Wertes an eine Shell-Variable geschieht durch eine

Eingabe der Form

Variable=Wert

z.B.:

NAME=Okami-Shell

Es wird der String "Okami-Shell"  der Shellvariablen NAME zugewiesen.  In

Unix  ist es blich,  Shell-Variablen in Grobuchstaben zu schreiben,  es

sind  allerdings  auch  Kleinbuchstaben mglich.  NAME und Name sind zwei

unterschiedliche  Variablen.  Auf die folgende Weise kann einer Variablen

ein leerer Wert zugewiesen werden:

Variable=""

Der  Wert  der  Variablen  wird  also gelscht,  aber die Variable selber

bleibt bestehen.

Auerdem  knnen  die  internes  Kommandos "read",  "fsel",  "alert"  und

"mouse"   zur  Zuweisung  von  Eingaben an Shellvariablen benutzt werden.

Siehe hierzu commands.doc.

BENUTZUNG

Der  Wert einer Shell-Variablen kann durch Angabe des Variablennamens mit

vorgestelltem Dollar-Zeichen angegeben werden.  In einer Eingabezeile der

Shell  werden  erst alle Variablen zu den betreffenden Werten expandiert,

bevor die Zeile ausgefhrt wird.  Shell-Variablen,  an die noch kein Wert

zugewiesen wurde, werden als Leerstrings behandelt.

Beispiele:

NAME=Okami-Shell

echo $NAME

erzeugt die Ausgabe "Okami-Shell".

NAME=Okami-Shell

echo Der Name ist $NAME und nicht anders.

erzeugt die Ausgabe "Der Name ist Okami-Shell und nicht anders."

VAR1=$VAR2

weist der Variablen VAR1 den Wert der Variablen VAR2 zu.

VAR1=VAR2

VAR3=VAR1

$VAR1=$VAR3

weist der Variablen VAR2 den String VAR1 zu (sic).

Es ist auch mglich, Shell-Kommandos an Variablen zuzuweisen und dann

ausfhren zu lassen:

CC=c:\compiler\cc.ttp

$CC test.c

ruft das Programm c:\compiler\cc.ttp mit dem Parameter test.c auf.

LSCHEN

Auf die folgende Weise werden Variablen gelscht:

Variable=

Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Lschen des Inhalts einer Variablen

(siehe oben).  Wenn hinter dem Gleichheitszeichen nichts steht,  wird die

Variable  vollstndig gelscht und belegt danach keinen Platz mehr in der

Variablentabelle.

Dies  ist  notwendig,   da  die  Shell nur ber eine begrenzte Anzahl von

Variablen  verfgt.   Besonders  Shell-Scripts,  die Variablen fr lokale

Zwecke  benutzen,   sollten  diese  Variablen  nach  der Benutzung wieder

freigeben. Shellvariablen knnen auerdem mit dem Kommando unset gelscht

werden.

Beim  Lschen  verliert die Variable natrlich auch ihren Status.  Um den

Status  zu  erhalten,   darf  nur  der Wert der Variablen gelscht werden

(NAME="").

Beispiele:

NAME=

Die Shell-Variable NAME wird gelscht.

unset NAME

Ebenso.

SAVECWD=$CWD

cd c:\work\test

.......................(weitere Kommandos)

cd $SAVECWD

Das aktuelle Verzeichnis (das stets in der Variablen CWD steht)  wird

in  der  Variablen  SAVECWD  gesichert.   Danach  wird  das  aktuelle

Verzeichnis gendert (mit dem internen Kommando "cd"),  und es werden

weitere   Kommandos   ausgefhrt.   Anschlieend  wird  das  aktuelle

Verzeichnis wieder restauriert.

Diese  Technik sollte von allen Shellscripts benutzt werden,  die das

aktuelle Verzeichnis ndern. Unter Unix werden Shellscripts stets von

Subshells   ausgefhrt,    und  das  aktuelle  Verzeichnis  ist  eine

Eigenschaft  eines  Prozesses,  weswegen  Shellscripts  das  aktuelle

Verzeichnis   ndern  knnen,   ohne  das  aktuelle  Verzeichnis  der

aufrufenden  Shell  zu  beeinflussen.   Die Okami-Shell benutzt keine

Subshells, und daher kann jedes Shell script das aktuelle Verzeichnis

der  Shell  ndern,   was  in  der  praktischen Anwendung nicht immer

erwnscht ist.

Das   umstndliche   Speichern   und   Restaurieren   des   aktuellen

Verzeichnisses  entfllt,  wenn die Shell-Flags x und c gesetzt sind.

Siehe hierzu das interne Kommando `set' in commands.doc.

SYSTEMVARIABLEN

Eine  Reihe  von  Shellvariablen werden von der Shell selber angelegt und

benutzt.  Es ist teilweise mglich,  die Werte dieser Variablen zu vern-

dern. Diese sind:

OKSH_PROFILE

Das  beim  Start der Shell zu landende Profile.  Mu folglich bereits

beim  Start der Shell im Environment vorhanden sein und hat von da an

keine Bedeutung fr die Shell mehr.

PS1

Das   Eingabeprompt.    Kann   vom  Anwender  verndert  werden  (was

normalerweise im Profile geschieht). Der Defaultwert ist " $ ".

PS2

Das  sekundre  Eingabeprompt.   Erscheint  z.B.  bei der Eingabe von

Shellfunktionen.  Kann beliebig verndert werden, der Defaultwert ist

"> ".

OKAMISHELL

Die Versionsnummer der Shell. Kann nicht verndert werden.

Diese  Variable  wird nicht an gestartete Programme weitergegeben und

ist  deshalb  nur  in  Shellscripts  gesetzt,   wenn  diese unter der

Okami-Shell  laufen.   Daher  kann das Vorhandensein dieser Variablen

als  Test  benutzt werden,  ob ein Shellscript unter der Okami-  oder

einer anderen Shell ausgefhrt wird.

TERM

Der  Rechnertyp,  wird anhand des _MCH-Cookies eingestellt und ist je

nachdem  "Atari ST",  "Atari Mega ST",  "Atari STE"  oder "Atari TT".

Wenn   kein   Cookie-Jar  installiert  ist,   wenn  kein  _MCH-Cookie

vorhanden  ist  oder wenn dessen Wert kleiner als 0 oder grer als 3

ist,  wird "Atari ST"  benutzt.  TERM ist in der jetzigen Version der

Shell  noch  ohne  weitere Bedeutung,  wird aber von einigen Program-

men   benutzt,    die  eine  Unix-hnliche  Termcap  verwenden  (z.B.

Gnu-Emacs)   und sollte dann auf den entsprechenden,  von der Termcap

bentigten Wert (z.B. "st" oder "vt52") eingestellt werden.

CWD

Das aktuelle Verzeichnis.  Wird nach jedem Wechsel des Verzeichnisses

automatisch  aktualisiert und sollte nicht von Hand verndert werden.

(Durch   eine   Zuweisung   an   diese  Variable  wird  das  aktuelle

Verzeichnis nicht gendert.)

HOME

Das  Verzeichnis,   aus dem die Shell gestartet wurde (genauer gesagt

das  aktuelle  Verzeichnis zum Zeitpunkt des Starts der Shell).  Kann

nach Bedarf verndert werden.

ETC

Das Verzeichnis, in dem die Shell Hilfsdateien wie z.B. die Textdatei

fr das help-Kommando erwartet.  Wird bei Programmstart auf denselben

Wert wie HOME eingestellt und kann beliebig verndert werden.

SHELL

Hier  soll der vollstndige Aufrufpfad des Shellprogramms eingetragen

sein.   Da  die  Shell  diesen  nicht  mit vlliger Sicherheit selber

bestimmen  kann,   wird hier $HOME\sh.ttp eingetragen.  Kann beliebig

angepat werden,  wenn diese Angabe einmal nicht zutrifft. Wird nicht

von der Shell,  aber von einigen Programmen benutzt (z.B. Micro-Emacs

oder  Pure  C).   Wer  ein neues Programm schreibt,  sollte die Shell

lieber ber den _shell_p-Zeiger aufrufen.

PAGELEN

Die  Anzahl  der  Zeilen  auf  dem Bildschirm.  Wird von dem internen

Kommando pg (bzw.  more)  benutzt.  Kann beliebig eingestellt werden.

Die Defaulteinstellung ist 23.

PIPDIR

Das  Laufwerk und der Pfad,  auf dem die Hilfsdateien von Pipelining,

Command   Substitution   usw.   erzeugt   werden.   Mu   auf   einem

beschreibbaren  Laufwerk  (am besten auf einer Ramdisk)  liegen.  Die

Defaulteinstellung ist $HOME. Kann beliebig verndert werden.

NULL

Der  Name  des  Gertes oder der Datei,  an die die Ausgaben geleitet

werden,  die zum Null-Gert (NULL:) umgeleitet werden. Kann verndert

werden.  Die Defaulteinstellung ist "PRN:"  (paralelle Schnittstelle)

oder "u:\dev\null", wenn MiNT installiert ist.

Wer MiNT nicht benutzt und einen Drucker hat,  sollte hier eine Datei

z.B. auf der Ramdisk eintragen. Die Einstellung AUX: fr die serielle

Schnittstelle  ist  nicht  mglich,   da  diese Schnittstelle von der

Standard-Fehlerausgabe belegt ist.

(Und   was   lernen   wir   daraus?   So  schnell  wie  mglich  MiNT

installieren.)

PATHSEP

Die  Zeichen,  die als Trennzeichen in den Variablen PATH,  XEXT usw.

gelten sollen. Die Voreinstellung ist ",;", was bedeutet, da in PATH

usw.   einzelne  Felder  mit  Kommata oder Semikolons getrennt werden

knnen.  Wenn in MiNT nur das unifizierte Dateisystem auf Laufwerk U:

benutzt,   kann  in  PATHSEP  auch  den Doppelpunkt eintragen und die

Felder in PATH wie in Unix mit Doppelpunkten trennen.

XEXT

Eine  Liste  von durch die in $PATHSEP angefhrten Zeichen getrennten

Extendern.   Dateien  mit einem der hier aufgefhrten Extender knnen

als  Binrprogramme  gestartet  werden.  Die  Defaulteinstellung  ist

".prg,.tos,.ttp,.app".  Die  Punkte  vor  den  Extendern  mssen  mit

angegeben werden. Kann beliebig verndert werden.

SEXT

Eine  Liste  von durch die in $PATHSEP angefhrten Zeichen getrennten

Extendern.   Dateien  mit einem der hier aufgefhrten Extender knnen

als Shellscripts gestartet werden.  Die Defaulteinstellung ist ".sh".

Die  Punkte  vor  den  Extendern  mssen  mit angegeben werden.  Kann

beliebig verndert werden.

GEXT

Eine  Liste  von durch die in $PATHSEP angefhrten Zeichen getrennten

Extendern.   Binrdateien  mit  einem  der hier aufgefhrten Extender

werden  als  GEM-Programme,  d.h.  nicht  direkt,  sondern  ber  die

Shellfunktion  gemexec  gestartet.   Siehe  hierzu den Abschnitt ber

gemexec  in  commands.doc.   Die Defaulteinstellung ist ".prg".  Kann

beliebig verndert werden.

Wie  in  commands.doc  erklrt,   mssen die Extender nicht unbedingt

denen von ausfhrbaren Programmdateien entsprechen.

MANEXT

Eine  Liste  von durch die in $PATHSEP angefhrten Zeichen getrennten

Extendern. Dateien mit einem der hier angefhrten Extender werden von

der  Online-Hilfe  mit  der  Helptaste  oder  dem  Kommando  man  als

Anleitungsdateien  erkannt.   Die  Voreinstellung lautet ".doc,.man".

Kann beliebig verndert werden.

PATH

Eine  Liste  von durch die in $PATHSEP angefhrten Zeichen getrennten

Pfaden.   Bei  der Eingabe eines externen Kommandos ohne vollstndige

Pfadangabe wird die Datei auf den hier angegebenen Pfaden gesucht.

Die  Defaulteinstellung  ist  ".,..,$HOME,$HOME\bin".   Kann  beliebg

verndert werden.

CDPATH

Eine  Liste  von durch die in $PATHSEP angefhrten Zeichen getrennten

Pfaden.   Beim  Wechsel  des aktuellen Arbeitsverzeichnisses mit "cd"

wird,   wenn  der  bei  cd  angegebene Pfad nicht existiert und nicht

absolut  angegeben  ist,  auf  den  in  CDPATH  gespeicherten  Pfaden

gesucht.  Die Defaulteinstellung ist "..,\".  Kann beliebig verndert

werden.

MANPATH

Eine  Liste  von durch die in $PATHSEP angefhrten Zeichen getrennten

Pfaden.  Auf diesen Pfaden sucht die Online-Hilfe (Helptaste oder das

Kommando  `man')  nach Anleitungsdateien.  Die Defaulteinstellung ist

"$HOME\doc". Kann beliebig verndert werden.

HELPFILE

Der  Name der Datei,  aus der die Erklrungen,  die bei Druck auf die

Help-Taste  ausgegeben  werden,  stehen.  Die Default einstellung ist

"$HOME\doc\commands.doc". Kann beliebig verndert werden.

CLIPDIR

Enthlt den Pfad des GEM-Clipboards. Wird durch die Kommandos gon und

clipb  initalisiert,  die  Voreinstellung  bei  Programmstart  lautet

"X:\scrapdir\scrap.*",  wobei X: das Bootlaufwerk ist. Diese Variable

sollte nur mit dem Kommando clipb verndert werden. Siehe hierzu auch

commands.doc.

Enthlt  bei Eingabe eines Kommandos den Namen des Kommandos und beim

automatischen  Aufruf der Funktion gemexec den vollstndigen Pfad des

aufzurufenden Programms.

1

Enthlt den ersten Parameter der Eingabezeile.

2

Enthlt den zweiten Parameter der Eingabezeile usw.

#

Enthlt die Anzahl der Parameter der Eingabezeile.

*

Enthlt die vollstndige Eingabezeile.

?

Enthlt den Rckgabewert des zuletzt ausgefhrten Kommandos.

Die  folgenden Shellvariablen werden nur von einzelnen internen Kommandos

benutzt.

COLUMNS

von `scr': Anzahl der Zeilen auf dem Bildschirm.

DIALPREFIX

fr `dial': Prfix des Modem-Whlkommandos.

Nach dem Start der Shell werden Variablendefinitionen aus dem Environment

gelesen  und  ausgefhrt.   Auf  diese  Weise knnen alle Variablen (auch

LOGNAME usw.) gendert, aber keine gelscht werden.

----------------------------------------------------------------------------

EIN/AUSGABE-UMLEITUNG

1) Fr interne Kommandos

Die Eingabe,  Ausgabe und Fehlerausgabe jedes internen Kommandos kann auf

einfache Weise in bzw.  aus einer beliebigen Datei oder zu bzw. von einem

Gert umgeleitet werden.

Folgende Umleitungsmglichkeiten stehen zur Verfgung:

<Datei

Umleitung der Eingabe

>Datei

Umleitung der Ausgabe, die Datei wird vorher gelscht

>>Datei

Umleitung der Ausgabe, sie wird an die Datei angehngt

2>Datei

Umleitung der Fehlerausgabe, die Datei wird vorher gelscht

2>>Datei

Anhngen der Fehlerausgabe an die Datei

Anstelle von "Datei" knnen auch die folgenden Gerte angegeben sein:

CON:            Konsole (Default)

PRN:            parallele Schnittstelle (Drucker)

AUX:            serielle RS232-Schnittstelle (Modem)

NULL:           ignorieren

Das  Gert  NULL:,   auch Null-Gert genannt (in Unix:  /dev/null),  wird

nicht  vom  Betriebssystem  des  ST  untersttzt,   sondern von der Shell

simuliert.    Der   Zweck  eines  Null-Gertes  ist,   die  Ausgabe  oder

Fehlerausgabe  eines  Kommandos zu unterdrcken.  Die Shell-Variable NULL

gibt an, wo die Ausgabe, die an NULL: umgeleitet wird, tatschlich landen

soll.   Normalerweise  ist  das die Druckerschnittstelle;  wenn diese von

einem  Drucker  belegt ist,  sollte man eine regulre Datei z.B.  auf der

Ramdisk angeben (NULL=G:/null).

Wer  MiNT benutzt,  hat damit keine Probleme,  da MiNT ein Null-Gert zur

Verfgung  stellt.   Unter  MiNT  sollte  man  NULL  auso auf u:/dev/null

einstellen (was die Shell beim Starten automatisch tut).

Beispiel:

rm *.dup

lscht  smtliche  dup-Dateien,   gibt aber eine Fehlermeldung aus,  wenn

keine  solchen  Dateien  vorhanden  sind  oder  wenn sie schreibgeschtzt

sind.   Um  die  Fehlermeldung  zu  unterdrcken,  kann  man  stattdessen

schreiben:

rm *.dup 2>NULL:

Dadurch   werden   die   Fehlermeldungen   an  das  Null-Gert  geleitet.

(Nebenbei: bei Verwendung von

rm -f *.dup

werden  auch  keine  Fehlermeldungen ausgegeben,  allerdings werden damit

auch schreibgeschtzte Dateien gelscht.)

Wenn  keine  Umleitung  angegeben ist,  geht die Eingabe von der Tastatur

und  die Ausgabe und Fehlerausgabe zum Bildschirm,  genauer gesagt zu der

Standard-Ein-   und  -Ausgabe der Shell selber (die beim Start von sh.ttp

angegeben werden kann).

PIPELINING

Die  Idee des Pipelining ist es,  die Ausgabe eines Kommandos zur Eingabe

des  nchsten  zu  machen.   So  schreibt  z.B.  das memex-Kommando einen

Speicherbereich  auf  seine  Ausgabe,   und  das  hd-Kommando fertigt von

seiner Eingabe ein Hexdump an.  Mit dem Pipelining knnen beide Kommandos

verbunden werden, d.h. man bekommt ein Hexdump eines Speicherauszuges.

Um  zwei Kommandos in einer Pipeline zu verbinden,  wird zwischen sie ein

senkrechter Strich (|), auch Pipe genannt, gesetzt, z.B.:

hd sh.ttp | pg

Die  Ausgabe  des hd-Kommandos (ein langer Hexdump)  wird zur Eingabe des

pg-Kommandos,   wodurch  der  Hexdump  seitenweise  angezeigt  wird.  Die

Schreibweise  a | b ist quivalent zu:  (a und b sind beliebige Kommandos

incl. ihren Parametern)

TMP=$PIPDIR\pip$$

a > $TMP

chmod +h $TMP

b < $TMP

rm $TMP

unset TMP

(mit  drei  kleinen  Unterschieden:   1.  zum  Bilden  eines  eindeutigen

Dateinamens  wird nicht $$,  sondern ein anderer Zhler benutzt,  2.  die

Datei wird nach dem Anlegen und nicht erst nach dem Ende von a unsichtbar

gemacht und 3. es wird keine Shellvariable benutzt.)

Dies  ist  ein  wesentlicher  Unterschied zu Unix,  wo alle an einer Pipe

beteiligten Kommandos (Prozesse)  gleichzeitig laufen.  Eine Pipeline ist

unter Unix eine Einrichtung des Betriebssystems,  die von der Okami-Shell

nur  simuliert  wird.   (Wie  gesagt,  Okami  ist  eine  Shell  und  kein

Betriebssystem.)

Das  Laufwerk  und  der Ordner,  auf dem die Pipe-Dateien erzeugt werden,

kann   mit   der   Shellvariablen   PIPDIR   eingestellt   werden.    Die

Defaulteinstellung  beim  Start der Shell ist $HOME.  Dadurch bietet sich

die  Mglichkeit,   die Pipe-Dateien auf ein schnelles Laufwerk zu legen,

z.B. auf eine Ramdisk oder eine wenig benutzte Partition der Festplatte.

VORSICHT:   Wenn  $PIPDIR  auf  einen  nicht  existierenden  Ordner  oder

Laufwerk  eingestellt  ist,  erscheinen anstelle von Pipe-Operationen nur

Fehlermeldungen der Form:

Error: cannot open .....\pip3

(Anstelle von ...... steht der Inhalt von PIPDIR.)

In  diesem  Fall  wird  keins  der  an  einer  Pipe beteiligten Kommandos

ausgefhrt.

Abhilfe schafft das Kommando

mkdir -r $PIPDIR/

im  Profile  nach  dem  Einstellen  von  PIPDIR.   Dadurch werden alle zu

$PIPDIR gehrenden Unterverzeichnisse erzeugt.

Die Pipe-Datei kann mit folgendem Kommando sichtbar gemacht werden:

ls -a $PIPDIR\pip* | cat

INLINE-DOKUMENTE

Als   Inline-    oder   Hier-Dokument   wird   eine   spezielle  Art  der

Eingabeumleitung  bezeichnet,   bei  der  die einem Kommando zuzufhrende

Eingabe  direkt  von  der  Eingabe  oder  z.B.  dem  Shellscript  stammt.

Beispiel:

cat <<eof

Das ist ein Text, der

zu der Eingabe des cat-

Kommandos wird.

eof

Diese  Zeilen  knnen  von  der  Tastatur eingegeben,  aber auch in einem

Shellscript oder einer Shellfunktion stehen.

Die  Shell betrachtet die Zeichenkette nach "<<"  als Terminierungsstring

und schreibt die nachfolgenden Zeilen in eine Datei, die dann als Eingabe

des  Kommandos  benutzt  wird.  Das Inline-Dokument wird durch eine Zeile

beendet,    die   nur   (bis   auf   fhrende   Leerzeichen)    aus   dem

Terminierungsstring besteht.

Wenn den << direkt ein Minuszeichen folgt, also z.B.

cat <<-eof

,   werden  alle  fhrenden  Leerzeichen der Eingabezeilen entfernt.  Das

Minuszeichen gehrt nicht zu dem Terminierungsstring.

Die Shell fhrt auf allen eingelesenen Zeilen Variablensubstitutionen und

Command Substitution aus.

Inline-Dokumente sind sinnvoll in Shellscripts,  die mehrzeilige Ausgaben

erzeugen  sollen,   wodurch  sich  Reihen  von  echo-Kommandos  vermeiden

lassen.

2) Fr externe Kommandos

Theoretisch funktionieren smtliche Ein/Ausgabe-Umleitungen inklusive der

Pipeline  auch  mit  externen  Kommandos.   In der Praxis jedoch erlauben

nicht  alle  Programme  diese  Mglichkeit,   z.B  weil  sie Tastatur und

Bildschirm  direkt ber die entsprechenden Bios-Funktionen (Bconout etc.)

ansprechen,   die sich nicht umleiten lassen.  (Mit MiNT lassen sich auch

solche Programme umleiten.)

Die Okami-Shell leitet die Ein/Ausgabe auf Gemdos-Basis um, was bedeutet,

da  alle  Programme,  die fr die Ein/Ausgabe Gemdos-Funktionen (Cconout

etc.)   benutzen,   umgeleitet  werden  knnen.   C-Programme,   die  die

Standard-Streams stdin und stdout benutzen,  werden normalerweise korrekt

umgeleitet.

GEM-Programme sind von vornherein gegen jede Art der Umleitung immun,  da

sie den Bildschirm ber den entsprechenden VDI-Gertetreiber ansprechen.

----------------------------------------------------------------------------

COMMAND SUBSTITUTION

Die  Okami-Shell  bietet die Mglichkeit,  die Ausgabe eines Kommandos in

eine Kommandozeile einzubauen.  Mchte man z.B. eine Ausgabe wie "Es sind

...   Bytes frei"  erzeugen,  in die die Anzahl der freien Bytes (die mit

dem  Kommando  mem ermittelt werden kann)  eingebaut sind,  dann kann die

Ausgabe von mem auf folgende Weise in das echo-Kommando eingebaut werden:

echo Es sind `mem` Bytes frei.

Alles,   was in einer Eingabezeile zwischen zwei Accent grave (`)  steht,

wird  als  Kommando betrachtet und ausgefhrt.  Die Ausgabe wird anstelle

der   in   Accent   grave  stehenden  Zeichenkette  in  die  Eingabezeile

eingesetzt. Dieses Verfahren wird als Command Substitution bezeichnet.

Wenn  die  Ausgabe  des Kommandos ber mehrere Zeilen geht,  wird nur die

erste  Zeile  (also die Ausgabe bis zum ersten Zeilenende)  benutzt.  Als

Zwischenspeicher  fr  die  Ausgabe  des Kommandos wird eine Datei namens

$PIPDIR/csubXXXX  benutzt.   XXXX  ist hierbei eine laufende Nummer,  und

$PIPDIR  ist  das  Laufwerk,   ber das auch die Pipelining-  Operationen

laufen. Diese Datei wird nach Verwendung gelscht.

Beispiele:

Speichern der Shellflags:

SET=`set -`

Wiederherstellen mit:

set $SET

Anzeigen einer Datei,  die in demselben Ordner liegt wie $FILE1, die aber

denselben Basisnamen wie $FILE2 hat:

cat `dirname $FILE1`/`basename $FILE2`

Lschen der ltesten Datei mit Nachfrage:

rm -i `ls -t`

----------------------------------------------------------------------------

ENVIRONMENT

Die Okami-Shell bietet die Mglichkeit,  Definitionen von Shell-Variablen

in  das  Environment zu bernehmen.  Diese Definitionen werden dann allen

gestarteten  Programmen  bergeben.  Mit  dem  internen  Kommando  export

knnen  beliebige  Shellvariablen  in  das  Environment  ausgenommen oder

daraus entfernt werden.

In  der  Basepage  eines  Programms  steht ab Offset 0x2c die Adresse des

Environment-Strings. Diese Adresse wird berechnet als:

char *BaseAdr;

char *EnvAdr;

EnvAdr = *(char **)(BaseAdr+0x2c);

BaseAdr  ist  die  Adresse  der Basepage (wird irgendwie vom Compiler zur

Verfgung gestellt). EnvAdr ist dann die Adresse des Environment-Strings.

Dieser String hat folgende Syntax:

EnvString       ::=  { VarDefinition } "\0"

VarDefinition   ::= VarName "=" VarWert "\0"

Beispiel:

"a=Variable a\0b=Variable b\0usw=undsoweiter\0\0"

Es werden folgende Variablen gesetzt:

a   auf  "Variable a"

b   auf  "Variable b"

usw auf  "undsoweiter"

----------------------------------------------------------------------------

MINT-UNTERSTTZUNG

Die     Okami-Shell     benutzt     und     untersttzt     MiNT,     das

Multitasking-Betriebssystem  fr TOS-Rechner.  Wenn MiNT installiert ist,

dann:

* meldet die Shell sich als MiNT-Domain-Prozess an.

* wird die Shellvariable NULL als u:/dev/null voreingestellt.

* wird die MiNT-Signalverarbeitung verwendet.  Es knnen dann interne

Kommandos  mit  Ctrl-C abgebrochen werden.  Mit Ctrl-\ wird die Shell

abgebrochen.

* knnen mit `&' Hintergrundprozesse gestartet werden.

* wird  die Tastatureingabe des Zeileneditors mit Fselect abgewicklt,

d.h. die Shell bentigt whrend der Eingabe praktisch keine CPU-Zeit.

* liefert  das Kommando `ps'  eine formatierte Ausgabe der Dateien in

u:/proc.

* liefert das Kommando `time' zustzlich User- und Kernalzeiten.

* benutzt   das   Kommando  `sleep'   keine  Warteschleife,   sondern

Systemaufrufe, um whrend des Wartens keine CPU-Zeit zu bentigen.

* beendet das Kommando `shutdown'  alle Prozesse, bevor es das System

abschaltbereit erklrt.

* kann mit dem Kommando `ver -m' die Versionsnummer des installierten

MiNT ermittelt werden.

* sind die folgenden Kommandos und Optionen nutzbar:

id      User- und Gruppennummer ermitteln

kill    Signale an Prozesse senden

ln      Links erzeugen

ls -s   symbolische Links anzeigen

tty     Terminalnamen ermitteln

----------------------------------------------------------------------------

GRSSE

1) An  die  Firma  GRP in Aachen,  fr lebenswichtige Kenntnisse in C und

Unix.

2) Fr  die Begleitung in zahllosen Stunden voller Lust und Frust vor der

flimmerfreien Flimmerkiste:  Mike Oldfield,  The Beatles, Little Richard,

Bill  Haley,  Tommy Roe,  Lesley Gore,  Pat Boone,  Elvis Presley,  Chuck

Berry,  Del Shannon,  Chris Montez,  Billy Joe Royal,  The Box Tops,  The

Cascades,  Trini Lopez, Chris Andrews, Mary Hopkins, The Tremoloes, Bobby

Vee,  The Kinks, The Turtles, The Swinging Blue Jeans, Shane Fenton & The

Fentones,  The Piltdown Men,  Helen Shapiro, Cliff Richard, The Cowsills,

Jerry  Lee  Lewis,  Melanie,  Buddy  Hollie,  The  Lovin'  Spoonful,  The

Crystals, The Knickerbockers, The Crests, Every Mother's Son, The Shangri

Las, Bernard Cribbins, The Shadows, Frank Ilfield u.v.a.

Atari ST,  GEM,  Unix, MS-Dumpf usw. sind eingetragene Warenzeichen von -

ach das wit Ihr schon? Na gut.

Diese  Anleitung  wurde  ursprnglich  als reine Ascii-Datei geschrieben,

dann   in  eine  Tempus-Word-Datei  umgeformt  und  wegen  der  absoluten

Unfhigkeit von Tempus Word,  Texte vernnftig formatiert als Ascii-Datei

auszugeben, in nroff umgeschrieben und mit "miniroff" formatiert.