SIM - ein Simulator f�r Register-Transfer-Netze

Inhaltsverzeichnis:

1  Einf�hrung

2  Syntaxregeln der Verschaltungsliste

3  Bedienung des Simulators

4  Bausteine

4.1  Liste der verf�gbaren Bausteine

4.2  Beschreibung der Bausteine

4.2.1   AND-Gatter

4.2.2   NAND-Gatter

4.2.3   OR-Gatter

4.2.4   NOR-Gatter

4.2.5   XOR-Gatter

4.2.6   Invertierer

4.2.7   Tri-State-Buffer

4.2.8   Tri-State-Buffer invertierend

4.2.9   Multiplexer

4.2.10  Demultiplexer

4.2.11  Register vorderflankengetaktet

4.2.12  Register r�ckflankengetaktet

4.2.13  J-K-Register vorderflankengetaktet

4.2.14  J-K-Register r�ckflankengetaktet

4.2.15  Register positiv pegelgetaktet

4.2.16  Register negativ pegelgetaktet

4.2.17  Lampenfeld

4.2.18  Schalterfeld

4.2.19  Addierer

4.2.20  Z�hler

4.2.21  Vergleicher

4.2.22  Leitungszusammenf�hrung

4.2.23  Rotation nach links

4.2.24  Schreib-Lese-Speicher

4.2.25  Festwertspeicher

4.2.26  Stopbedingung

4.2.27  Mustergenerator

4.2.28  Rekorder

4.2.29  Registersatz positiv pegelgetaktet

4.2.30  Registersatz negativ pegelgetaktet

5  Warnungen und Fehlermeldungen

5.1  Warnungen

5.2  Fehlermeldungen

1  Einf�hrung

Register-Transfer-Netze dienen der Beschreibung von Hardwaresystemen.

Sie lassen sich mit digitalen Schaltbildern vergleichen. Ihre Bausteine

k�nnen in drei Klassen einteilt werden:

- Register (Schaltwerke) mit innerem Zustand

- Verkn�pfungsglieder (Schaltnetze) ohne inneren Zustand

- Leitungsb�ndel zur Verschaltung der Bausteine

Zur Simulation eines Register-Transfer-Netzes mu� eine Verschaltungs-

liste angegeben werden. Dies geschieht durch die Aufz�hlung der ver-

wendeten Bausteine. Die Verschaltungen der Bausteine wird anhand der

Verbindungsleitungen zwischen den Bausteinen definiert. Die Leitungen

stellen jeweils 16 Bit breite Drahtb�ndel dar. F�r jeden Anschlu�

eines Bausteins mu� ein Leitungsname angegeben werden.

Da bei der Simulation einer Hardwareschaltung deren Funktionen zwangs-

sequentialisiert werden m�ssen, kann das entstehende Modellsystem sehr

stark 'hazard'- bzw. 'race'-empfindlich sein. Daher sind kombinato-

rische Hazards und Races m�glichst durch geeignete Schaltungsumfor-

mungen zu verhindern.

2  Syntaxregeln der Verschaltungsliste

Jeder Bausteinaufruf mu� mit dem Namen des Bausteins beginnen. Die

vordefinierten Namen d�rfen nur aus Gro�buchstaben bestehen und m�ssen

von der Liste der Leitungsnamen mindestens durch ein Leerzeichen oder

Tabulatorzeichen getrennt sein.

Die Leitungsnamen sind frei w�hlbar. Es wird zwischen Gro�- und Klein-

buchstaben unterschieden. Folgende Zeichen sind zugelassen:

'a'...'z','A'...'Z','0'...'9','_'  (keine Umlaute)

Ein Name darf nicht mit einer Ziffer beginnen.

Die Leitungsnamen m�ssen durch Komma getrennt werden. Zus�tzliche Leer-

oder Tabulatorzeichen sind erlaubt. Wenn ein Baustein eine Liste

variabler L�nge von Anschlu�leitungen gleicher Art ben�tigt, mu� diese

Liste durch '(' und ')' einggegrenzt werden. Es mu� jedoch mindestens

ein Name angegeben werden.

Bei Eingangsleitungen eines Bausteins darf auch eine Konstante ange-

geben werden. Diese Zahl wird als Hexadezimalzahl interpretiert, wenn

sie mit einer '0' beginnt, sonst als Dezimalzahl.

In '[' ']' gesetzte Parameter eines Bausteins sind optionale Angaben.

Sie stellen meist die Intialisierungskonstanten der Ausg�nge zu Beginn

der Simulation dar. Bei fehlenden Initailisierungswerten wird der Aus-

gang zu Beginn auf 0 gesetzt. (Die '[' und ']' d�rfen nat�rlich nicht

mit angegeben werden.)

Sofern der Wert einer Leitung neben der Darstellung als Pegel auf einem

16 Bit breiten Drahtb�ndel als Zahl relevant ist, wird der Wert als

vorzeichenlose 16-Bit-Zahl interpretiert.

Kommentarzeilen m�ssen durch ein Semikolon eingeleitet werden. Das

Semikolon mu� das erste Nicht-Leerzeichen dieser Zeile sein, d.h.

nach einem Bausteinaufruf kann kein Kommentar angeh�ngt werden.

Neben den vom Benutzer zu definierenden Leitung existiert die vordefi-

nierte Taktleitung CLOCK. Sie dient als Modellzeit und mit ihr sollten

zur korrekten Funktion der Simulation alle Register getaktet werden.

Die Taktleitung ist als Ausgang eines Z�hlers realisiert. Bit 0 dieser

Leitung kann dann als Takt verwendet werden.

Die Taktleitung wird durch den Baustein SWITCH bereitgestellt. Dieser

Baustein mu� der erste aufgef�hrte Baustein in der Verschaltungsliste

sein. Er darf ebenso wie der Baustein LAMP nur einmal verwendet werden.

3  Bedienung des Simulators

Der Simulator kann nur vom CLI durch folgendes Kommando gestartet

werden:

sim  <name>

name ist dabei der Name der Textdatei, in der die Verschaltungsliste

definiert ist.

Nach der korrekten �bersetzung der Verschaltungsliste werden zwei

Fenster ge�ffnet. Das obere Fenster stellt das Schalterfeld dar.

Es enth�lt vier 16 Bit breite Schalterleisten und zwei Hex-Einsteller.

Zu Beginn haben alle Schalter und Einsteller auf ihren Ausg�ngen log.

0-Pegel. Die Schalter werden durch Anklicken bet�tigt und �ndern dabei

jeweils ihre Stellung. Die einzelnen Ziffern der Hex-Einsteller k�nnen

durch Anklicken der Plus- oder Minusgadgets erh�ht oder erniedrigt

werden. Normalerweise wird jede Bet�tigung eines Schalters oder Ein-

stellers vom Simulator registriert und verarbeitet. Um mehrere Schal-

ter�nderungen gleichzeitig zu erm�glichen, kann der Scan-Mode ge�ndert

werden. Dazu mu� das nebenliegende Gadget bet�tigt werden. Der Scan-

Mode wechselt dann zu 'all'. Damit werden alle folgenden Schalter- oder

Einstellerbet�tigungen nur gespeichert aber nicht zum Simulator �ber-

tragen. Die �bertragung wird erst bei einem erneuten Anklicken des

Scan-Mode-Gadgets vollzogen.

Das untere Fenster stellt das Lampenfeld dar. Es sind vier 16 Bit

breite Pegelanzeigen und zwei vierstellige Hex-Anzeigen verf�gbar.

Bis zum ersten Setzen werden irrelevante Werte angezeigt. �ber den

Anzeigen befinden sich die Run-Mode-Gadgets. Es sind folgende Zust�nde

m�glich:

RUN      Es findet eine kontinuierliche Simulation des Register-

Transfer-Netzes statt.

CYCLE    Es werden alle Bausteine bis zum n�chsten Wechsel des

Systemtakts berechnet. Danach geht der Simulator in den

STOP-Zustand �ber.

STEP     Es wird nur der n�chste Baustein berechnet. Anschlie�end

stopt die Simulation.

STOP     Die Simulation ist gestopt.

Die ersten drei Zust�nde werden durch Umrandung des jeweiligen Gadgets

verdeutlicht. Im STOP-Modus ist kein Gadget umrandet. Der Wechsel des

Run-Mode wird durch Anklicken des entsprechenden Gadgets vorgenommen.

Nach dem Anklicken des DEBUG-Gadgets erscheint ein Requester. Darin

kann der Name einer Leitung angegeben. Nach Bet�tigung der RETURN-Taste

oder des show-Gadgets werden die Pegel und der Hex-Wert dieser Leitung

angezeigt. Diese Funktion dient der Fehlersuche in der Verschaltungs-

liste. Durch Anklicken des DEBUG-Gadgets wird der Simulator in den

STOP-Modus gebracht.

Die Bet�tigung des RESET-Gadgets versetzt den Simulator in den Zustand

zur�ck, den er direkt nach dem Laden des Programms innehatte.

Der log. 1-Pegel des Systemtakts wird im rechten oberen Eck des LAMP-

Fenster durch den Schriftzug CLOCK dargestellt.

Der Simulator wird durch Anklicken des CLOSE-Gadgets im SWITCH-Fenster

verlassen.

Der Simulator verbraucht im STOP-Modus aktiv keine Rechenzeit.

4  Bausteine

4.1  Liste der verf�gbaren Bausteine

AND         (in0,in1,...,inx),out[,init]

NAND        (in0,in1,...,inx),out[,init]

OR          (in0,in1,...,inx),out[,init]

NOR         (in0,in1,...,inx),out[,init]

XOR         (in0,in1,...,inx),out[,init]

NOT         in,out[,init]

BUFFER      in,ctrl,out[,init]

BUF_INV     in,ctrl,out[,init]

MUX         (in0,in1,...,inx),slct,out[,init]

DEMUX       in,slct,(out0,out1,...,outx)[,init_slct,init]

REG_PE      clk,in,out,not_out[,init]

REG_NE      clk,in,out,not_out[,init]

JK_REG_P    clk,j,k,s,r,out,not_out[,init]

JK_REG_N    clk,j,k,s,r,out,not_out[,init]

REG_PL      clk,in,out,not_out[,init]

REG_NL      clk,in,out,not_out[,init]

LAMP        B0,B1,B2,B3,H0,H1

SWITCH      B0,B1,B2,B3,H0,H1

ADD         in0,in1,c_in,out,c_out[,init[,c_init]]

COUNT       clk,set,delta,reset,load,dir,out[,init]

COMPARE     llimit,hlimit,in,out[,init]

ASSIGN      in_maske,out_maske,in,out[,init]

ROTATE      in,bits,out[,init]

RAM         ([name]),len,write,cs,addr,data[,init]

ROM         name,len,cs,addr,data[,init]

STOP        ((in0,cond,in1),(in2,cond,in3),...,(inx-1,cond,inx))

PAT_GEN     name,len,repeat,clk,out[,init]

RECORDER    name,clk,in

REG_SET_P   len,wrclk,wraddr,rdaddr,in,out[,init]

REG_SET_N   len,wrclk,wraddr,rdaddr,in,out[,init]

4.2  Beschreibung der Bausteine

4.2.1  AND-Gatter

AND   (in0,in1,...,inx),out[,init]

in0,...,inx    Eingangsleitungen des AND-Gatters

out            Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert der Ausgangsleitung (Konstante)

Funktion:      Die Eingangsleitungen werden bitweise AND-verkn�pft.

Das Ergebnis wird der Ausgangsleitung zugewiesen.

4.2.2  NAND-Gatter

NAND   (in0,in1,...,inx),out[,init]

in0,...,inx    Eingangsleitungen des NAND-Gatters

out            Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert der Ausgangsleitung (Konstante)

Funktion:      Die Eingangsleitungen werden bitweise NAND-verkn�pft.

Das Ergebnis wird der Ausgangsleitung zugewiesen.

4.2.3  OR-Gatter

OR   (in0,in1,...,inx),out[,init]

in0,...,inx    Eingangsleitungen des OR-Gatters

out            Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert der Ausgangsleitung (Konstante)

Funktion:      Die Eingangsleitungen werden bitweise OR-verkn�pft.

Das Ergebnis wird der Ausgangsleitung zugewiesen.

4.2.4  NOR-Gatter

NOR   (in0,in1,...,inx),out[,init]

in0,...,inx    Eingangsleitungen des NOR-Gatters

out            Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert der Ausgangsleitung (Konstante)

Funktion:      Die Eingangsleitungen werden bitweise NOR-verkn�pft.

Das Ergebnis wird der Ausgangsleitung zugewiesen.

4.2.5  XOR-Gatter

XOR   (in0,in1,...,inx),out[,init]

in0,...,inx    Eingangsleitungen des XOR-Gatters

out            Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert der Ausgangsleitung (Konstante)

Funktion:      Die Eingangsleitungen werden bitweise exclusiv-

verkn�pft. Das Ergebnis wird der Ausgansleitung

zugewiesen.

4.2.6  Invertierer

NOT   in,out[,init]

in             Eingangsleitung des Invertierers

out            Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert der Ausgangsleitung (Konstante)

Funktion:      Die Eingangsleitung wird bitweise invertiert. Das

Ergebnis wird der Ausgangsleitung zugewiesen.

4.2.7  Tri-State-Buffer

BUFFER   in,ctrl,out[,init]

in             Eingangsleitung des Buffers

ctrl           Steuerleitung

out            Ausgangsleitung

init           Intialisierungswert der Ausgangsleitung (Konstante)

Funktion:      Der Wert der Eingangsleitung wird der Ausgangsleitung

zugewiesen, solange Bit 0 der Steuerleitung auf log. 1

liegt. Wenn dieses Bit zu log. 0 wird, besteht keine

Verbindung mehr zwischen Ein- und Ausgangsleitung.

Die Ausgangsleitung kann dann von einem anderen Bau-

stein als Ausgang benutzt werden (bis dahin h�lt out

den zuletzt zugewiesenen Wert).

4.2.8  Tri-State-Buffer invertierend

BUF_INV   in,ctrl,out[,init]

Siehe BUFFER. Der Wert der Eingangsleitung wird vor der Zuweisung

zur Ausgangsleitung bitweise invertiert.

4.2.9  Multiplexer

MUX   (in0,in1,...,inx),slct,out[,init]

in0,..,inx     Eingangsleitungen des Multiplexers

slct           Auswahlleitung

out            Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert der Ausgangsleitung (Konstante)

Funktion:      Die Eingangsleitungen werden entsprechend der Reihen-

folge in der Eingangsliste mit 0 beginnend durchnumiert.

Die Eingangsleitung, deren Nummer dem Wert der Auswahl-

leitung entspricht, wird der Ausgangsleitung zugewiesen.

Wenn der Wert der Auswahlleitung keine vorhandene

Eingangsleitung bezeichnet, wird die Ausgangsleitung

auf 0 gesetzt.

4.2.10  Demultiplexer

DEMUX    in,slct,(out0,out1,...,outx)[,init_slct,init]

in             Eingangsleitung des Demultiplexers

slct           Auswahlleitung

out0,..,outx   Ausgangsleitungen

init_slct      Nummer des zu initialisierenden Ausgang (Konstante)

init           Initialisierungswert des gew�hlten Ausgangs

Funktion:      Die Ausgangsleitungen werden entsprechend der Reihen-

folge in der Ausgangsliste mit 0 beginnend durchnumiert.

Der Wert der Eingangsleitung wird der Ausgangsleitung

zugewiesen, deren Nummer dem Wert der Auswahlleitung

entspricht. Alle �brigen Ausgangsleitungen werden auf 0

gesetzt.

Wenn der Wert der Auswahlleitung keine vorhandene Aus-

gangsleitung bezeichnet, werden alle Ausgangsleitungen

auf 0 gesetzt.

4.2.11  Register vorderflankengetaktet

REG_PE   clk,in,out,not_out[,init]

clk            Taktleitung

in             Eingangsleitung

out            Ausgangsleitung

not_out        invertierte Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert des Zustands und der

Ausgangsleitung (Konstante)

Funktion:      Das Register besteht aus 16 D-Flipflops. Der Wert der

Eingangsleitung wird der Ausgangsleitung bei einer

0-1-Flanke auf Bit 0 der Taktleitung zugewiesen und bis

zur n�chsten 0-1-Flanke gespeichert.

Zur korrekten Funktion des Simulators sollte als Takt-

leitung die vordefinierte Leitung CLOCK gew�hlt werden.

4.2.12  Register r�ckflankengetaktet

REG_NE   clk,in,out,not_out[,init]

siehe REG_PE. Das Register wird mit einer 1-0-Flanke getaktet.

4.2.13  J-K-Register vorderflankengetaktet

JK_REG_P   clk,j,k,s,r,out,not_out[,init]

clk            Taktleitung

j              j-Eingangsleitung

k              k-Eingangsleitung

s              asynchrone Setzleitung

r              asynchrone R�cksetzleitung

out            Ausgangsleitung

not_out        invertierte Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert des Zustands und der

Ausgangsleitung (Konstante)

Funktion:

Bit 0  (-----------Bit i-----------)

clk   j    k    s    r   out | out+

------------------------------+------

x    x    x    0    0    q  |  q

x    x    x    0    1    x  |  0

x    x    x    1    0    x  |  1

x    x    x    1    1    q  |  ?

^    0    0    0    0    q  |  q

^    0    1    0    0    x  |  0

^    1    0    0    0    x  |  1

^    1    1    0    0    q  | -q

?: nicht definiert

x: beliebiger Pegel

^: 0-1-Flanke

Das Register besteht aus 16 J-K-Flipflop. Die einzelnen

Flipflops arbeitet bis auf die gemeinsame Taktung v�l-

lig unabh�ngig voneinander.

4.2.14  J-K-Register r�ckflankengetaktet

JK_REG_N   clk,j,k,s,r,out,not_out[,init]

siehe JK_REG_N. Das Register wird mit einer 1-0-Flanke getaktet.

4.2.15  Register positiv pegelgetaktet

REG_PL   clk,in,out,not_out[,init]

clk            Taktleitung

in             Eingangsleitung

out            Ausgangsleitung

not_out        invertierte Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert der Ausgangsleitung (Konstante)

Funktion:      Das Register besteht aus 16 D-Flipflops. Der Wert der

Eingangsleitung wird der Ausgangsleitung zugewiesen

solange Bit 0 der Taktleitung auf log. 1 Pegel liegt.

Nach einer 1-0-Flanke wird der zuletzt zugewiesene

Wert gespeichert.

4.2.16  Register negativ pegelgetaktet

REG_NL   clk,in,out,not_out[,init]

siehe REG_PL. Die �bertragung vom Eingang zum Ausgang erfolgt bei

log. 0 Pegel auf Bit 0 der Taktleitung.

4.2.17  Lampenfeld

LAMP  B0,B1,B2,B3,H0,H1

B0,...,B3      Eingangsleitungen zur bin�ren Darstellung

H0,H1          Eingangsleitungen zur hexadezimalen Darstellung

Funktion:      Die Werte der Eingangsleitungen werden im Lampenfeld

des Simulators angezeigt.

Der LAMP-Baustein darf nur einmal in einer Verschal-

tungsliste verwendet werden.

4.2.18  Schalterfeld

SWITCH   B0,B1,B2,B3,H0,H1

B0,...,B3      Ausgangsleitungen der bin�ren Schalter

H0,H1          Ausgangsleitungen der hexadezimalen Einsteller

Funktion:      Die Schalterstellungen werden bei jedem Pegelwechsel

des Systemtakts CLOCK abgefragt und den Ausgangslei-

tungen zugewiesen.

Der SWITCH-Baustein mu� der erste Baustein in einer

Verschaltungsliste sein und darf auch nur einmal ver-

wendet werden.

4.2.19  Addierer

ADD   in0,in1,c_in,out,c_out[,init[,c_init]]

in0,in1        Eingangsleitungen

c_in           Eingangs�bertrag

out            Ausgangsleitung

c_out          Ausgangs�bertrag

init           Initialisierungswert der Ausgangsleitung (Konstante)

c_init         Initialisierungswert des Ausgangs�bertrags (Konstante)

Funktion:      out := in0 + in1 + (Bit 0 von c_in)

Der �bertrag beeinflu�t Bit 0 von c_out

4.2.20  Z�hler

COUNT   clk,set,delta,reset,load,dir,out[,init]

clk            Taktleitung des Z�hlers

set            Setzwertleitung

delta          Z�hlwertleitung

reset          R�cksetzen

load           Laden

dir            Z�hlrichtung

out            Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert des Z�hlers (Konstante)

Funktion:

Bit 0 der Leitungen  |

reset load   dir   clk |    out

-----------------------+----------

x     x     x     0  |    out

x     x     x     1  |    out

1     x     x     ^  |     0

0     1     x     ^  |    set

0     0     1     ^  | out+delta

0     0     0     ^  | out-delta

x : beliebiger Pegel

^ : 0-1-Flanke auf Bit 0

F�r eine korrekte Funktion des Z�hlers sollte zur

Taktung der Systemtakt CLOCK verwendet werden.

4.2.21  Vergleicher

COMPARE   llimit,hlimit,in,out[,init]

llimit         untere Grenze

hlimit         obere Grenze

in             Eingangsleitung

out            Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert der Ausgangsleitung (Konstante)

Funktion:      Wenn der Wert der Eingangsleitung gr��er oder gleich

dem Wert von llimit und kleiner oder gleich dem Wert

von hlimit ist, werden alle Bits der Ausgangsleitung

auf 1 gesetzt. Anderfalls werden alle Bits auf 0 ge-

setzt.

4.2.22  Leitungszusammenf�hrung

ASSIGN   in_maske,out_maske,in,out[,init]

in_maske       Bitmaske der Eingangsleitung (Konstante)

out_maske      Bitmaske der Ausgangsleitung (Konstante)

in             Eingangsleitung

out            Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert der Ausgangsleitung (Konstante)

Funktion:      Mit diesem Baustein ist es m�glich eine Leitungs-

zusammenf�hrung zu simulieren. Dabei werden ent-

sprechend der Eingangsbitmaske Eingangsbits den durch

die Ausgangsbitmaske bestimmten Ausgangsbits zugewiesen.

Die Zuweisung beginnt mit den niederwertigsten Bits.

Zu Beginn wird also das niederwertigste Bit der Ein-

gangsleitung, dessen Referenzbit in der Eingangsmaske

gesetzt ist, dem niederwertigsten Bit der Ausgangslei-

tung, dessen Referenzbit in der Ausgangsmaske gesetzt

ist, zugewiesen. Anschlie�end wird in der Ein- und Aus-

gangsmaske jeweils das n�chste gesetzte Bit gesucht und

die entsprechende Zuweisung vorgenommen. Dieser Vorgang

endet, sobald keine gesetzten Bits mehr in den Masken

gefunden werden.

Beispiel:      in_maske  = 4a1a (hex) = 0100101000011010 (bin)

out_maske = 90c5 (hex) = 1001000011000101 (bin)

Eingangsleitung:                               Ausgangsleitung:

15                  +------------------------> 15

14 -----------------+                          14

13                                             13

12                             +-------------> 12

11 ----------------------------+               11

10                                             10

9 ----------------------+                      9

8                       |                      8

7                       +--------------------> 7

6                   +------------------------> 6

5                   |                          5

4 ------------------+                          4

3 ----------------------------+                3

2                             +--------------> 2

1 ------------------------+                    1

0                         +------------------> 0

4.2.23  Rotation nach links

ROTATE   in,bits,out[,init]

in             Eingangsleitung

bits           Anzahl der zu verschiebenden Bits (Konstante)

out            Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert der Ausgangsleitung

Funktion:      Der Wert der Eingangsleitung wird so oft zyklisch nach

links rotiert, wie durch die Konstante Bits angegeben

wird. Die links herausgeschobenen Bits werden dabei

rechts wieder hereingeschoben. Das Ergebnis der Rota-

tion wird der Ausgangsleitung zugewiesen.

Die Konstante bits darf nur im Bereich 0 bis 15 liegen.

Beispiel:      in   = 369b (hex)

bits = 5

out  = d366 (hex)

4.2.24  Schreib-Lese-Speicher

RAM   ([name]),len,write,cs,addr,data[,init]

name           Name des RAM

len            Anzahl der Speicherzellen (je 16 Bit) (Konstante)

write          Schreib-Lese-Leitung

cs             Auswahlleitung

addr           Adre�leitung

data           Datenleitung

init           Initialisierungswert der Datenleitung (Konstante)

Funktion:      Das RAM ist nur aktiv, wenn Bit 0 der Auswahlleitung

auf log. 1 liegt.

Wenn Bit 0 der Schreib-Lese-Leitung auf log. 1 liegt,

wird bei einer 0-1-Flanke auf Bit 0 der Auswahlleitung

der momentane Wert der Datenleitung in die, durch

die Adre�leitung bestimmte, Speicherzelle geschrieben.

Wenn Bit 0 der Schreib-Lese-Leitung auf log. 0 liegt,

wird der Wert der Speicherzelle auf die Datenleitung

gelegt.

Wenn das RAM eine Vorbelegung erhalten soll, mu� eine

Datei mit dem angegebenen Namen vorhanden sein.

Diese Datei enth�lt die Vorbelegungen als 16-bit-

Zahlen. Diese werden als Hexadezimalzahlen interpre-

tiert und m�ssen mindestens durch einen Leerschritt,

ein Tabulator-, ein Wagenr�cklauf- oder ein Neue-Zeile-

Zeichen ("whitespace") getrennt sein.

Beispiel:         3f5a 126c d094

73e1 893a b012

Nicht vorbelegte Speicherzellen werden mit 0 initiali-

siert. Dies geschieht auch bei fehlender Vorbelegungs-

datei.

Verl��t die Adre�leitung den zugelassenen Bereich

(0 ... len-1), so ist das RAM inaktiv. Der Wert auf der

Datenleitung bleibt erhalten, bis er �berschrieben wird.

4.2.25  Festwertspeicher

ROM   name,len,cs,addr,data[,init]

Siehe RAM. Die Vorbelegungsdatei mu� jedoch exitieren. Au�erdem ist

nat�rlich kein Schreibzugriff m�glich.

4.2.26  Stopbedingung

STOP  ((in0,cond,in1),(in2,cond,in3),...,(inx-1,cond,inx))

in0,..,inx     Eingangsleitungen

cond           Bedingungen

Funktion:      Falls alle aufgef�hrten Stopbedingungen erf�llt sind,

wird die Simulation gestopt.

Es sind folgende Bedingungen m�glich:

==  : gleich

!=  : ungleich

>   : gr��er

>=  : gr��er oder gleich

<   : kleiner

<=  : kleiner oder gleich

Die Stopbedingung sollte nur zu Testzwecken verwendet

werden, da sie die Simulationgeschwindigkeit erheblich

verringern kann.

4.2.27  Mustergenerator

PAT_GEN  name,len,repeat,clk,out[,init]

name           Name der Datei, die das Muster enth�lt

len            L�nge der Datei (Konstante)

repeat         Modus bei �berlauf (Konstante)

clk            Taktleitung

out            Ausgangsleitung

init           Initialisierungswert des Ausgangs (Konstante)

Funktion:      Mit diesem Baustein l��t sich auf der Ausgangsleitung

ein beliebiges Signalmuster erzeugen. Der Ablauf wird

in der Datei name definiert. Der Inhalt der Datei mu�

den Anforderungen der RAM- und ROM-Dateien entsprechen.

Bei jeder �nderung eines Bits der Taktleitung wird ein

neues Muster erzeugt. Wenn das Ende der Datei erreicht

ist, bestimmt repeat das n�chste Muster. Bei repeat

gleich 0 beh�lt die Ausgangsleitung ihren letzten Wert

und �ndert sich auch bei erneuten Flanken von clk nicht

mehr. Falls repeat dagegen ungleich 0 ist, wird nach

dem Ende der Datei wieder mit ihrem Anfang begonnen. Auf

diese Weise l��t sich zum Beispiel ein Pseudo-Zufalls-

generator erstellen.

4.2.28  Rekorder

RECORDER    name,clk,in

name           Name der Aufnahmedatei

clk            Taktleitung

in             Eingangsleitung

Funktion:      Bei jeder �nderung eines Bits der Taktleitung wird der

Wert der Eingangsleitung in die Aufnahmedatei geschrie-

ben.

4.2.29  Registersatz positiv pegelgetaktet

REG_SET_P   len,wrclk,wraddr,rdaddr,in,out[,init]

len            Anzahl der Register (Konstante)

wrclk          Schreibtaktleitung

wraddr         Schreibadre�leitung

rdaddr         Leseadre�leitung

in             Dateneingang

out            Datenausgang

init           Initialisierungswert des Datenausgangs (Konstante)

Funktion:      Der Registersatz kann gleichzeitig gelesen und beschrie-

ben werden. Sobald Bit 0 der Schreibtaktleitung logisch

1 wird, werden die Daten auf der Leitung in unter der

Adresse wraddr abgelegt.

Die Daten, die unter der Adresse rdaddr stehen, werden

kontinuierlich der Leitung out zugewiesen.

Der Registersatz wird inaktiv (nicht schreib- oder les-

bar), wenn die jeweiligen Werte auf den  Adre�leitungen

nicht im zugelassenen Bereich (0 .. len-1) liegen.

4.2.30  Registersatz negativ pegelgetaktet

REG_SET_N   len,wrclk,wraddr,rdaddr,in,out[,init]

Siehe REG_SET_P. Der Registersatz wird mit logisch-0-Pegel auf wrclk

getaktet.

5  Warnungen und Fehlermeldungen

5.1  Warnungen

-  Warning: Lead <name> is only used as an output

Die Warnung wird erzeugt, falls die Leitung <name> nur als Aus-

gang eines Bausteins verwendet wurde. Dies k�nnte auf einen

Schreibfehler hindeuten. Die Simulation wird trotzdem gestartet.

5.2  Fehlermeldungen

-  Bad arguments

Der Aufruf des Simulator entspricht nicht:  "sim  <name>"

-  File not found : <name>

Die angegebene Verschaltungsliste existiert nicht.

-  LOW MEMORY

Es ist nicht gen�gend Speicher vorhanden, um die Verschaltungs-

liste zu �bersetzen und die Verschaltungsstruktur aufzubauen.

-  '(' expected

Es fehlt eine �ffnende Klammer.

-  ')' expected

Es fehlt eine schlie�ende Klammer.

-  ',' expected

Leitungsnamen m�ssen durch Komma getrennt werden.

-  Lead name expected

Es wird ein Leitungsname erwartet.

-  Init value expected

Es wird ein Initialisierungswert (Konstante) erwartet.

-  Constant expected

Es wird eine Konstante erwartet.

-  Condition expected (==,!=,>,>=,<,<=)

Es wird eine der aufgef�hrten Bedingungen erwartet.

-  Output lead name expected

Es wurde eine Konstante als Ausgang angegeben.

-  No constant allowed as output lead

Bei Ausgangsleitungen d�rfen keine Konstanten angegeben werden

-  Too many characters (max. 255)

Die maximal zul�ssige Zeilenl�nge wurde �berschritten.

-  Unknown device

Unbekannter Bausteinname.

-  Too many lead names

Es wurden mehr Anschlu�leitungen angegeben als zul�ssig sind.

-  Out of range (0..0FFFF)

Der Wert der angegebenen Konstanten ist nicht mehr als

vorzeichenlose 16-Bit-Zahl darstellbar.

-  Out of range (0..0F)

Die Konstante bits des Bausteins ROTATE liegt au�erhalb des

erlaubten Bereichs.

-  Device cannot be used more than onetime

Die Baustein SWITCH und LAMP d�rfen nur einmal in jeder Ver-

schaltungsliste verwendet werden.

-  SWITCH must be used

Der Baustein SWITCH mu� verwendet werden.

-  SWITCH must be the FIRST device

Der Baustein SWITCH mu� der erste Baustein in der Verschaltungs-

liste sein.

-  No such data file for RAM/ROM/PAT_GEN

Die angegebene Datei existiert nicht.

-  Error in data file for RAM/ROM/PAT_GEN

Es ist ein Lesefehler aufgetreten oder der Inhalt der Datei

entspricht nicht den Voraussetzungen.

-  Unable to write to recorder file

Die Datei zur Aufnahme der aufgezeichneten Signale konnte

nicht erzeugt oder zum Schreiben ge�ffnet werden.

-  Bad statement

Die Bausteindefinition entspricht nicht den Voraussetzungen.

Meistens wurde ein nicht zul�ssiges Zeichen in einem Leitungs-

namen ben�tzt.

-  Error while opening intuition.library

Die Intuition-Bibliothek konnte nicht ge�ffnet werden.

-  Error while opening graphics.library

Die Grafik-Bibliothek konnte nicht ge�ffnet werden.

-  Error while opening LAMP-window

Das Lampenfeld-Fenster konnte nicht ge�ffnet werden.

-  Error while opening SWITCH-window

Das Schalterfeld-Fenster konnte nicht ge�ffnet werden.

-  Error while creating new task

Die Hintergrund-Task konnte nicht erzeugt werden.

-  Unable to load/create process

Die Datei, in der ein externer Baustein definiert wird, konnte

nicht geladen werden, bzw. es konnte kein Proze� mit dieser Da-

tei erzeugt werden.

-  Different versions of Sim and external device definition

Der Simulator und die �bersetzer f�r externe Bausteine haben

nicht die gleiche Versions- und Revisionsnummer.

Bei Fehlern w�hrend der �bersetzung wird die verursachende Zeile der

Verschaltungsliste zumindest auszugsweise dargestellt und die Stelle

markiert, an der der Fehler entdeckt wurde. Der eigentliche Fehler

liegt dann entweder direkt an der markierten Stelle oder am voraus-

gehenden Zeichen bzw. im vorausgehenden Namen.

Nach je f�nf �bersetzungsfehlern wird gefragt, ob die �bersetzung fort-

gesetzt werden soll. Bei Abbruch bzw. Ende der �bersetzung wird die

Zahl der bislang entdeckten Fehler ausgegeben.