Dokumentation zum Programm PLOT.EXE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Allgemeines

~~~~~~~~~~~

PLOT ist ein Programm zur Ausgabe von beliebigen Dateien auf einen seriellen

Port. Der Port wird direkt angesteuert, dadurch sind auch hohe Ausgabe-

geschwindigkeiten machbar, u.U. l�uft das Programm dadurch aber nicht auf jeder

Kombination von Rechner und serieller Karte.

Aufruf

~~~~~~

PLOT wird mit

PLOT [Optionen] Datei[.PLT]

aufgerufen. Optionen und Datei-Erweiterung sind optional. Ist keine Datei-

Erweiterung vorhanden, so wird der Dateiname um .PLT erweitert. Wird dies

nicht gew�nscht, so ist ein Punkt als letztes Zeichen anzugeben.

Mit den Optionen kann das Verhalten von PLOT beeinflu�t werden (der Parameter -?

bewirkt die Ausgabe einer Befehls�bersicht):

-?        Ausgabe eines Hilfetextes

-Bn       Ausgabegeschwindigkeit, z.B. n = 9600

-Cn       Ausgabe auf COM n, mit n = 1..4

-Dn       Datenbits, n= 7,8

-Ifile    Sendet zuerst die Datei file

-M        DSR und CTS Zustand ignorieren

-Px       Parit�t: N = Keine, E = Even, O = Odd, z.B. -PN

-Sn       Stopbits, n = 1,2

-X        XON/XOFF Protokoll verwenden (Default ist RTS/CTS)

Defaultwerte f�r die Optionen sind -B9600 -C1 -D8 -PN -S1.

Um beispielsweise die Datei TEST.PLT mit 9600 Baud, 8N1 auf COM1 auszugeben,

wird folgender Aufruf verwendet:

PLOT test

Bei Verwendung von 1200 Baud, XON/XOFF-Handshake, 7 Bits mit Parity Even auf

COM2:

PLOT -C2 -PE -B1200 -D7 -X test

Bugs/Anmerkungen

~~~~~~~~~~~~~~~~

Unter OS/2 mu� in den DOS-Settings "COM direct access" auf TRUE gesetzt werden,

ansonsten gehen sporadisch Interrupts verloren und es kommt zu Aussetzern. Unter

DOS sollte dieses Problem nicht auftreten. Erfahrungen mit Windows liegen bisher

nicht vor.

Der Quellcode

~~~~~~~~~~~~~

...liegt leider nicht bei, da PLOT auf Basis eines Moduls f�r die Ansteuerung

der seriellen Schnittstelle geschrieben wurde, das nicht von mir stammt. Sie

k�nnen sich aber Ihre eigene Version von PLOT unter Verwendung der beiliegenden

"I14" Module in C++ oder Pascal schreiben.