# APPENDIX E CDMA RETRIEVABLE AND SETTABLE PARAMETERS xe "CDMA parameters, retrievable and settable"§

This appendix describes the parameters that can be retrieved and set in the mobile station using the Retrieve Parameters Messagexe "Retrieve Parameters Message"§, the Parameters Response Messagexe "Parameters Response Message"§, and the Set Parameters Messagexe "Set Parameters Message"§.

PARAMETER_ID ;values from 0 through 32767 are reserved for future definition and should not be defined by mobile station manufacturers.  PARAMETER_ID xe "PARAMETER_ID "§values from 32768 through 65536 may be defined by mobile station manufacturers.

tc  \l 9 "Table E-1.  Retrievable and Settable Parameters"§ (Part 1 of 2)

| Parameter Identifier | Value of PARA-METER_ID xe "PARA-METER_ID "§ (decimal) | Length (bits) (PARA-METER_LENxe "PARA-METER_LEN"§ is Length - 1) | Support Required? (Y or N) | Settable Parameter? (Y or N) | Reference Section |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUX1_REV_1 | 1 | 32 | Y | N | 6.4.5.2 |
| MUX1_REV_2 | 2 | 32 | Y | N | 6.4.5.2 |
| MUX1_REV_3 | 3 | 32 | Y | N | 6.4.5.2 |
| MUX1_REV_4 | 4 | 32 | Y | N | 6.4.5.2 |
| MUX1_REV_5 | 5 | 32 | Y | N | 6.4.5.2 |
| MUX1_REV_6 | 6 | 32 | Y | N | 6.4.5.2 |
| MUX1_REV_7 | 7 | 32 | Y | N | 6.4.5.2 |
| MUX1_REV_8 | 8 | 32 | Y | N | 6.4.5.2 |
| MUX1_REV_9 | 9 | Reserved | - | - | 6.4.5.2 |
| MUX1_REV_10 | 10 | Reserved | - | - | 6.4.5.2 |
| MUX1_REV_11 | 11 | 32 | Y | N | 6.4.5.2 |
| MUX1_REV_12 | 12 | 32 | Y | N | 6.4.5.2 |
| MUX1_REV_13 | 13 | 32 | Y | N | 6.4.5.2 |
| MUX1_REV_14 | 14 | 32 | Y | N | 6.4.5.2 |
| MUX1_FOR_1 | 15 | 32 | Y | N | 6.4.5.4 |
| MUX1_FOR_2 | 16 | 32 | Y | N | 6.4.5.4 |
| MUX1_FOR_3 | 17 | 32 | Y | N | 6.4.5.4 |
| MUX1_FOR_4 | 18 | 32 | Y | N | 6.4.5.4 |
| MUX1_FOR_5 | 19 | 32 | Y | N | 6.4.5.4 |
| MUX1_FOR_6 | 20 | 32 | Y | N | 6.4.5.4 |
| MUX1_FOR_7 | 21 | 32 | Y | N | 6.4.5.4 |
| MUX1_FOR_8 | 22 | 32 | Y | N | 6.4.5.4 |

Table E-1.  Retrievable and Settable Parameters (Part 2 of 2)xe "MUX1_REV_1132YN6.4.5.2.i.MUX1_REV_2232YN6.4.5.2.i.MUX1_REV_3332YN6.4.5.2.i.MUX1_REV_4432YN6.4.5.2.i.MUX1_REV_5532YN6.4.5.2.i.MUX1_REV_6632YN6.4.5.2.i.MUX1_REV_7732YN6.4.5.2.i.MUX1_REV_8832YN6.4.5.2.i.MUX1_REV_99Reserved--6.4.5.2.i.MUX1_REV_1010Reserved--6.4.5.2.i.MUX1_REV_111132YN6.4.5.2.i.MUX1_REV_121232YN6.4.5.2.i.MUX1_REV_131332YN6.4.5.2.i.MUX1_REV_141432YN6.4.5.2.i.MUX1_FOR_11532YN6.4.5.4.i.MUX1_FOR_21632YN6.4.5.4.i.MUX1_FOR_31732YN6.4.5.4.i.MUX1_FOR_41832YN6.4.5.4.i.MUX1_FOR_51932YN6.4.5.4.i.MUX1_FOR_62032YN6.4.5.4.i.MUX1_FOR_72132YN6.4.5.4.i.MUX1_FOR_82232YN6.4.5.4Table E-1.  Retrievable and Settable Parameters (Part 2 of 2)"§

| Parameter Identifier | Value of PARA-METER_IDxe "PARA-METER_ID"§ (decimal) | Length (bits) (PARA-METER_LENxe "PARA-METER_LEN"§ is Length - 1) | Support Required? (Y or N) | Settable Parameter? (Y or N) | Reference Section |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUX1_FOR_9 | 23 | 32 | Y | N | 6.4.5.4 |
| MUX1_FOR_10 | 24 | 32 | Y | N | 6.4.5.4 |
| MUX1_FOR_11 | 25 | 32 | Y | N | 6.4.5.4 |
| MUX1_FOR_12 | 26 | 32 | Y | N | 6.4.5.4 |
| MUX1_FOR_13 | 27 | 32 | Y | N | 6.4.5.4 |
| MUX1_FOR_14 | 28 | 32 | Y | N | 6.4.5.4 |
| PAG_1 | 29 | 32 | Y | N | 6.4.5.3 |
| PAG_2 | 30 | 32 | Y | N | 6.4.5.3 |
| PAG_3 | 31 | 16 | Y | N | 6.4.5.3 |
| PAG_4 | 32 | 16 | Y | N | 6.4.5.3 |
| PAG_5 | 33 | 16 | Y | N | 6.4.5.3 |
| ACC_1 | 34 | 16 | Y | N | 6.4.5.1 |
| ACC_2 | 35 | 16 | Y | N | 6.4.5.1 |
| ACC_3 | 36 | 16 | Y | N | 6.4.5.1 |
| ACC_4 | 37 | 16 | Y | N | 6.4.5.1 |
| ACC_5 | 38 | 16 | Y | N | 6.4.5.1 |
| ACC_6 | 39 | 16 | Y | N | 6.4.5.1 |
| ACC_7 | 40 | 16 | Y | N | 6.4.5.1 |
| ACC_8 | 41 | Reserved | - | - | 6.4.5.1 |
| ACC_9 | 42 | Reserved | - | - | 6.4.5.1 |
| ACC_10 | 43 | 16 | Y | N | 6.4.5.1 |
| LAYER2_RTC1 | 44 | 16 | Y | N | 6.4.5.5 |
| LAYER2_RTC2 | 45 | 16 | Y | N | 6.4.5.5 |
| LAYER2_RTC3 | 46 | 16 | Y | N | 6.4.5.5 |
| LAYER2_RTC4 | 47 | Reserved | - | - | 6.4.5.5 |
| LAYER2_RTC5 | 48 | 16 | Y | N | 6.4.5.5 |
| LAYER2_RTC6 | 49 | 16 | Y | N | 6.4.5.5 |
| OTHER_SYS_TIME | 50 | 36 | Y | N | 6.4.5.6 |
| COUNT | 51 | 6 | Y | Y | 2.3.12.1.3 |

xe "MUX1_FOR_92332YN6.4.5.4.i.MUX1_FOR_102432YN6.4.5.4.i.MUX1_FOR_112532YN6.4.5.4.i.MUX1_FOR_122632YN6.4.5.4.i.MUX1_FOR_132732YN6.4.5.4.i.MUX1_FOR_142832YN6.4.5.4.i.PAG_12932YN6.4.5.3.i.PAG_23032YN6.4.5.3.i.PAG_33116YN6.4.5.3.i.PAG_43216YN6.4.5.3.i.PAG_53316YN6.4.5.3.i.ACC_13416YN6.4.5.1.i.ACC_23516YN6.4.5.1.i.ACC_33616YN6.4.5.1.i.ACC_43716YN6.4.5.1.i.ACC_53816YN6.4.5.1.i.ACC_63916YN6.4.5.1.i.ACC_74016YN6.4.5.1.i.ACC_841Reserved--6.4.5.1.i.ACC_942Reserved--6.4.5.1.i.ACC_104316YN6.4.5.1.i.LAYER2_RTC14416YN6.4.5.5.i.LAYER2_RTC24516YN6.4.5.5.i.LAYER2_RTC34616YN6.4.5.5.i.LAYER2_RTC447Reserved--6.4.5.5.i.LAYER2_RTC54816YN6.4.5.5.i.LAYER2_RTC64916YN6.4.5.5.i.OTHER_SYS_TIME5036YN6.4.5.6.i.COUNT516YY2.3.12.1.3"§